渝（铜）环准〔2024〕46号

重庆净源景盛环保科技有限公司：

你公司危险废物集中收集、贮存试点项目（项目代码：2402-500151-04-05-350263）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆佳环节能环保科技有限公司（社会信用代码：91500108MACM5EBJX8）编写的该项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

- 项目的主要建设内容：项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道龙塘路7号附21栋（铜梁高新区蒲吕片区），租赁华雄·西部智慧产业园内21号厂房（建筑面积为1804.8m2）进行建设，设置危险废物贮存区，并配套建设应急事故池等设施。本项目为重庆市铜梁区危险废物集中收集贮存转运试点项目，主要服务于铜梁区及其周边区县范围内，对危险废物产生量在20吨以下的工业污染源产生的危险废物以及全部非工业污染源产生的危险废物进行收集、贮存，不进行任何危险废物的处置。本项目危险废物收集类别涉及HW01医疗废物、HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW06废有机溶剂、HW08废矿物油、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW21含铬废物、HW29含汞废物、HW31含铅废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW49其它废物、HW50废催化剂等19个大类，90个小类，项目建成后，危险废物年收集贮存转运总规模为3500吨，厂区内最大储存量为250吨。拟建项目总投资300万元，其中环保投资210万元，占总投资的70％；劳动定员6人，年工作365天，采用1班制，不设食宿。

- 项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。在12~17#贮存区及甲类危废贮存区采用密闭负压收集抽风，挥发性有机废气经负压收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。项目厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。

- 拟建项目环境防护距离设置为厂界外300米范围，后期该环境防护距离内不得规划建设学校、医院、集中居住区等环境敏感建筑。

- 严格落实水污染防治措施。生活污水依托华雄·西部智慧产业园中已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）达三级标准后，通过市政污水管网进入蒲吕污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A排放标准后排入小安溪。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。　　　　本项目产生的废活性炭、地面清洁废水、废拖布及劳保用品、破损包装容器分类密封盛装于本项目贮存区内，及时交有危险废物处理资质的单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处置。建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。危废贮存设施、收集沟、收集池、事故池按重点防渗区进行防腐防渗处理，贮存设施内设置收集沟，收集沟与收集池连接；贮存设施地面、截流沟、收集池、事故应急池采用“黏土+20cm抗渗混凝土+2mm高密度聚乙烯膜+20cm抗渗混凝土+环氧树脂”结构进行防渗，墙面裙角用“2mm高密度聚乙烯膜+钢板+环氧树脂”做防渗处理。制定地下水、土壤跟踪监测计划，并在厂区南侧外设置1个地下水跟踪监测点及厂区南侧外未硬化的地面设置1个土壤跟踪监测点；建立地下水环境影响跟踪监测制度、建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

（六）严格落实环境风险防范措施。项目应认真落实《报告表》中提出的各种风险防范措施，工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求，设置有毒有害及可燃气体检测报警装置，涉及液体危险废物储存的危险废物暂存间设置地沟和收集池，厂区设1座有效容积不低于240立方米事故池，并配备相应的环境风险防范应急物资；制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

（七）严格执行排污总量控制。拟建项目污染物总量控制建议指标为：废水中化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.0493吨/年、0.0044吨/年；废气污染物非甲烷总烃排放量为0.2145吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并通过网站或其他公众便于知晓的方式依法向社会公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报生态环境部门，公示期满 5 个工作日内，应登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报验收等相关信息。纳入排污许可证管理的企业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

四、该项目的内容、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目的运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市铜梁区生态环境局

2024年8月8日