渝（铜）环准〔2024〕68号

重庆叶子花开市政园林工程有限公司：

你单位报送的铜梁区畜禽集中屠宰项目（项目编码：2407-500151-04-05-175757）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。现场踏勘发现你公司二期项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，违法行为已经重庆市铜梁区生态环境保护综合行政执法支队责令改正（铜环执责改字[2023]10号）。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431 ）编写的该项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及建议。

- 项目的主要建设内容：项目位于重庆市铜梁区太平镇坪漆村五组、六组、太平村五组，属重大变动重新报批项目，根据重庆市铜梁区规划和自然资源局出具的用地性质说明文件，项目用地符合规划。主要建设内容包括：2栋家禽屠宰厂房（6条生产线）、2栋肉牛屠宰厂房（2条生产线）、各生产线均独立配套待宰圈及锅炉设施、厂区设置检疫室、观察隔离圈、隔离间、急宰间、冻库、预冷间、冷藏库、综合楼、污水处理站、污水处理站臭气处理系统、污泥暂存间和粪便、肠胃内容物、碎肉骨渣暂存间、危废暂存间、化学品储存间等。厂区内不设置畜禽肉类产品交易区，项目建成后，设计生产规模为年宰杀禽类1400万只，其中屠宰鸡700万只/年、屠宰鸭700万只/年、年宰杀肉牛2万头。项目总投资20000万元， 其中环保投资1200万元 ，占总投资的6%；劳动定员260人，全年工作350天。

- 项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。待宰圈家畜禽粪便采用干清粪工艺，加强车间通风，及时清理待宰圈、屠宰车间内的粪便、肠胃内容物，并及时清洗车间地面，喷洒除臭剂。污水处理站中厌氧段密闭、好氧段设置密闭阳光棚，臭气收集后与密闭的污泥暂存间和粪便、碎肉骨渣、肠胃内容物暂存间臭气一起经喷淋除臭塔处理后通过15米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度 排放执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。项目燃气热水锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经8米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。食堂油烟经静电油烟净化器处理后引至综合楼 楼顶排放，油烟、非甲烷总烃排放执行重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求。

- 项目以产臭单元（待宰圈、屠宰车间、污水处理设施）外扩200米范围作为环境防护距离。环境防护范围内不得有居住区、学校、医院等环境敏感目标，同时环境防护范围内和控制范围内不应规划建设医院、学校、居民区等环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。项目废水约834m3/d，主要包括屠宰废水 、地面清洗废水 、车辆冲洗废水、生活污水等。废水经“格栅+隔油沉淀+超细格栅+调节池+微纳米气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中家禽屠宰加工三级标准限值，其中氨氮、总磷、总氮和阴离子表面活性剂执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求，通过管网进入铜梁污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标后排入淮远河。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。拟建项目生产废水管道采取“可视化”设计，厂区采取分区防渗措施，待宰圈、屠宰厂房、急宰间、污水处理设施区、事故池、药剂暂存间、危废暂存间、污泥暂存间和粪便、肠胃内容物、碎肉骨渣暂存间按重点防渗区作防渗防腐处理；设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

（四）严格落实噪声污染防治措施。通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，宰杀前采取电麻至晕。确保南、西、北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧临G319国道厂界噪声能够满足4 类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。　　　　项目产生的固体废物主要包括病死畜禽、动物粪便及肠胃内容物、碎肉骨渣、脱毛松香甘油酯、污水处理站污泥、废离子交换树脂、餐厨垃圾、生活垃圾等。病死畜禽按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）等相关规定冷冻后交资质单位处置；畜禽粪便及肠胃内容物、碎肉骨渣交重庆市永川区永春生物科技有限公司进行无害化和资源化处置；污泥脱水后袋装存于污泥暂存间，定期外运至城市生活垃圾填埋场处置；餐厨垃圾经专用容器桶装收集后委托有资质的单位合理处置；生活垃圾交环卫部门处置；废离子交换树脂为一般工业固体废物，收集暂存后厂家回收 ；检疫检验废弃物为危险危险废物，分类收集并委托有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移按照《危险废物转移管理办法》执行转移联单制度。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实《报告书》提出的各种风险防范措施，污水处理站旁设置容积450 立方米的事故池，用于厂区废水处理设施发生故障或检修时存放废水，同时立即停产。建立完善环境风险防范制度，编制环境风险应急预案并向主管部门进行备案，加强污水处理设施的运行管理，避免污水不达标排放造成环境污染事故。

（七）严格执行排污总量控制。拟建项目污染物总量控制建议指标为：排入市政污水管网废水中化学需氧量、氨氮的排放总量分别为145.95吨/年、13.13吨/年；废气污染物二氧化硫 、氮氧化物量分别为 0.17吨/年、0.079吨/年。指标按照相关要求获取。

（八）按技术规范规整排污口，其中废气排放口应按规范设置监测平台，废水排放口设流量计。

（九）建立健全环境保护管理机构和制度，加强运营期的环境管理与监测工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并通过网站或其他公众便于知晓的方式依法向社会公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报生态环境部门，公示期满 5 个工作日内，应登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台，填报验收等相关信息。纳入排污许可证管理的企业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

四、该项目的内容、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目的运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市铜梁区生态环境局

2024年11月19日