# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合深9井钻井工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-500151-04-01-136331 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄明洋 | 联系方式 | 180******** |
| 建设地点 | 重庆市铜梁区维新镇槐树村6组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 04 分 ** 秒， 29 度 38 分 ** 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 23298.0 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 280 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“M7471 能源矿产地质勘查”，不属于“建设项目环境影响报告表编制技术指南 （生态影响类）（试行）”表1中需设置专项评价的项目类别。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 审批机关：/； 审批文件及文号：/。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《重庆市矿产资源总体规划(2021-2025年）环境影响报告书》； 规划环评审批机关：中华人民共和国生态环境部； 审批文件：关于《重庆市矿产资源总体规划(2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见； 审批文号：环审〔2022〕64号。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与现行矿产资源规划及规划环评符合性分析 （1）与《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》提出“禁止勘查开发汞、砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产。限制勘查开发耐火粘土、高岭石粘土、硫铁矿、煤、锰等矿产。重点勘查开发天然气、页岩气、煤层气、地热、铝土矿、锶、萤石、重晶石、毒重石、岩盐等矿产”，本项目属于规划提出的重点勘查及开采的矿种（页岩气），符合重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）。 （2）与《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2022〕64号）符合性分析 根据《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及其审查意见函（环审〔2022〕64号）中环境准入条件相关要求有：将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，按照生态优先的原则，依法实施强制性保护；生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查。禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、世界文化和自然遗产地、永久基本农田、饮用水水源保护区、城镇开发边界等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿；严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水土流失重点防治区等区域矿产开采活动，并采取相应保护措施，防止对区域生物多样性维护、水土保持等生态功能区产生不良环境影响。 拟建项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、生态红线等生态敏感区，不会对生态环境产生不可恢复利用的、破坏性的影响。因此，本项目建设符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及其审查意见函的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目属于天然气的勘探项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）中第一类“鼓励类” 第七条 “石油类、天然气”第一款（常规石油、天然气勘探与开采）。 因此，本项目符合国家产业政策。 1.2与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 根据手册划分，本项目位于“其他区县”，无限制性要求，本次勘探作业满足《重庆市产业投资准入工作手册》准入布局要求。 1.3与《重庆市生态功能区划》（修编）符合性 本项目不涉及自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区。项目不在《重庆市生态功能区划》（修编）中明确的禁止开发区内，项目建设与重庆市生态功能区划的相关要求无冲突。 1.4与“三线一单”的符合性 （1）与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）符合性分析 根据http://222.177.117.35:10042/#/login（重庆市“三线一单”智检服务平台）中查询获取的《三线一单检测分析报告》（2021.9.29）可知，本项目位于“铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段”（环境管控单元 编号ZH50015130003），执行“一般管控单元近郊区（主城西）总体管控方向，铜梁区总体管控要求，”。项目建设用地不在当地城镇建设及规划用地范围内，项目占地不涉及铜梁区生态保护红线范围。 综上，本项目建设符合重庆市“三线一单”总体管控要求。 图1 项目所在管控单元示例图 （2）与《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（铜府发〔2020〕8号）、《长江经济带战略环境评价重庆市铜梁区“三线一单”研究报告》符合性分析 ①环境管控单元划分 根据《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（铜府发〔2020〕8号），将环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。 根据《长江经济带战略环境评价重庆市铜梁区“三线一单”研究报告》划定成果，并查询重庆“三线一单”智检服务系统，本项目所在区域属于“铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段”（环境管控单元 编号ZH50015130003），评价区域不涉及生态保护红线等优先保护单元、一般生态空间。 ②总体管控要求 根据《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（铜府发〔2020〕8号），实施生态环境分区管控。 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 实施差异化管理，保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境，形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系。强化污染物排放控制和环境风险防控，持续改善水环境质量，严控用水总量，全方位建设节水型社会；持续改善大气环境质量，建立区域污染联防联控长效机制；优化产业结构布局，强化布局约束，优化人居环境。 本项目位于重庆市铜梁区维新镇槐树村6组，属于生态影响类建设项目，位于一般管控单元，项目与“三线一单”总体管控要求符合性见表1.4-1。 |

| 其他符合性分析 | 表1.4-1 项目与“三线一单”符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50015130003; 铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段; 一般管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 1.严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案； 2.禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; 本项目为天然气的勘探项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。项目不排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。本项目不设置环境防护距离，不设置生态隔离带; 符合. 污染物排放管控; 7.未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 8.巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼 焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品 等）企业污染整治成果。 9.主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 10.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 11.集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 铜梁区2021年属于环境空气质量不达标区，已制定《重庆市铜梁区环境空气质量限期达标规划（2017-2025年）》。 本项目为天然气的勘探项目，不属于“十一小”、“十一大”项目。本项目运行期无VOCs排放。 本项目钻井废水优先经预处理后回用，不能回用部分拉运至附近稳定运行的污水处理厂处理达标后排放; 符合. 环境风险防控; 12.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 13.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 项目实施过程中严格按照行业环境风险管控要求落实环境风险防范、应急和管理措施。不存在重大环境安全隐患，不属于工艺技术落后、环境风险高的化工企业。; 符合. 资源利用效率; 14.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 15.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 16.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 17.重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 18.水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; 本项目运行期无VOCs排放。本项目钻井废水优先经预处理后回用，不能回用部分拉运至附近稳定运行的污水处理厂处理达标后排放。本项目不属于电力、钢 铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵、水利水电行业，不位于重点控制区域; 符合. 近郊区（主城西）管控要求; 总体管控要求; 1.工业化、城镇化与生态环境保护相协调，严格产业准入，基于水环境承载力，优化区域发展。 2.加强污染排放管控，着力解决濑溪河、小安溪河、临江河等次级河流水环境污染问题。 3.加快供水工程建设，优化水资源配置，解决工程性缺水短板；严格水资源管理，提升利用水平。; 本项目符合相关产业政策，在环境承载范围内，在严格采取本报告提出的环境保护措施后，项目不能回用部分废水拉运至附近稳定运行的污水处理厂处理达标后排放，可降低项目对环境的影响，不会加重区域水环境污染问题。本项目钻井废水经预处理后可回用，不会对区域水资源利用造成较大压力; 符合. 铜梁区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境，形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系; 项目所在地不涉及巴岳山、毓青山等自然生态环境区域; 符合. 污染物排放管控; 第三条 城市生活污水处理厂全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A排放标准; 不涉及; /. 第四条 持续推进企业大气污染防治。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs严格执行大气污染物特别排放限值，鼓励辖区内水泥、烧结砖瓦窑企业错峰生产; 不涉及; /. 第五条 新建、改建、扩建涉 VOCs的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施; 不涉及; /. 第六条 持续推进小安溪综合整治，加强农业面源污染防治；加快农村分散污水有效处理，推进农村生活垃圾进行集中收集并转运统一处置; 不涉及; /. 第七条 严格落实畜禽养殖规划，取缔或搬迁流小安溪流域禁养区畜禽养殖场; 不涉及; /. 环境风险防控; 第八条 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体; 钻井废水优先经预处理后回用，不能回用部分拉运至附近污水处理厂处理达标后排放; 符合. 资源利用效率; 第八条 推行节水措施和中水回用提高水资源回用率，鼓励工业企业提高中水回用率; 钻井废水经预处理后优先回用，实在无法回用部分拉运至附近污水处理厂处理达标后排放; 符合. 铜梁区一般管控单元-琼江中和铜梁段; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 1.完善污水管网建设，提高污水收集处理率。; 钻井废水优先经预处理后回用，实在无法回用部分拉运至附近污水处理厂处理达标后排放; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 1.推行节水措施和中水回用提高水资源回用率。鼓励工业企业实施中水回用，推进造纸、化工等重点行业工业水循环利用。; 废水全部收集，除综合利用外，不可回用部分全部依托附近污水处理厂处理，现场不外排; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.5与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 本项目与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析详见表1.5-1。 表1.5-1 符合性分析（摘录部分） 编号; 负面清单内容; 符合性. 二; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等. 三; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目所在地不涉及饮用水源保护区. 六; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 项目属于天然气勘探项目，钻井过程中占用的基本农田已按相关要求完善手续. 九; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目; 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类建设项目. 1.6与当地城镇规划符合性 本次拟建的合深9井钻井工程项目位于重庆市铜梁区维新镇槐树村6组，所在地为农村地区，主要发展农业，距离重庆市铜梁区维新镇直线距离约2.0km。本工程位于农村生态环境，用地类型为农业用地，井场周边没有其它工业污染源，井场选址不涉及集中式饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 根据重庆市铜梁区规划和自然资源局确认（见附件3），项目选址不在维新镇场镇规划及相关规划范围内，与当地城镇规划相符。 1.7与行业相关环境保护政策符合性 （1）与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（国家环保部公告2012年第18号）符合性 表1.7-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表 序号; 技术政策要求; 项目情况; 符合性. 一; 清洁生产. 1; 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置; 项目属于气田的勘探，占地较少，废水集中收集后优先回用，废物收集后集中进行处置; 符合. 2; 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂; 项目采用无毒油气田化学剂; 符合. 3; 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染; 项目无需炸药，油罐区采取地面硬化防渗并设置集油池; 符合. 4; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用; 项目采用无毒钻井液体系，表层采用清水钻井液，固控设备完善，钻井液循环率可达到95%以上，钻井废水处理后回用; 符合. 5; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施; 项目酸化液集中配置，酸化作业运输到现场，通过放喷分离器分离后全部收集在集酸池内，并采取了防漏、防溢措施，全部外运处理; 符合. 二; 生态保护. 1; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道; 属于勘探井，不涉及开发；测试放喷在燃烧池进行充分燃烧。燃烧池不位于鸟类迁徙通道上; 符合. 三; 污染治理. 1; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式; 钻井过程中产生的废水经过处理后尽量重复利用。项目不能利用的废水收集后，采用罐车拉运至附近污水处理厂处理达标后排放; 符合. 2; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池; 项目固废临时堆放区采取防渗措施，废水基钻井岩屑及泥浆采取资源化利用，危险废物交资质单位处理。钻井液随钻处理后回用。完钻后对清洁化操作平台、应急池清理后复垦; 符合. 3; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置; 项目不涉及原油，本工程在井口及易产生油污的生产设施底部进行防渗处理，收集可能产生的废油，完钻后统一收集交有资质单位处置; 符合. 4; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复; 项目不涉及原油，废油较少，通过采取防渗措施，总体不会造成土壤的油污染; 符合. 四; 运行风险和环境管理. 1; 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系; 建设单位制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系; 符合. 2; 加强油气田建设、开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理; 项目属于气田的勘探，勘探过程中建设单位制定有完善的环境保护管理规定; 符合. 3; 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水; 项目制定有完善的套管监测维护计划和制度，防止天然气泄露污染地下水; 符合. 4; 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗; 建设单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度; 符合. 5; 油气田企业应对开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故; 建设单位对钻井工程设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在井场周边设置有事故监测点，实时监测危险因子; 符合. 根据表1.7-1，本项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。 （2）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性 本项目属于新建常规天然气勘探井项目，区域勘探开发权隶属中国石油天然气股份公司所有，不属于新区块、新开发和滚动开发项目，因此可以以单井形式开展环评。 表1.7-2 与“环办环评函〔2019〕910号”符合性分析 序号; 技术政策要求; 项目情况; 符合性. 深化项目环评“放管服”改革. 1; 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性; 本项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2016-2020）》等要求; 符合. 强化生态环境保护措施. 1; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求; 项目钻井废水处理后回用，最终不能回用的废水拉运至附近污水处理厂处理达标排放; 符合. 2; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染; 不涉及钻井废水回注; 符合. 3; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置; 项目钻井不涉及使用油基泥浆，钻井产生的废油（设备保养、维修等产生）交由危废资质单位处置; 符合. 4; 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施; 项目无挥发性有机物排放源，本次环评对钻井期间环境风险提出了防范措施; 符合. 5; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施; 项目施工布置要求减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式等，钻井设备采用轻质环保型柴油成品；选用低噪声设备，并提出避免噪声扰民方案；提出施工结束后落实环评提出的生态保护措施方案; 符合. 加强事中事后监管. 1; 油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施; 建设单位建立有完善的生态环境保护管理体系和制度，规范钻井过程中各项工程的环境保护责任和措施; 符合. 2; 油气企业应按照企事业单位环境信息公开办法、环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开油气开采项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权; 建设单位在钻井期间会按照要求进行环境影响评价及环境信息公开事宜; 符合. 根据表1.7-2，本项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相关要求。 1.8与基本农田相关政策的符合性 根据《基本农田保护条例（2011年修订）》（国务院令第588号）中第十五条：基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。……占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良；自然资源部印发《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规（2018）3号）相关规定明确以下六类项目经批准可以占用永久基本农田中：“其他能源项目，包括国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源开采、油气管线、水电、核电项目”；以及《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久保护农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）第八条规定：矿业权申请人依法申请战略性矿产探矿权，开展地质勘查需临时用地的，应依法办理临时用地审批手续。石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布设探井。 本项目为天然气勘探井工程，项目占地主要为临时占地，建设单位对临时占地除了在施工中采取措施减少基本农田破坏外，在施工结束后，对开挖破坏段耕地质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。 本项目已取得重庆市铜梁区规划和自然资源局下发的《关于大庆油田有限责任公司勘探事业部铜梁区合深9井钻前工程临时占用永久基本农田踏勘论证的论证意见》（铜规资函[2022]233号）（详见附件8）。 综上所述，本项目符合相关政策要求。 |
| --- | --- |

| 地理位置 | 重庆市铜梁区维新镇槐树村6组 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1建设内容与规模 2.1.1工程概况 项目名称：合深9井钻井工程 建设单位：大庆油田有限责任公司四川分公司 建设性质：新建 建设地点：重庆市铜梁区维新镇槐树村6组 井深：设计完钻垂深****m，斜深****m； 井别：预探井； 井型：定向井； 构造位置：四川盆地川中古隆起灯影组顶部构造斜坡带中部； 目的层：主探****，兼探****； 完钻原则：进入****顶部100m，无油气显示完钻； 完钻层位：****； 完井方式：套管完井； 钻井液体系：导管段（0~40m）采用膨润土钻井液，一开（40~502m）、二开（****）采用聚合物水基钻井液，三开（****）、四开（****）采用氯化钾聚合物水基钻井液。整个钻井过程均使用水基钻井液，不涉及使用油基钻井液。 2.1.2技术经济指标 本项目井型为定向井，井别为预探井，设计井深****m，完钻层位为****，目的层位为主探****，兼探****，完钻后进行天然气放喷测试。 表2.1-1 主要技术经济指标表 序号; 项目指标; 单位; 数量; 备注. 1; 井场面积; m2; 5500; 100m（长）×55m（宽）. 2; 用地面积; m2; 23298.0; 均为临时用地. 3; 设计井深; m; ****; /. 4; 井别; /; 预探井; /. |
| 项目组成及规模 | 续表2.1-1 主要技术经济指标表 序号; 项目指标; 单位; 数量; 备注. 5; 井型; /; 直井; /. 6; 开钻次数; 开; 导管+四开; /. 7; 目的层位; /; 主探****，兼探****组; 预计为含硫天然气井. 2.1.3气质组成 本工程为预探井，目的层位为主探****，兼探****。 （1）目的层灯影组四段产气成份 本项目位于重庆市铜梁区维新镇槐树村6组，高石16井位于重庆市合川区三庙镇凤山村2组，其目的层位均为****，完钻层位为****，与本项目区域属于同一层位，故本次评价目的层位****气质组成和测试流量可参照高石16井气质分析数据，具有可比性。 根据《合深9井钻井地质设计》，结合目前区域高石16井测试结果，灯影组四段测试产气10.54×104m3/d，成份以甲烷为主，H2S含量4.43g/m3，无油产生。 （2）兼探下****主要成分及流量 根据《合深9井钻井地质设计》可知，在各层的测试分析情况预测见表2.1-2。 表2.1-2 钻井钻遇各地层天然气中H2S含量及流量预测表 预测主要气层; 预测H2S含量g/m3; 测试流量104m3/d; 测试产油m3/d; 数据来源. ****; /; 5.47; 0; 高石16井. ****; 40.84; 20.44; 0. ****; 4.43; 10.54; 0. 雷口坡组及以下地层防H2S，邻区磨溪构造嘉二段H2S含量0.016～0.652mg/m3；磨溪1井飞仙关H2S含量0.047g/m3。磨溪1井长兴组H2S含量0.23g/m3，宝龙1井长兴组H2S含量0.015mg/m3，洗象池组H2S含量14.2g/m3。本区高石16井洗象池组H2S含量29.8g/m3，****H2S含量40.84g/m3，****H2S含量为4.43g/m3；高石18井龙王庙组CO2含量114.82g/m3，灯影组CO2含量为131.57g/m3。本井应充分考虑防H2S。 2.2项目组成 本项目主要由主体工程、配套工程、储运工程、公用工程、环保工程等组成，其中主体工程含钻前工程和钻井工程两部分。项目组成详见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成一览表 名称; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 钻前工程; 井场; 井场1座，平面尺寸100m×55m，面积约5500m2，用于布置井口及钻井设备. 井口方井; 位于井场中部，占地面积约30m2，钻机设备安装基础. 井架基础; 井架基础以强风化泥岩为持力层，上方为片石混凝土层+30cm厚C25混凝土层. 进场道路; 道路工程总长2.2km，其中维修道路2.0km，新修公路0.2km，路基宽度4.5m（错车道路段6.5m）. 钻井工程; 钻井设备安装、钻进; 采用ZJ70D型钻机，设备搬运、安装、调试、钻进. 钻机作业; 井深****m，采用“导管+四开”钻井工艺. 固井作业; 全井段实施套管保护+水泥固井施工. 井控系统; 1套，自动化控制系统. 钻井参数电测测定系统; 1套，对钻压、扭矩、转速、泵压、泵冲、悬重、泥浆体积等参数测定. 钻井监 控系统; 1套，节流阀组独立控制井控装置. 完井测试; 包括洗井、射孔、酸化、测试放喷等过程. 辅助工程; 燃烧池及集酸池; 设置A类燃烧池2个（13.8m×8.2m）、集酸池2个及配套排酸沟. 泥浆循环系统; 1套，由泥浆循环罐（10个，40m3/个）、振动筛、离心机等设备设施组成. 应急池; 1个，有效容积为500m3，位于井场前场. 钻井泥浆储备罐; 位于井场后场，泥浆储备罐10个，单个40m3. 放喷点火系统; 2套，自动、手动和电子点火装置各1套. 发电房 （备用电源）; 用地面积约150m2，供钻井期间停电时的备用发电机组. 储运 工程; 耕植土堆放场; 于井场左侧设1处耕植土堆放场，占地面积约4000m2，暂存井场建设剥离的表层耕植土，用于完井阶段临时占地的覆土用土. 泥浆储备罐; 拟设1处，位于井场后场，泥浆储备罐10个，单个40m3，用于存储压井重泥浆. 油、水罐; 位于井场前场右侧，设置柴油罐2个，单个容积40m3；油罐区设混凝土围堰，并采取四防措施。设90m3高架水罐1个，用于井队生活用水. 洗井用酸储罐; 井场内设2个60m3的玻璃钢罐临时存放酸化液（浓度20%的稀盐酸），现场最大暂存量为100m3（罐装系数0.85）. 公用工程; 给水; ①生产用水：采用清洁化生产处理水作为生产用水，不足部分由水罐供给，采用运水车从当地场镇车载至场地，在水罐储存； ②生活用水：车辆拉运桶装水至场地. 排水; 场内设40cm×30cm的排水沟，总长约240m，场内地面水汇入排水沟，汇入场内四角设置的隔油池，经沉砂隔油后进入污水罐中收集，回用于生产. 井场主要设备基础周边设有环状污水沟和集水坑（0.3m×0.3m×0.3m/个），集水坑内的污水收集进入清洁生产设置的污废水收集罐内，处理后回用. 井场外四周设边沟，用于排泄井场外的雨水. 生活污水经旱厕收集后用作农肥，其中厨房、浴室各设1座隔油池，经隔油后进入旱厕收集. 不可再回用的生产废水拉运至附近污水处理厂作达标处理后排放. 方井内设有1个集水坑（0.5m×0.5m×0.5m），用于收集方井内雨水和污水. 供电; 项目主要使用网电，场内布设380V电力线至各用电设备处；另设置2组备用柴油发电机，置于发电机房内，作为停电时的备用电源. 生活区; 设置1处，采用活动板房，现场吊装，占地面积约2573.33m2. 综合室、值班室; 井场内，根据需要布置. 环保工程; 清洁化操作平台; 主要包括废水及岩屑收集转运区。其中含40m3废水罐4个（位于废水处理区，分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个污水收集罐），40m3清水暂存罐1个。岩屑存放区150m2，用于堆放一般钻井岩屑，3m3岩屑收集罐12个（位于转运罐区）. 水污染防治工程; 钻井废水及酸化洗井废水; 钻中钻井废水全部回用于钻井补充泥浆的配置，完钻阶段钻井废水暂存在清洁生产操作平台的污水罐内，采用罐车拉运至附近污水处理厂处理达标后排放，项目现场不外排. 场地 雨水; 井场外四周设雨水边沟，将井场外雨水直接导排至地表水体；井场场内四周修建场内雨水沟，并在四周边角（各节点）处设置隔油沉砂池（共4组，单组容积约4m3），用于收集处理各区域雨水，收集雨水经隔油沉淀处理后采用泵提升进入清洁生产操作平台内配置的污水罐中暂存，进入废水循环利用系统. （地下水）分区 防渗; 对井场基础设备区域、应急池、清洁化操作平台区域、油罐区、泥浆储备罐基础、燃烧池和集酸池等采取分区防渗处理. 生活 污水; 旱厕收集污水由当地农民用作农肥，不外排，完井后对厕所进行回填，不外排。若遇连续降雨无法作农肥使用时，采用罐车外运至附近污水处理厂处理达标后排放. 大气污染防治工程; 柴油发电机废气; 现场使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油发电机和辅助发电机，使用设备自带的排气设备排放. 测试放喷废气; 测试放喷燃烧筒一般为高度1m的地面火炬，放喷坑内点火放喷，放喷坑设有耐火砖挡墙减轻热，设有耐火砖挡墙减轻热辐射影响. 固体废物处置工程; 水基岩屑及废泥浆; 水基岩屑和废泥浆均由清洁化工艺处理后，定期外运至具有相关环保手续的可接收砖厂或水泥厂资源化利用. 废油; 设置1处危废暂存点（采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，四周设置围堰），废油经废油桶集中收集后暂存于危废暂存点，完钻后由建设单位交有资质单位处置. 生活 垃圾; 在井场旁和生活区各设2个垃圾箱，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理. 噪声; 噪声设备设置基础减震，同时备用发机组、空气压缩机、泥浆泵设置在房屋内隔声降噪；对噪声影响超标的农户在通过合理补偿、加强沟通协调等方式. 生态措施; 井场内四周修建临时清水沟，井场外周围临时排水沟，耕植土堆放区临近水田的边缘设挡土墙. 2.3钻井工程设备 钻井作业主要包括钻井设备、救生及消防装置等。工程所用设备见表2.3-1。 表2.3-1 主要生产设备一览表 序号; 设备或部件名称; 规格型号; 主参数; 单位; 数量. 一; 钻机; m; 1套. 1; 井架; kN; 1套. 2; 底座; kN; 1套. 3; 绞车; kW; 1套. 4; 天车; kN; 1套. 5; 游车/大钩; kN; 1套. 6; 水龙头; kN; 1套. 7; 转盘; kN; 1套. 8; 柴油机; kW; 2台. 9; 发电机; kW; 2台. 10; SCR或VFD控制系统; /; 1套. 11; 机械传动装置; /; 1套. 12; 钻井泵; HP; 3台. 13; 循环罐; m3; 5台. 14; 振动筛; m3/h; 4台. 15; 除气器; m3/h; 1台. 16; 除砂器; m3/h; 1台. 17; 除泥器; L/s; 1台. 18; 离心机; m3/h; 1台. 19; 离心机; m3/h; 1台. 20; 加重泵、混合漏斗; kW; 2套. 21; 液气分离器; MPa; 1台. 22; 电动压风机; MPa; 2台. 23; 钻井参数仪; /; 1套. 二; 救生及消防. 1; 消防房及消防工具; 套; 1套. 2; 二层台逃生装置; 套; 1套. 3; 钻台紧急滑道; 套; 1套. 4; 四合一可燃气体监测仪; 台; 2台. 三; 硫化氢防护设备. 1; 固定式H2S监测仪; 套; 1套. 2; 便携式H2S监测仪; 套; 2套. 套; 5套. 套; 1套. 3; 气瓶; 个; 4. 4; 空气呼吸器; 套; 15-20套. 空气呼吸器现场实际配备：按作业现场按生产班组每人配备1套，另按钻井队人数的. 5; 空气压缩机; /; /; 台; 1台. 6; 大功率防爆排风扇; /; /; 台; 5台. 7; 点火装置; /; /; 台; 1台. 8; 小型汽油发电机; /; /; 台; 1台. 9; 移动式点火装置(钻开油气层前配备); /; /; 台; 1台. 四; 顶驱; 配备5000kN顶部驱动装置。. 2.4主要原辅材料及能源消耗情况 （1）钻井材料消耗 本工程采用常规钻井工艺进行钻井，电源为网电，备用柴油发电机组使用时间少，约120h，预计柴油用量约70t。主要的原辅材料是钻井和固井作业用的水泥、基础材料以及各种外加剂等。酸化用酸（20%盐酸）使用前一天根据预算的需求量利用专用的玻璃钢罐车拉运至现场，用于第二天的酸化工序，采取按需购买的方式，厂区内不贮存。项目主要原辅材料消耗情况见表2.4-1。 表2.4-1 主要原辅材料及能源消耗情况 **** 本项目采用常规钻井工艺进行钻井。钻井液初期在场地内配备并储存于钻井泥浆罐中循环使用，调配钻井液原料（如膨润土等），分区分类贮存于井场内，贮存区上部设雨篷遮挡。 （2）钻井液体系 拟建项目采用常规钻井工艺，常规水基钻井液，钻井液体系及成分详见下表2.4-2。 表2.4-2 拟建项目钻井液体系及成分表 **** （3）钻井液主要成分的物理化学特性 本项目所用钻井泥浆主要材料物理化学特性见下表。 表2.4-2 钻井液主要材料物理化学特性 **** |
| 总平面及现场布置 | 2.5总平面布置及合理性 钻井工程平面布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）等石油和天然气行业标准的要求进行。钻井井场主要包括井控台、泥浆循环辅助系统、泥浆泵、值班室、办公室、油罐区等。井场外设置有放喷池、应急池、活动板房等，井场办公室用房为活动板房，完钻后随钻井队搬迁走。 （1）总平面布置简介 项目井场沿西南-东北方向布置，采用标准化井场，尺寸为100×55m，南侧为前场，北侧为后场，井控台和泥浆循环辅助系统布设于井场中部，主要设备有振动筛、离心机等。清洁生产操作平台位于井场前场，应急池设在井场前场方向，油/水罐基础位于井场前场左侧方向，泥浆储备罐基础位于井场后场方向，主燃烧池设置在井场西南方向距井口150m外旱地中，副燃烧池设置于左后场方向距离井口100m的旱地中，耕植土堆放场位于后场方向深沟中。生活区位于距井口100m以外的旱地中。 总体上井场布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）等石油和天然气行业标准的要求进行。 （2）总平面布置合理性分析 ①油罐区布置合理性 根据总平面布置可见，该油罐区布置在井场外东南侧，符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的相关规定。根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程（SY5225-2012）》中第3.1.3 条规定：油罐区距井口应不小于30m。油罐区距井口约50m，满足要求。 ②噪声源布置合理性分析 工程拟使用钻机为电动钻机，根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的第4.3.2 条规定：电动钻机发电机组和电控房应布置并排置于井场的后方。本项目柴油发电机布置于井口后场，符合《钻前工程及井场布置技术要求》中的第4.3.2 条规定。另外根据周边人居分布情况，井口周围散居农户主要分布在井口西面和南面，主要位于乡村公路两侧，与噪声源保持了一定的噪声衰减距离，最大限度的降低钻井噪声对敏感点的影响，噪声源布局合理。 ③放喷池布置合理性分析 根据《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）中的第4.1.2.3 条规定：放喷管线应接至距井口75m以上的安全地带，距各种设施不小于50m。《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）第3.1.4 规定：放喷管线出口距井口应不小于75m；《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）中第5.3.1 条规定：放喷池和火炬应限于安全地点，尽可能考虑选择井场主导风向的下风向放喷或点燃火炬，还应使排入大气的气体完全燃烧。 本项目共设置2座放喷池，由本项目井场平面布置可知，主燃烧池设置在井场西南方向距井口150m外旱地中，副燃烧池设置于左后场方向距离井口100m的旱地中，均位于井场侧风向。根据调查，放喷池周围50m范围内无各类设施和民房。由此可见，放喷池设置满足相关规定，布置合理。 ④应急池设置合理性分析 选址合理性： 本项目拟建的应急池布置在井场南面，建设用地为水田，地势较为平坦，池体采用地陷式构造，不在填方土堆上修建，尽可能的降低了池体垮塌的风险。 从井口周围农户分布看，井场周围农户较少，另外井场建设地地形较水池高，有利于井场区域污水自流进入水池，保证了有效的收集井场污水。项目在修建应急池时，池体采用地陷式构造，并对池子进行防渗漏处理，在其周围修建围堰、雨水导流沟和截污沟。在采取以上措施后，项目对事故溢流出的废水能够做到可控范围，防止废水污染下游地表水体，因此应急池选址合理。 容积设置合理性： 根据项目平面布置，井场内需收集处理雨水的区域约200m2，铜梁区日降雨量按照1071mm计算，项目最大日收集雨水量约为215m3，应急池有效容积为500m3，因此，应急池有效容积设置合理。 综上所述，本项目平面布置符合相关规范要求，从环保角度分析合理可行。 |  |

| 施工方案 | 2.6施工方案 2.6.1钻前工程 钻前工程内容包括新建井场、道路、清洁化操作平台、应急池、燃烧池及临时活动板房、设备基础、给排水、供配电等工程。施工流程为新建井场道路—井场平整—新建燃烧池等池体—井场硬化—设备基础防渗—移交钻井队。钻前工艺流程见图2.6-1： 临时占地、破坏植被、施工噪声、施工废渣等 施工噪声、废包装材料等 水土流失、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、施工废渣等 设备搬运安装 道路建设、井场平整、池类构筑物建设 设备、房屋基础 图2.6-1 钻前工艺总流程图 （1）井场内布置 井场是钻井、完井测试施工的主要场地，井场采用标准化方式建设，长宽为100m×55m，根据钻机型号、相关规范及要求，井场沿西南-东北方向摆放，单井口。 （2）井场外布置 井场道路：道路总长2.2km。道路工程分为维修公路和改建公路；维修公路长度为2km，新建公路0.2km。道路路基宽均为4.5m（错车道路段6.5m），均采用20cm砂卵石基层+20cm混凝土面层。 清洁化操作平台：清洁化生产平台位于井场前场，包括岩屑暂存区及转运罐区、废水预处理区及材料区。其中岩屑存放区占地约150m2，用于堆放一般钻井岩屑；3m3岩屑收集罐12个（位于转运罐区）。40m3废水罐4个（位于废水处理区，分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个污水收集罐），40m3清水暂存罐1个。材料区主要摆放固化材料、水处理药剂。 应急池：在井场外南侧新建1座应急池，总有效容积约500m3，钢筋混凝土结构。 燃烧池：在井场外东侧和西南侧各新建1座燃烧池，三面墙结构，采用耐火砖构筑，放喷坑（即燃烧池）旁修建20m3集酸坑用作测试放喷初期放喷气带来的少量返排液的收集。 油罐、水罐、泥浆储备罐：油/水罐基础位于井场前场左侧，在井场外北侧设置1处泥浆储备罐区，用于放置泥浆储备罐，共计10个泥浆储备罐。 耕植土堆放区：场地平整前应去除场地表层耕植土，以供钻井完成后复耕用。剥离厚度为0.3m，共计剥离1619m3。耕植土堆放区设置在井场外西侧，占地面积约4000m2。 生活区：位于在井场外西南侧距井口135m以外的空地，生活区采用活动板房，井场外和生活区各修建1座厕所。 2.6.2钻井及完井工程 根据项目钻井工程设计，钻井工程包括钻井设备安装、钻井作业、完井测试及完井后污染物治理和生态恢复等。 项目钻井及完井作业流程及产污环节见图2.6-2。 图2.6-2 项目钻井及完井作业流程及产污环节图 （1）井身结构及钻井方式 本工程设计为四开四完井身结构。井身结构设计情况见表2.11-1，井身结构示意图见图2.6-3。 **** 图2.6-3 井身结构示意图 表2.6-1 井身结构设计表 **** 本项目采用泥浆钻井工艺，泥浆常规钻井工艺属过平衡钻井技术，作用于井底的压力大于该处地层孔隙压力情况下的钻井作业：通过网电驱动电动钻机、转盘带动钻杆切削地层，同时由钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，冲刷井底，将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途会停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、测井和后续井身固井作业。 钻井作业为24h连续作业，钻井期间主要的环境影响因素是备用柴油发电机运行时产生废气，钻进、起下钻和固井作业等产生的废水，机械设备运转时产生的噪声，以及钻井岩屑、废弃泥浆等固体废物。 （2）钻井 本项目采用“导管+四开”钻井方式，导管段采用膨润土钻井液钻井，一开~四开段采用水基钻井液钻井。钻井液均不涉及有毒有害物质、重金属。 ①导管钻井阶段 在导管表层钻进阶段，为了保护地表含水层，避免聚合物泥浆等钻井液对地下水环境造成不利影响，建设单位拟采用膨润土钻井液钻井工艺进行导管钻井作业。导管段钻进所使用的钻井液为仅含密度约1.06g/cm3的预水化膨润土浆，相比其他泥浆，可大幅降低钻井液对表层地下水的影响，该阶段动力来源于井场内设的网电。 ②一开~四开钻井阶段 导管段钻井完成后，进入水基钻井阶段，一开、二开、三开、四开均采用水基钻井液。水基钻井阶段采用现场清洁化生产方案，对钻井过程中产生的污染物实行随钻处理。 钻井过程中，返回地表的钻井岩屑通过泥浆管进入振动筛进行固液分离，将钻井液中粒径大于0.1mm的钻屑留于筛上，振动筛筛下的泥浆直接进入泥浆循环罐暂存，使用时先通过除砂器将粒径大于0.07mm的钻屑进行分离后再循环用于后续钻井水基钻井液的配浆作业；振动筛的筛上物质和除砂除泥器分离出的细小固相物质则通过螺旋传输器进入清洁化生产区中进行处置，分离出来的废水进入清洁化操作平台，采用物理沉降、机械除渣的方式进行沉淀处理，沉淀后上清液中进入回用罐中，可回用部分用于钻井作业和后续钻井的配浆作业，不可回用部分则通过罐车运至附近污水处理厂处理达标后排放；分离的固相物质（水基钻屑）堆存于岩屑收集罐，定期外运砖厂进行资源化利用。 （3）井控作业 井控主要是井口安装管汇控制气浸、井涌、井喷。先根据本井预测地层压力及套管抗内压强度等情况，确定井控装置压力等级，再根据等级要求选择相应的井控装置进行井控作业，井控设施设备按照钻井行业要求执行。 （4）固井作业 固井作业是钻井达到各段预定深度后，下入套管并注入水泥浆至水泥浆返至地面，封固套管和井壁之间的环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。 各层套管固井的作用如下： 一开表层套管：①隔离上部含水层，不使地面水和表层地下水渗入井筒；②保护井口，加固表土层段的井壁；③对于继续钻下去会遇到高压油气层的，在表层套管上安装防喷器预防井喷。 二开技术套管：起到隔离不同地层压力、保护井身的作用，技术套管通过套管悬挂器悬挂在套管头上，套管头上部可连接四通防喷器，可以预防井喷，是钻井井控措施的重要组成部分。 三开生产套管（油层套管）：通过射孔方式建立地面钻井测试设备与储气层间的通道，将地层天然气从储藏层里导出。 （5）目的层酸化测试放喷 按照本项目钻井设计，在钻至目的层时视地层情况采取酸化洗井测试放喷或直接测试放喷。测试放喷的一般施工工序为：刮管、通井、联作管柱、电测定定位、换装井口接管线、酸化洗井（视情况确定）、放喷排液、测试求产、收尾。其中酸化洗井废水排放和测试放喷是最主要工序，也是测试放喷阶段主要产生污染物的环节。 ①酸化洗井：其原理是通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用，恢复或提高地层孔隙和裂缝的渗透性，从而提高单井产能。根据拟建项目钻井设计，目的层若射孔后能获良好天然气显示则不进行酸化洗井作业而直接测试放喷，若射孔后获气情况不够理想则对目的层酸化洗井（也称酸洗）后测试放喷求产。酸洗（酸化洗井）是将酸注入气藏地层，在气藏地层内通过酸液对裂缝气藏壁面物质的不均匀溶蚀形成高导流能力的裂缝，酸洗主要适用于碳酸盐岩的气藏型储层的酸化。酸化施工使用主要有泵车一类的施工车辆，将酸性水溶液（如一般为稀盐酸）注入地层。注入的酸液会溶解地层岩石或胶结物，从而增加地层渗透率，增大油气产出酸化后的井底液（酸化废水）随测试放喷气体带出，经井场内布置的气液分离器分离后进入废水储罐内贮存，与碱性钻井废水进行中和后外运处理。 ②测试放喷：天然气测试放喷前需换装井口接测试管线，井内天然气经该管线，通过专用产量测试仪器测定天然气产量及气质。为了测试安全和减轻对环境的污染，点火烧掉测试放喷的天然气，测试放喷时间一般不超过3h，测试放喷燃烧筒一般为高度1m的地面火炬，燃烧池内放喷，燃烧池设有耐火砖挡墙减轻热辐射影响。出于安全操作和有利于燃烧废气污染物大气扩散考虑，测试放喷一般在白天进行。 （6）清洁化操作工艺（固化操作平台） 由于本项目按照清洁化生产方案组织钻井施工，实施的清洁生产分为收集、处理系统两部分，主要对钻井过程产生的废泥浆及岩屑实时处理、设备冲洗废水实时处理和场地雨水收集处理排放。 ①泥浆循环及岩屑处理清洁生产方案 在清水及水基泥浆钻井过程中，仅泥浆参与钻井循环带动钻头不断钻进地层，井下岩屑也随钻井泥浆一并返排地面，返排泥浆经钻井泥浆循环系统自带的振动筛分、除砂分离后分离成三部分：A可循环利用钻井泥浆：直接再次进入泥浆循环系统，重复利用于钻井作业，减少钻井泥浆的调配量；B废泥浆：泥浆循环系统分离产生的废泥浆（失效泥浆），通过螺旋输送装置输送进收集罐，收集后叉车转运至井场旁的清洁生产操作平台再次进行脱水处理，脱水产生的废水经固化操作平台内的废水处理罐混凝沉淀处理后，上清液重复利用于钻井泥浆现场调配生产用水，下部沉淀污泥和脱水后的泥浆由叉车转运至固化罐进行固化后，外运至有处理能力和接收能力的砖厂制砖资源化利用；C钻井岩屑：振动筛分分离产生的岩屑离由螺旋输送装置输送进岩屑收集罐，收集后叉车转运至井场旁的清洁生产操作平台固化罐进行固化。 岩屑经固化罐进行固化后，钻井产生的水基岩屑外运至有处理能力和接收能力的砖厂制砖资源化利用。 ②钻井液循环处理系统概述 钻机配备的一套钻井液循环处理系统包括：循环罐共10个，振动筛、除砂器、除泥器和离心机各1套，以及配套的各类泵。 钻井液循环处理过程为从井底返排的钻井液及岩屑混合物通过振动筛分离（筛上物即粗岩屑进入清洁生产处理系统）后钻井液及细岩屑混合物进入1#循环罐，然后经过除砂除泥机处理（分离固相细岩屑进入清洁生产系统）后进入2#循环罐，再经过除砂除泥机（分离固相细岩屑进入清洁生产系统）后进入3#循环罐，最后通过离心机处理（分离固相为干岩屑，收集后水基岩屑外运至砖厂制砖资源化利用）后的钻井液进入4#循环罐实现钻井液的循环利用，5#循环罐作为进入钻井前的中转循环罐，同时另设6#循环罐作为钻井液补充罐（水基钻井液现场配置），另设4个备用循环罐，根据实际钻井情况增加循环罐的使用。 ③设备冲洗水收集处理清洁生产方案 正常钻进期间对井场内场地清洁主要采取清扫作业方式，对工艺设备主要采取擦拭等用水量少的清洁方式，减少清洁用水以及废水产生量。在钻井中途停钻，起下钻具更换钻头等作业时需对井下钻井设备（钻杆、钻头等）进行冲洗清洁作业。井场内冲洗作业产水场内污水沟汇集到集水井泵入后进入清洁化操作平台的污水收集罐内、然后经1个10m3/h废水处理罐处理后上清液回用（用于补充水基泥浆的调配用水、钻具清洁冲洗用水）。沉淀污泥固化罐进行固化后外运至有处理能力和接收能力的砖厂制砖资源化利用。 ④场地雨水收集处理清洁化生产方案 场地雨水按照清洁生产方案在井场四周设置清水边沟，用于排泄井场外的雨水；井场后场硬化区域（含泥浆循环区、泥浆储备罐区、井架、柴油发电机等工艺区）内雨水随场内雨水沟汇集后经雨水沟沉沙井收集，泵提升进清洁生产操作平台设置的污水收集罐内、然后经1个10m3/h废水处理罐处理后上清液回用（用于补充水基泥浆的调配用水、钻具清洁冲洗用水）。井口方井内收集雨水泵入清洁生产操作区污水罐进入清洁生产循环利用系统（用于补充钻井液的调配用水）。 ⑤为保障该井清洁化生产方案的顺利实施，利用应急池作为本项目钻井过程中实施的清洁化生产方案的事故水池备用。 （7）完井作业 完井测试结果若表明该井有工业开采价值，则转至其他生产经营气矿在井口安装采气装置正常生产，其余设备将拆除搬迁，并对井场废弃物进行无害化治理。 完成测井、录井、井下资料收集后，不具备开采价值时按行业相关规范进行封井作业。全井段注入水泥封井，其中在可能的产气层段上部注入高标号水泥，形成水泥塞，封隔可能的工业气流产层。在封井井口套管头上安装丝扣法兰，其工作压力大于最上气层的地层压力，装放气阀，盖井口房，在丝扣法兰上标注井号、完井日期，并设置醒目的警示标志，加以保护，防止人为破坏。 对钻井生活区和井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作场地各类池体的平整填方区填方，回填各类池体，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，保留场地排水等基础设施，对钻井场地等临时占地实施复垦，生态恢复。 搬迁前钻后污染物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，放弃的井场应尽可能地恢复其原来的土地利用状况或者按土地承包人的意愿转换土地用途（如保留水泥硬化地面作为谷场等）。建设单位依法办理环保手续并按照钻井井场环保标准进行验收，验收合格方可交井，并对后续可能出现的环保问题负责。 ### 2.7工程占地与土石方 （1）工程占地 项目总用地面积23298.0m2（2.3298hm2），其中永久占地约20m2，临时占地23278.0m2，占地类型主要为耕地、林地及其他土地。 井场用地为先租地再征地，钻井期间用地除井口区域永久占地外，其余均为临时用地，井口区域按《西南油气田站场公用工程标准化设计手册（井场分册）》中“无工艺装置单井场总平面图布置图”要求将井架基础范围内用地按征用地处理，面积约20m2，若完井测试结果表明气井有开采价值，则再行征用工艺装置区用地。钻井井场工程占地面积见表2.7-1。 表2.7-1 项目占地情况一览表 序号; 用地项目; 用地面积（m2）; 土地类型; 占地性质. 1; 井场及附属设施占地; 9646.67; 旱地、林地; 临时. 2; 应急池; 880; 旱地; 临时. 3; 道路占地; 1200; 旱地; 临时. 4; 耕植土堆放场; 4000; 旱地; 临时. 5; 生活区; 3573.33; 旱地; 临时. 6; 燃烧池; 3978; 旱地; 临时. 7; 井口; 20; 旱地; 永久. 合计; 23298.0; /; /. （2）工程土石方 本项目总挖方约2.3万m3（含表土约1619.0m3），表层耕植土临时堆放至耕植土堆放区，用于后期生态恢复。本项目挖填量能做到场内自行平衡，无多余弃方量产生和外排。 2.8建设周期与施工人员 （1）建设周期 本项目建设周期约12个月。其中钻前工程1个月，钻井周期10个月，完井搬迁1个月。 （2）施工人员 钻前工程：钻前施工人员约20人。 钻井工程：钻井队施工人员约50人/队。钻井井队为24h连续工作，测试放喷一般在白天进行。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

| 生态环境现状 | 3.1生态环境简况 3.1.1生态功能区划 根据《重庆市生态功能区划》，本项目评价区域隶属于“IV3-2渝西方山丘陵营养物质保持－水体保护生态功能区”。本生态功能区包括合川区、潼南县、铜梁县、铜梁县、双桥区和荣昌县，幅员面积7787.21km2。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。 3.1.2土地利用现状 铜梁区土地总面积1342.78km2，其中，农用地111837hm2，占土地总面积的83.29%；建设用地18070hm2，占土地总面积的13.46%；未利用土地4371hm2，占土地总面积的3.25%。农用地中耕地61840hm2，林地18806hm2，园地7936hm2。 本项目均为临时占地，占地类型主要有耕地、林地和其他土地。具体占地类型见表3.1-1。 表3.1-1 项目占地类型及面积统计表 （单位：公顷） 地类; 用地面积; 占用永久基本农田面积; 占总面积比例（%）. 一级地类; 二级地类. 耕地; 旱地; 0.9054; 0.1374; 5.90%. 水田; 0.2855; 0.2833; 12.16%. 林地; 林地; 0.8458; /; /. 其他土地; 0.2931; /; /. 合计; 2.3298; 0.4207; 18.06%. 由上表可知，本项目永久基本农田占地共占总用地面积的18.06%，占地面积较少。 3.1.3土壤类型 铜梁区土壤有水稻土、紫色土、黄壤和冲积土等。水稻土：遍布于全区各沟谷和缓坡地带。分为三个亚类：紫色土性水稻土、丘陵坝地，母质为侏罗系紫色砂页岩。黄壤性水稻土，占全区耕地面积的3.94%，主要分布在低山溶槽谷地带和长江北岸老冲积阶地，母质为三迭系石灰岩，砂页岩和第四系老冲积。冲积土性水稻土，占耕地面积的0.5%，零星分布在沿江河两岸，母质为第四系新冲积。评价区域主要分布为水稻土，自然肥力较高，适宜农作河林木生长。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | 3.1.4植被类型 铜梁区共有植物77科、146属、288种，其中常绿乔木69种，落叶乔木103种，灌木59种，竹类19种，藤本38种。常绿针叶林多以马尾松为主，柏木林。站场占地主要为水田、旱地和林地，植被主要为农作物和林木，项目所在地的农作物主要有水稻、玉米、小麦等。从现场踏勘情况及相关资料看，周围500m范围内未发现珍稀野生植物。 3.1.5动物类型 铜梁区内野生动物资源较为丰富，有野生动物18目（亚目）、40科、128种，其中两栖纲1目3科9种，爬行纲2亚目5科13种，鸟科11目28科100种，哺乳纲8目10科40种。 现场调查踏勘期间，站场占地范围内未发现野生保护动物栖息地、繁殖地、越冬地，也未发现国家野生保护动物分布，主要野生动物是小型啮齿类和适应于荒山灌丛、农耕区域和人居环境的鸟类。 3.1.6水文地质条件 据1:20万区域水文地质调查遂宁幅H-48-16（资料来源于1978年四川省地质局水文地质工程地质大队测制，1954 北京坐标系，1956黄海高程系）区域水文资料显示：“地下水水量贫乏，单孔涌水量小于100吨/日，地下水类型为松散岩类孔隙水和风化带裂隙水（红层水）”。 （1）地下水类型及富水性 拟建场地地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两种。 松散岩类孔隙水：主要分布于原始谷底中、沟槽中相对低洼地带堆积层中。含水介质主要为第四系未胶结或半胶结的松散沉积物。含水介质物质成份、结构、厚度变化以及分布面积等决定了堆积体透水性和含水性强弱而不均。该类地下水赋存于人工堆积、残破积层和冲洪积层中，接收大气降水及地表水补给，向斜坡低缓处排泄，含水微弱，水量较少，水位、水量随季节和地势变化。 基岩裂隙水：基岩裂隙水分为风化网状裂隙水和构造裂隙水两个亚类。风化网状裂隙水主要分布在侏罗系砂泥岩中，风化裂隙在浅层近地表较发育，随着向地下延伸，风化裂隙逐渐不发育，因此风化裂隙水由浅层风化网状裂隙发育形成，为潜水。构造裂隙水主要为深层地下水，属构造变动产生的构造裂隙中赋存的地下水。基岩裂隙水主要为风化网状裂隙水亚类，由于基岩的裂隙在岩层中所能占有的赋存空间有限，因此富水性相对较差，属水量贫乏区；且受到裂隙通道在空间上的展布具有明显的方向性的影响，地下水水位变化较大，无统一水面，水量变化也比较大。项目所在水文地质单元裂隙较发育，区内高差较大，地形为斜坡，地下水排泄条件较好，该区的基岩风化裂隙水主要受大气降水补给，但水量小，变化大，常成季节性含水，区域泥岩为相对隔水层，除裸露区外地下水补给条件一般差，地下水贫乏，局部就近补给，就近排泄的特点。 场地内水文地质条件为：位于浅丘斜坡地带，现场部分地段基岩出露。场区地势较高，地表迳流条件较好，大气降雨主要以地表水形式向地势较低处排泄。场地内岩土层为素填土、粉质粘土及砂、泥岩层和砂质泥岩层，素填土呈松散状，渗透性好；粉质粘土层具阻水作用，为隔水层；基岩构造裂隙不发育，泥岩和砂质泥岩为相对隔水层，砂岩为弱透水层。 （2）地下水的补给、径流和排泄 区内地下水的补给条件受多种因素控制，并以大气降水的渗入为主要补给来源，此外亦接受地表水体（河坝水库、稻田、沟渠）的渗入补给，涪江两岸为粘质砂土或砂砾石，含空隙潜水，受水面积大，易于补给。 广大红层丘陵地下水排泄方式以泉或泉群的形式在砂、泥岩接触处溢出为主。丘陵区，地形切浅，沟谷宽缓，且有第四系粘性土覆盖，泉少，水井多，地下水垂直或人工排泄亦强，径流条件差。总的特点：补给区和排泄区很近，径流途径短，径流畅通地段是地表水汇集区域。 3.2区域环境质量现状 本项目属“专业技术服务业”中的“陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”类，按照报告表编制技术指南以及环境影响评价相关技术导则等文件要求，本项目大气、地表水以引用现有资料为主；因施工噪声影响相对较突出，声环境以实测为主；因项目钻井过程中存在土壤、地下水环境污染途径，故本评价结合钻井污染源、保护目标分布情况等开展了现状监测以留作背景值。 3.2.1环境空气 根据重庆市人民政府有关环境空气质量功能区类别划分的相关规定，本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 环境空气质量达标区判定： 本次评价引用重庆市生态环境局发布的《2021年生态环境状况公报》中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO的监测数据，对区域环境质量进行评价，详见表3.2-1。 表3.2-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 38; 35; 108.6; 超标. SO2; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO(mg/m3); 日均浓度的第95百分位数; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大1h平均浓度的第90百分位数; 132; 160; 82.5; 达标. 根据《2021年重庆市生态环境状况公报》数据显示，拟建项目所在铜梁区2021年属于不达标区域，不达标因子为PM2.5。 根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发重庆市铜梁区环境空气质量限 期达标规划(2017-2025年)的通知》（铜府办[2019]50号），铜梁区将持续采取推 进绿色低碳循环发展、推进工业企业污染防治、加强城市扬尘污染控制、统筹控 制交通污染、加强城镇生活污染控制、加强农业大气污染防治、加强重点时段大气污染防治、提升大气环境监管水平等措施改善环境空气质量。 环境质量现状判定： 为了解项目所在地大气环境质量现状，重庆开创环境监测有限公司于2021年9月26日~9月28日，对合深9井所在地大气环境质量现状进行监测。 （1）监测点布设：合深9井井口处布置1个监测点。 （2）监测项目：H2S。 （3）监测频次：连续采样3天，每天监测 4 次，每次采样1小时。 （4）采样及分析方法 按照《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的规定进行。 （5）评价标准 本次评价硫化氢执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D：其他污染物空气质量浓度参考限制，即1h平均10μg/m3。 （6）评价方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度占标率和超标频率来分析区域大气环境达标情况，当取值时间最大浓度占标率大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。评价公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 （7）监测结果及评价结论 根据HJ2.2-2018，现状监测结果以列表的方式给出各监测点大气污染物的最大浓度占标率和超标频率，并评价达标情况。 表3.2-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点; 监测点坐标; 污染物; 标准值(μg/m3); 监测值(μg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. X; Y. 合深9井井口; 0; 0; H2S; 10; 0.001L; /; /; 达标. 从表3.2-2可知，H2S监测结果满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D中相关要求，不会制约项目的建设。 3.2.2地表水环境 本项目所在区域地表水受纳水体为琼江，琼江铜梁区段设有两个例行监测断面（安居断面和中和断面），根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），琼江（铜梁河段）属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 根据铜梁区生态环境局于2021年9月6日发布的“重庆市铜梁区地表水水质状况（2021年8月）”：安居和中和断面地表水水质达标，监测项目包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（7+X项）和电导率、浑浊度。 由此可知，琼江（铜梁段）断面水质指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目所在地地表水环境质量现状较好。 井口500m范围内无地表水体，最近的地表水体是井口东侧约580m处的河坝水库，根据区域地形及地表径流特征（详见附图14），项目井场高程约310m，河坝水库高程约270m，高差约40m，两者之间有丘陵连接，井场与河坝水库不在同一水系内，井场位置不在水库的集雨区范围内，并且位于水库大坝的另外一侧，同时拟建项目与河坝水库之间有高速公路隔断，因此拟建项目不会对河坝水库的水质产生影响，本项目亦不在其水域及陆域保护范围内。因此本次未对河坝水库水质进行现状监测。 3.2.3地下水环境 （1）监测布点 本次地下水监测对合深9井井场周边的2处地下水进行了水质监测。作为背景值。 表3.2-3 地下水现状监测布点情况表 **** （2）监测因子 pH、氨氮、耗氧量、挥发酚、氰化物、Cl-、SO42-、NO2-、NO3-、F-、细菌总数、总大肠菌群、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、砷、汞、六价铬、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、铅、镉、石油类、硫化物。 （3）监测结果及评价 按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，采用标准指数法对地下水监测数据进行评价。监测评价结果见表3.2-4。 表3.2-4 地下水现状监测结果（单位：mg/L） **** 从上表中可知，由监测结果分析表可知，各地下水监测点石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在地地下水环境质量现状较好。 3.2.4声环境 本次评价委托重庆开创环境监测有限公司对项目所处区域声环境现状质量进行监测，布设2个监测点。 （1）监测点位 设2个噪声监测点，见下表所示。 表3.2-5 声环境质量现状监测布点一览表 编号; 监测布点. E1; 井场南侧厂界处. E2; 井场北侧最近居民点处. （2）监测项目 昼、夜等效声级。 （3）监测时间及频率 连续监测两天、每天昼夜各监测1次，监测时间为2021年9月26日~27日。 （4）监测结果及评价方法 采用噪声值与标准值直接比较法评价项目所在区域声环境质量现状。监测结果见表3.2-6。 表3.2-6 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 执行标准. 昼间; 夜间. 2021.9.26; E-1; 49; 38; 昼间≤60 夜间≤50. E-2; 50; 39. 2021.9.27; E-1; 49; 39. E-2; 49; 39. 监测结果表明，项目区域环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.2.5土壤环境 （1）监测布点 设3个表层样监测点，其中T1点位于平台占地内应急池处，T2位于平台占地外北侧水田，T3位于平台占地外南侧旱地； （2）土壤现状监测结果及评价 本项目属于天然气勘探井，属于勘探阶段，用地均为临时用地，若钻至目的层后无可持续性天然气利用，则区域内占地均恢复为原土地利用性质，验收的时应执行相应的农用地标准；若钻至目的层后有可持续性天然气利用，则转入地面集输，用地需征用为永久用地，需进行地面集输环评。因此，鉴于本项目均为临时占地，且主要为耕地，故评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相应的基本项目筛选值，采用标准指数法评价，其余监测因子留作背景值，不做评价。 土壤现状监测统计结果见表3.2-7。 表3.2-7 土壤现状监测及评价结果 **** 由表3.2-7可知，本项目土壤监测因子的标准指数均小于1，区域土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程属于新建项目，根据现场调查，项目区域内未见与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | ## 3.3生态环境保护目标 根据调查，项目占地范围位于铜梁区生态保护红线之外，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，井口100m范围无居民分布，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围无学校、医院和大型油库。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，“生态环境保护目标按照环境影响评价技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标”。生态环境保护目标分布情况如下： 3.3.1大气环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气评价范围。 ### 3.3.2声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次重点关注井口200m范围内声环境保护目标。根据调查，声环境保护目标分布情况如下。 表3.3-1 声环境保护目标一览表 名称; 位置(m); 环境敏感特性. 方位; 与井口距离; 与井场 厂界距离; 与井场高差. 1#居民点; SW; 140; 85; +1; 1户3人. 2#居民点; SW; 150; 95; +1; 1户2人. 3#居民点; SE; 114; 85; +1; 1户3人. 4#居民点; W; 180; 135; +1; 2户9人. 27#居民点; NW; 180; 150; -5; 3户15人. 28#居民点; NW; 135; 103; -12; 2户11人. 11#居民点; N; 165; 110; -25; 2户10人. 41#居民点; N; 170; 120; -20; 1户5人. 3.3.3地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水不设置评价范围。根据调查，井口500m范围内无地表水体，最近的地表水体是井口东侧约580m处的河坝水库；井场位置不在水库的集雨区范围内，并且位于水库大坝的另外一侧，不会对河坝水库的水质产生影响。河坝水库为小（一）型水库，库容约660万m3，根据《铜梁县地表水域适用功能类别划分规定》，河坝水库属于Ⅲ类水体，其水体功能主要是渔业和农业用水。项目所在区域汇水河流为琼江，属Ⅲ类水域。 ### 3.3.4地下水环境保护目标 本项目位于重庆市铜梁区维新镇槐树村6组。根据现场调查，项目所在区域不涉及集中地下水源地和保护区，井场附近居民已纳入当地农村饮水工程统一供给，留有部分水井作为备用水源（自来水停水使用）。井场周围分布有3处井泉，其中2处为周边居民的备用水源，另1处已淘汰。地下水环境保护目标见3.3-2。 表3.3-2 地下水环境保护目标一览表 **** ### 3.3.5生态保护目标 生态保护目标见表3.3-3。 表3.3-3 生态环境保护目标一览表 名称; 位置(m); 环境敏感特性; 影响时段. 土壤; 项目占地外延200m范围内; 属农林生态系统，受人类活动影响强烈; 施工期. 植被; 项目占地外延200m范围内; 属农林生态系统，受人类活动影响强烈. 环境风险保护目标详见表3.3-4。 表3.3-4 环境风险保护目标统计表 序号; 名称; 方位; 与井口最近 距离/m; 保护目标特性; 环境风险要素. 1; 0~500m范围分散居民点; 四周; 114~499; 分散居民点，总计83户，约388人; 大气环境风险. 2; 龙翔社区; 西北; 2000; 散户居民，约20户. 3; 维新镇; 西北; 2100; 约4.0万人. 4; 仓湾社区; 西北; 2600; 散户居民，约30户. 5; 杨柳村; 北; 1800; 散户居民，约8户. 6; 六角村; 西北; 5000; 散户居民，约5户. 7; 田家镇; 西北; 5000; 约1.0万人. 8; 垭口村; 西北; 4800; 散户居民，约25户. 9; 新堰村; 北; 3500; 散户居民，约20户. 10; 盘石村; 东北; 3800; 散户居民，约15户. 11; 莲花村; 东; 3800; 散户居民，约10户. 12; 沿河村; 东南; 2400; 散户居民，约30户. 13; 大佛村; 东南; 4900; 散户居民，约25户. 14; 少云镇; 东南; 5000; 约5000人. 15; 砚池村; 南; 4800; 散户居民，约20户. 16; 双堰村; 南; 5000; 散户居民，约10户. 17; 黄堡村; 南; 4500; 散户居民，约10户. 18; 营基村; 南; 1000; 散户居民，约10户. 19; 小渡镇; 西南; 5000; 约5000人. 20; 黄坪村; 西南; 4100; 散户居民，约12户. 21; 新滩村; 西南; 2900; 散户居民，约20户. 22; 塘坝镇; 西; 5000; 约1.0万人. 23; 罗坪村; 西; 4700; 散户居民，约25户. 24; 河坝水库; 东; 600; 小（一）型水库，库容约660万m3; 地表水环境风险. 25; 琼江; 南; 3100; Ⅲ类水域. 3.3.6废水、固废转运途中环境保护目标 工程废水和固废的转运路线较长，沿途经过的地区多，存在发生事故所引发的此生环境污染。一旦发生交通事故或其他原因导致的环境影响为废水外溢或固废倾倒而引起所途径地表水体污染事件。此处主要关注废水、固废转运途中途径的地表水体情况。见表3.3-5。 表3.3-5 转运线路沿线大型地表水体情况统计 线路; 水体名称; 穿越位置与公路的位置关系; 穿越次数; 水域功能. 废水转运至四川瑞利生物科技有限公司废水处理厂; 琼江河; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 濑溪河; 高速公路桥上穿越; 2; Ⅲ类水体. 窟窿河; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 一般固废转运至泸县秀水冠柱建材厂; 琼江河; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 濑溪河; 高速公路桥上穿越; 4; Ⅲ类水体. 窟窿河; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 危险固废转运至珙县易洁环保科技有限公司; 琼江河; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 濑溪河; 高速公路桥上穿越; 3; Ⅲ类水体. 窟窿河; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 沱江; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. 长江; 高速公路桥上穿越; 1; Ⅲ类水体. |
| 评价 标准 | 3.4环境质量标准 本项目所在地环境功能区划及执行的环境质量标准见表3.4-1。 表3.4-1 环境所在地环境功能区划及执行标准 序号; 项目; 功能区划及执行标准. 1; 环境空气; 二类区，执行《环境空气质量标准》(B3095-2012)中的二级标准. 2; 地表水环境; 琼江属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准. 3; 声环境; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 地下水环境; Ⅲ类区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准. 5; 土壤环境; 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 6; 生态功能区; IV3-2渝西方山丘陵营养物质保持－水体保护生态功能区. 3.5污染物排放标准 本项目执行的污染物排放标准见表3.5-1。 表3.5-1 污染物排放标准 序号; 项目; 执行的排放标准. 1; 废气; 施工期废气排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域标准. 2; 废水; 生活污水采用旱厕收集后农用，不外排。钻井废水在井场进行预处理后回用，不可再回用部分运至附近污水处理厂处理. 3; 噪声; 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4; 固体 废物; 水基泥浆钻井固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），外运地方砖厂制砖综合利用；废油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）相关要求，交由危废资质单位处置. |
| 其他 | 本项目为天然气勘探井钻井工程，只涉及施工期，不涉及地面集输工程，各类污染采取了相应的处理，可实现资源利用或达标排放，同时随着钻井工程的完成而消失，不会造成长期影响，建议不设总量控制指标。 |

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1工艺流程及产排污简述 ### 4.1.1钻前工程 钻前工程是为钻井工程进行的前期基础设施建设，主要包括井场、井口及设备基础及设备运输安装。施工过程及主要环境影响因素见图4.1-1。 图4.1-1 施工过程及主要环境影响因素 ### 4.1.2钻井工程 本工程采用常规钻井工艺，包括钻井、固井、完井等作业流程。钻井通过钻机、转盘，带动钻杆切削地层，同时由泥浆泵经钻杆向井内注入高压泥浆，冲刷井底，将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井和检修设备。钻井作业为24小时连续作业，钻井期间主要的环境影响因素是柴油机、发电机运行时产生废气，钻进、起下钻和固井作业等产生的废水，机械设备运转时产生的噪声，以及钻井岩屑、废弃泥浆等固体废物。 （1）钻井 本项目采用“导管+四开”钻井方式，导管段采用膨润土钻井液钻井，一开~四开段采用水基钻井液钻井。钻井液均不涉及有毒有害物质、重金属。 ①导管钻井阶段 在导管表层钻进阶段，为了保护地表含水层，避免聚合物泥浆等钻井液对地下水环境造成不利影响，建设单位拟采用膨润土钻井液钻井工艺进行导管钻井作业。导管段钻进所使用的钻井液为仅含密度约1.06g/cm3的预水化膨润土浆，相比其他泥浆，可大幅降低钻井液对表层地下水的影响，该阶段动力来源于井场内设的网电。 ②一开~四开钻井阶段 |
| --- | --- |

| 施工期生态环境影响分析 | 导管段钻井完成后，进入水基钻井阶段，一开、二开、三开、四开均采用水基钻井液。水基钻井阶段采用现场清洁化生产方案，对钻井过程中产生的污染物实行随钻处理。 钻井过程中，返回地表的钻井岩屑通过泥浆管进入振动筛进行固液分离，将钻井液中粒径大于0.1mm的钻屑留于筛上，振动筛筛下的泥浆直接进入泥浆循环罐暂存，使用时先通过除砂器将粒径大于 0.07mm的钻屑进行分离后再循环用于后续钻井水基钻井液的配浆作业；振动筛的筛上物质和除砂除泥器分离出的细小固相物质则通过螺旋传输器进入清洁化生产区中进行处置，分离出来的废水进入废水罐中，采用物理沉降、机械除渣的方式进行沉淀处理，沉淀后上清液中进入回用罐中，可回用部分用于钻井作业和后续钻井的配浆作业，不可回用部分则通过罐车运至附近工业污水处理厂处理达标后外排；分离的固相物质（水基钻屑）堆存于岩屑收集罐，定期外运砖厂进行资源化利用。 （2）固井作业 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可保证钻井安全。 固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。 注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入到井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏，防止钻遇气层天然气泄漏。固井作业的主要设备有下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。 固井过程采用特种水泥由供应厂家按作业要求配制完成，然后由灰罐车直接密闭运至作业场地，灰罐车内设搅拌设备，现场按配比由泵吸入液相配制液后，通过密闭搅拌，制成所需特种水泥，进行固井作业。此过程中在密闭罐内进行，无粉尘产生，仅搅拌过程产生设备噪声，配置过程中应加强管理，防治粉尘产生。 （3）完井作业 当钻井钻至目的层后，对气井进行完井作业，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。完井作业包括洗井、射孔、气井酸化作业、测试放喷等过程。 ①洗井 完钻后首先要进行洗井作业，采用清水对套管进行清洗；根据类比调查，单口井洗井所需清水量与最终返排出的水量大致相当，约110m3。大部分洗井废水从井口返排，进入废水罐中；少部分洗井废水从放喷口返排，经燃烧池侧面的混凝土明沟进入集酸池，然后泵入废水罐中；经预处理后采用罐车运至附近工业污水处理厂处理达标后排放。 ②射孔完井 本工程采用射孔完井方式。射孔完井是指下入油层套管封固产层后再用射孔弹将套管、水泥环、部分产层射穿，形成油气流通通道。射穿产层后油气井的生产能力受产层压力、产层性质、射孔参数及质量影响。射孔噪声一般产生在地表以下上千米的产层，不会对地表的声环境造成影响。 ③气井酸化作业 射孔完毕后，为了消除井筒附近地层渗透率降低的不良影响，以达到增产的目的，在测试放喷前需要对气井进行酸化处理，酸化液的主要成分为HCl，项目井型为定向井，根据类比调查，单口井酸化液的用量约1200m3，在完井测试阶段从井底返排出来（约1120m3）。在完井测试阶段从井底返排出来进入废水罐中加碱中和后，最终运送至附近工业污水处理厂处理。 ④测试放喷 为了解气井的产气量，在完井后，需进行测试。测试放喷是在射孔作业后，利用测试放喷专用管线将井内油气引至燃烧池点火燃烧对油气井进行产量测试的过程。单井测试放喷时间约1~2天，依据测试气量，间歇性放喷，每次持续放喷时间约3h。 （4）完井搬迁 完井测试结果若表明该井有工业开采价值，则进行后续的试采工程，并单独开展环评工作。若该井不产油气或无工业开采价值，则将井关闭。完井搬迁前钻后污染物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，井场应恢复其原来的土地利用状况或者按土地承包人的意愿转换土地用。 4.2污染物产生及排放情况 4.2.1生态影响 本项目钻前工程对生态环境的影响因素包括工程占地、土石方开挖、回填等活动对土地的扰动作用，项目生态影响主要包括植被破坏、改变土地利用性质、造成水土流失等。 ### 4.2.2废气 （1）钻前工程 钻前工程废气主要为土石方开挖、材料运输、卸放等过程中产生的扬尘，主要污染物为颗粒物，钻前工程施工期短暂，扬尘产生量小。 （2）钻井工程 钻井工程废气主要包括备用柴油机、发电机产生的废气、测试放喷和事故放喷废气等。 ①备用柴油机组燃烧废气 拟建项目采用ZJ70D钻机钻井，钻井作业时，配置2组柴油发电机（备用），运行负荷810kw，油耗180g/（kw/h），单台发电机耗油量约145.8kg/h，项目钻井工程周期约10个月，参考合深4井、合深5井等钻井情况，预计备用柴油发电机单台运行时间约120h，其他为起下钻、固井等作业时间。则单台柴油机总油耗约为17.5t。 拟建项目使用的为合格的轻质环保型成品柴油，此类柴油燃烧主要污染因子为NOx和少量烟尘等。柴油燃烧过程烟尘和NOx排放系数分别参考《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中5.3.3、5.3.5提出的系数计算，即烟尘为1.6kg/t柴油、NOx为9.62kg/t柴油，则烟尘总排放量约56.0kg（0.47kg/h），NOx排放量约为336.7kg（2.81kg/h）。 ②测试放喷废气 为了解气井产层的产气量，在完井后，需进行测试放喷，测试放喷产生的废气量取决于所钻井的产气量和测试时间，一般产量大的井其放喷量也较大。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为SO2、NOX、CO2。测试放喷时间一般为3小时，属短期排放。项目目的层测试放喷（测试时间3h）天然气在燃烧池内，经排气筒高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放（火炬源排放），经燃烧池点燃后，1m3天然气燃烧后产生的烟气量为10.5m3，天然气燃烧热值取为34.870MJ/m3。 根据钻井设计，参考高石16井测试结果，预计测试放喷期间天然气放喷量为6.811万m3（77.36t），经点火燃烧后其主要污染物为SO2、NOX、CO2。NOx排放量根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版），天然气燃烧NOx产污系数按18.71kg/104m3计算；SO2、CO2最大排放量根据物料平衡计算，则拟建项目天然气放喷废气各类污染物最大排放量如下： 灯影组四段：NOX：0.128t、SO2：0.606t、CO2：106.29t。 ③非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气 钻井进入目的层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，放喷的天然气立即点火烧掉。 根据《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ2016-2008）、《含硫化氢天然气井公众危害程度分级方法》（AQ2017-2008）等规范要求，含硫化氢天然气井发生井喷，至少应在15min内实施井口点火，则点火前主要污染物是H2S，点火后主要污染物是SO2，产生量小且时间短暂，最周围环境影响较小。 ### 4.2.3废水 （1）钻前工程 钻前工程废水包括施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要为井场基础建设时砂石骨料加工等产生的含SS废水，类比同类工程，产生量约为2m3/d，施工废水经沉淀处理后回用。 钻前工程施工人员约为20人，生活用水量按120L/d人计算，工期约为30天，则生活用水量为72m3(2.4m3/d)，排污系数取0.80，生活污水量为57.6m3(1.92m3/d)。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，浓度分别为400mg/L、200mg/L、250mg/L、25mg/L。钻前工程施工人员租住附近民房，不设施工营地，生活污水利用当地旱厕等设施处置，作为农肥使用。 （2）钻井工程 本项目严格实施雨污分流，井场四周设置有雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放。 钻井期间产生的废水主要包括钻井废水、洗井废水、酸化废水、方井雨水和生活污水。钻井废水、洗井废水、酸化废水和方井雨水均汇至井场清洁化操作平台进行随钻处理。生活污水经旱厕收集处理后用作农肥，不外排。 ①钻井废水 钻井过程中产生的钻井废水主要包括导管钻、一开~四开水基钻井液钻进阶段产生的废水。 钻井过程中，钻井液在返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆循环系统回用，小部分水随振动筛、离心机和除砂除泥器分离出的钻屑进入清洁生产操作平台，经固液分离后在回用罐中暂存后，优先回用于配置钻井液，不可回用部分进入废水罐，经预处理后随钻委托有资质的第三方单位外运处理。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120《石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册》，钻井作业（普通气井）≤2千米进尺废水量为54.94t/100m，2~4千米进尺废水量为46.41t/100m，≥4千米进尺废水量为52.64t/100m，工程井深5500m，经计算工程废水量产生量约为2816.6t。参考邻区同类型项目类比调查，常规钻井阶段损耗量约5%，回用率按85%计。钻井过程中产生的废水经清洁化生产操作平台处理后回用于配制钻井液，钻井过程中剩余废水经井场内废水罐暂存后，拟外运至四川瑞利生物科技有限公司或其他第三方资质单位处置达标后排放。 拟建项目用水及废水产生情况见下表。 表4.2-2 钻井废水产生一览表 单位：m3 井号; 钻井深度（m）; 总水 用量; 补充水量; 损耗量; 回用量; 剩余废水量 （外运处置量）. 合深9井; 5500; 2965.3; 570.8; 148.3; 2394.5; 422.6. 钻井废水主要污染物成分为钻井泥浆成分，其性质是钻井泥浆的高倍稀释废水。采用的水基钻井泥浆不含重金属，钻井废水无重金属污染，具有COD、悬浮物浓度高的特点。类比调查区域类同类型项目钻井废水水质见下表4.2-3。 表4.2-3 钻井废水中污染物浓度类比预测一览表 废水种类; 产生量（m3）; 主要污染物浓度（单位mg/L，pH无量纲）. pH; COD; 石油类; SS; Cl-. 钻井废水; 422.6; 10~11; ≤5000; ≤50; ≤2000; ≤30 0. ②洗井废水 拟建项目完钻后首先要进行洗井，项目采用清水对套管进行清洗。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120《石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册》产污系数，洗井液产生量为25.29t/井，则洗井用水量为28.1m3，最终返排出的水量约为用量的90%，洗井废水均至井场清洁化操作平台进行随钻处理（主要是中和沉淀处理），大部分洗井废水从井口返排，泵入废水罐中；少部分洗井废水从放喷口返排，经燃烧池侧面的排酸沟进入集酸池，最后外运至四川瑞利生物科技有限公司或其他第三方资质单位处置达标后排放。经类比调查，洗井作业产生的废水水质情况见表4.2-4。 表4.2-4 洗井废水污染物浓度产生一览表 废水种类; 产生量（m3）; 主要污染物浓度（单位mg/L，pH无量纲）. pH; COD; 石油类; SS; Cl-. 洗井废水; 25.29; 6.0~9.0; ≤2500; ≤100; ≤4500; ≤5000. ③酸化废水 射孔完毕后，为了消除井筒附近地层渗透率降低的不良影响，以达到增产的目的，在测试放喷前需要对气井进行酸化作业处理，酸化液的主要成分为HCl。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120《石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册》中井下作业（气井酸化压裂）产污系数，废酸化液产生量为82.3m3/井，在完井测试阶段从井底返排出来，进入废水罐，加碱液（用氧化钙配置）进行中和，及时外运至四川瑞利生物科技有限公司或其他第三方资质单位处置达标后排放。经类比调查，酸化作业产生的废水水质情况见下表。 表4.2-5 酸化废水污染物浓度产生一览表 废水种类; 产生量（m3）; 主要污染物浓度（单位mg/L，pH无量纲）. pH; COD; 石油类; SS; Cl-. 酸化废水; 82.3; ≤5.0; ≤1000; ≤15; ≤1000; ≤7000. ④雨水 由于拟建项目井场采用清污分流制，分为井场方井区、设备基础区（方井除外）、井场其他区域排水。 a.方井雨水 方井区域雨水设置1座集水坑（0.5m×0.5m×0.5m）收集雨水。根据设计资料，方井区域占地面积按20m2，结合铜梁区气象资料，铜梁区年均降雨量为1071mm，计算的方井区域雨水量约为22m3，经集水坑收集后泵入清洁生产操作平台内废水罐中处置后回用，主要用于泥浆储备罐区配制水泥钻井液。 b.方井外的设备基础区域雨水 方井外的设备基础区域雨水通过1套长240m的挡水墙阻挡雨水外流，并设4座集水坑（0.3m×0.3m×0.3m）收集雨水。根据设计资料，设备基础区域（方井除外）占地面积按1100m2，结合铜梁区气象资料，铜梁区年均降雨量为1071mm，计算的方井区域雨水量约为1178m3，经4座集水坑收集后泵入清洁生产操作平台内废水罐中处置后回用，主要用于泥浆储备罐区配制水泥钻井液。 综上，井场内收集的雨水主要为设备基础区域雨水（包括方井雨水），合计约1200m3，收集后泵入清洁生产操作平台内废水罐中处置后回用，不外排。 c.井场内非设备基础区域雨水 井场内雨水依靠井场设置的地面坡度排入井场四周设置的排水沟（长240m×宽0.4m×高0.3m），由井场四周隔油池处理后排出场外，随场外雨水排入周边地表自然水系。 ⑤生活污水 施工人员约50人，生活用水按120L/d人计算，则生活用水量6m3/d，钻井施工期约10个月（约300d），则生活用水总量为1800m3，排污系数取0.80，则生活污水产生量为1440m3。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，浓度分别为400mg/L、200mg/L、250mg/L、25mg/L。生活污水经旱厕收集处理后作为农肥使用。 图4.2-1 项目水平衡图（单位：m3） ### 4.2.4噪声 （1）钻前工程 钻前工程的噪声主要是推土机、挖掘机、载重车辆等产生的噪声，噪声声级范围源强见表4.2-6。钻前工程施工工程量小，仅昼间施工。 表4.2-6 钻前工程主要噪声源强特性 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 测点距施工机具距离m; 噪声值dB(A); 运行方式; 运行时间. 1; 推土机; 5; 83~88; 移动设备; 间断，﹤4h. 2; 挖掘机; 5; 85~90; 移动设备; 间断，﹤2h. 3; 载重机车; 5; 80~85; 移动设备; 间断，﹤2h. 4; 钻孔机; 1; 80~85; 移动设备; 间断，﹤1h. 5; 空压机; 1; 80~88; 移动设备; 间断，﹤2h. 6; 振捣棒; 1; 100; 移动设备; 间断，﹤1h. （2）钻井工程 钻井噪声主要来源于备用柴油机、发电机、钻井设备、泥浆泵、振动筛等连续性噪声和测试放喷噪声，噪声源强在85~110dB(A)。 表4.2-7 钻井工程主要噪声源强特性 单位：dB(A) 阶段; 主要噪声 设备; 数量; 单台源强 dB(A); 噪声 特性; 排放时间; 频谱特性; 声源种类. 钻井; 钻井设备; 1套; 90; 机械; 昼夜连续; 低频噪声为主，600～1000Hz以内，峰值在63～250Hz之间，具有波长较长，方向性弱，衰减消失缓慢等特点; 固定声源. 空气压缩机; 1台; 90; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 泥浆泵; 3台; 85~90; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 振动筛; 4台; 75~85; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 电动化机组; 2台; 85; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 测试; 事故放喷; /; 100~110; 空气 动力; 昼间3h; 固定声源. 备用; 柴油机; 2台; 95~100; 机械; 100h; 固定声源. 发电机; 2台; 90~95; 机械; 100h; 固定声源. 4.2.5固体废物 （1）钻前工程 钻前工程固体废物主要有开挖土石方、施工人员产生的生活垃圾。 井场及井场道路开挖土石方，全部回填，无弃方产生。 生活垃圾按0.5kg/人·d计算，平台施工人员20人，则产生量约为10kg/d，钻前施工期为30天，生活垃圾产生量共计0.3t，生活垃圾定点收集后，交环卫部门处置。 （2）钻井工程 钻井工程产生的固体废物主要有钻井岩屑、废水罐污泥、废油及生活垃圾。 核查《国家危险废物名录》（2021），水基钻井岩屑不在《国家危险废物名录》（2021）中规定的危险废物之列，废油属于危险废物。根据《重庆市环境保护局关于天然气开采行业固体废物污染防治有关问题的通知》（渝环[2014]106号），石油天然气开采产生的水基钻井岩屑按照一般工业固体废物进行管理。 ①钻井岩屑 钻井岩屑是在钻井过程中钻头切削地层岩石而产生的碎屑，其产生量与井眼长度、平均井径有关。根据本项目钻井阶段各开次进尺、钻头尺寸，并取一定的容积扩大倍数。 根据西南油气田多年大量钻井数据的统计以及类比同类型钻井工程得出经验数据，平均每钻1m进尺产生岩屑约0.4m3，合深9井（导管段～一开～四开）钻井深度5324m，水基岩屑产生量约为2130m3，密度约为2.3t/m3，约4899t。定期外运至砖厂进行资源化综合利用。 ②废水基泥浆 钻井废泥浆是钻井过程中无法再利用而废弃的泥浆（损失泥浆）和钻井完工后地面水基泥浆循环系统内和井筒内贮存的钻井泥浆。 根据西南油气田大量钻井数据的统计以及类比同类型钻井工程，废泥浆产生量一般为每米进尺0.02m3，本工程导管段及水基泥浆钻进（一开～四开）段为5324m，可计算废钻井泥浆产生量约106.48m3，密度约为2t/m3，约212.96t。定期外运至砖厂进行资源化综合利用。 ③废水罐污泥 钻井废水在废水罐絮凝沉淀时会产生沉淀污泥。污泥的主要成分为钻井液、岩屑，根据类比调查，工程产生的废水罐污泥约50m3。 ④废油 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机、发电机零部件和潜洗钻具、套管时产生的废油；本工程共产生废油约0.8t。废油属于危险废物（HW08），废油去向：现场配备废油回收桶，放置于危废暂存间，并采取防渗、防雨、防风、防晒，设置围堰保护措施，完钻后交有危废资质单位处置。 本环评要求建设单位严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）中相关规定做好收集、暂存和转运工作。现场设置危险废物暂存间并做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危废暂存场所做好重点防渗。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）“危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。本工程危废间在已设计的重点防渗要求之上均增加2mm高密度聚乙烯膜，再用水泥砂浆抹面，渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗，并设置1.5m高砖混结构C20水泥抹面围堰防止泄露，彩钢棚防雨。 表4.2-8 危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量(t); 形态; 主要成分; 有害 成分; 危险 特性*; 污染防治 措施. 1; 废油; HW08; 900-217-08; 0.8; 液态; 废矿物油; 废矿物油; T，I; 交有危废资质单位处置. ⑤生活垃圾 钻井期间生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工人员50人，则产生量约为25kg/d，钻井工程施工期平均为180天，垃圾产生量共计4.5t。生活垃圾交环卫部门处置。 项目固体废物产生量见表4.2-9。 表4.2-9 固体废物产生情况一览表 阶段; 类别; 产生量; 固废性质; 处理措施. 钻前工程; 生活垃圾; 0.30t; 生活垃圾; 定点收集后，由环卫部门集中处置. 钻井 工程; 水基岩屑; 4899t; 一般固废; 井场硬化或修建道路 定期外运至符合环保手续的砖厂制砖. 废水罐污泥; 50m3; 一般固废. 废水基泥浆; 212.96t; 一般固废. 废油; 0.8t; 危险废物; 交有资质单位处理. 生活垃圾; 4.5t; 一般固废; 定点收集后，由环卫部门集中处置. 4.3影响分析 ## 4.3.1大气环境影响分析 （1）钻前工程 钻前施工对环境空气的影响主要是道路扬尘及燃油动力机械废气。扬尘主要来自施工现场运输车辆、筑路机械作业过程中扬起的灰尘。这些扬尘粒径在3~80µm之间，比重在1.2~1.3。从粒径分析，施工扬尘易于沉降。项目所在区域风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取定点洒水湿式作业措施，可有效降低局部施工产尘点扬尘。在加强洒水防尘作业后，对环境的影响是局部的，并随着施工的结束而结束。 各类燃油动力机械在现场进行场地挖填、运输、施工等作业时，排放的废气中含CO和NOx等污染物，由于施工的燃油机械为间断施工，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。 （2）钻井工程 本项目为天然气钻井工程，不涉及后期的站场运营，因此大气环境影响为钻井期间的施工机械、施工车辆产生的尾气，无运营期污染物排放，项目废气主要包括柴油机、测试放喷和事故放喷废气等。 ①柴油机废气 本项目采用ZJ70D钻机钻井，钻井作业时，利用柴油机给钻机上的各种设备如泥浆泵、天车、转盘等提供动力。柴油机为成套产品，有自带的烟气处理系统，其燃料燃烧会排放少量废气，主要污染物为NOx、CO、CO2、HC和少量烟尘等，进入大气中后将很快被稀释，且其影响的持续时间较短，钻井期间的大气污染物将随钻井工程的结束而消除，故对环境空气影响较小。 ②测试放喷废气 放喷废气来自测试放喷过程中天然气燃烧，天然气采用空中燃烧可降低废气的毒性，测试放喷时间一般约3小时，属短期排放，将随测试放喷的结束而消失，通常因时间短而视为非正常工况废气。 ③事故放喷废气 事故放喷是由于地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件，为非正常工况。事故放喷主产物是天然气燃烧后产生的SO2、NOx、CO2和H2O。事故放喷时间持续较短，通过专用的放喷管线将天然气引至燃烧池进行点火放喷。建设单位应制定事故放喷应急预案，定期演练，提高环境风险应对能力。 本项目在放喷前，建设单位应对距离井口500m范围内的居民进行告知，并建立警戒点进行24小时警戒，严禁居民靠近，以减轻放喷废气对这些居民的影响。同时由于测试放喷时间一般为3小时，属短期排放，不会形成长期环境影响，短期影响也可控制在周边居民健康安全限值以下，污染物排放随测试放喷的结束而停止。 项目钻井期间对周边大气环境影响较小。 ## 4.3.2声环境影响分析 4.3.2.1钻前工程 钻前工程施工噪声主要来自施工机械和运输车辆噪声，施工噪声影响虽然是暂时的，但施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对施工区域周边环境产生一定的影响。钻井过程中设备噪声也会对周围环境产生一定的影响。 ①施工噪声预测模式 本项目钻前施工设备均设在露天场地内，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的无指向性点声源几何发散衰减公式进行预测。对于稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 厂界预测点贡献值计算： 根据工程设计，拟建项目钻前工程仅白天施工，夜间不施工。 利用声源的几何发散衰减对施工机械噪声的影响范围（作业点至噪声值达到标准的距离）进行预测，在不考虑任何声屏障和噪声防治措施的情况下，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值(未考虑吸声、隔声等效果)参见表4.3-1。 表4.3-1 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB(A) 噪声源; 10m; 30m; 50m; 70m; 100m; 130m; 150m; 200m. 推土机; 65; 55; 51; 48; 45; 43; 41; 39. 挖掘机; 64; 54; 50; 47; 44; 42; 40; 38. 载重汽车; 62; 52; 48; 45; 42; 40; 38; 36. 钻孔机; 65; 55; 51; 48; 45; 43; 41; 39. 空压机; 68; 58; 54; 51; 48; 46; 44; 42. 振捣棒; 80; 70; 66; 63; 60; 58; 56; 54. 由上表可知，在不考虑任何声屏障和噪声防治措施的情况下，在距离50m处施工机具对声环境的贡献值为48~66dB（A），在距离100m处施工机具对声环境的贡献值为42~60dB（A），在距离200m处施工机具对声环境的贡献值为36~54dB（A）。 拟建项目钻前工程夜间不施工，不存在施工噪声夜间超标环境影响；在不采取任何土建施工噪声防治措施的情况下，通过施工期噪声预测可知，在临近施工场地厂界30m范围内使用高噪声设备可能造成施工场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的昼间70dB（A）限值要求，需要采取适当措施降低环境影响。在钻前工程施工过程中，应尽量将高噪声设备安排在井场内远离周边居民点的位置布置，并选择合理的施工时间，避开周边居民休息时间进行施工，尽量将施工噪声对居民的影响降到最小，避免噪声扰民。 ②敏感点环境影响分析 根据现场调查，项目井场周边200m范围内分布有8处声环境保护目标，具体分布情况详见前表3.3-1。施工过程对周边200m范围内环境保护目标噪声影响预测见表4.3-2。 表4.3-2 钻前工程施工对环境保护目标影响预测 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标; 现状值/dB(A); 标准值/dB(A); 贡献值/dB(A); 预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 1#居民点; 49; 60; 66.6; 66.7; 17.7; 超标. 2; 2#居民点; 49; 60; 65.6; 65.7; 16.7; 超标. 3; 3#居民点; 49; 60; 66.6; 66.7; 17.7; 超标. 4; 4#居民点; 49; 60; 62.3; 62.5; 13.5; 超标. 5; 27#居民点; 49; 60; 61.7; 61.9; 12.9; 超标. 6; 28#居民点; 49; 60; 64.9; 65.0; 16.0; 超标. 7; 11#居民点; 49; 60; 61.7; 61.9; 12.9; 超标. 8; 41#居民点; 49; 60; 63.6; 63.8; 14.8; 超标. 根据上表预测情况，拟建项目昼间钻前施工过程对周边200m范围内的居民点的噪声预测值均不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，超标范围为1.9~6.7dB(A)，因此，为减小钻前施工噪声对周边居民的噪声影响，在钻前工程施工过程中，应尽量选择合理的施工时间，高噪声设备作业应尽量避开周边居民午间休息时间，最大程度地避免噪声扰民，同时施工前应与周边居民协商。本次钻井工程钻前工程施工期较短，且仅昼间施工，施工噪声对环境影响程度有限，施工噪声影响随施工的结束而消失，不会形成施工噪声的长期声环境影响，其环境影响可控制在当地环境可接受范围内。 4.3.2.2钻井工程 （1）厂界预测 A.厂界声源强及各厂界关系 拟建项目采用柴油发电机作为备用电源。钻井噪声主要来源于钻机、泥浆泵、振动筛等连续噪声，噪声源强在80~100dB(A)。目前钻井噪声处理难度较大，要减轻钻井噪声影响，主要还是通过钻井过程中采取相应的降噪措施。在钻井过程中采取的噪声防治措施有：柴油机和发电机自带铁皮设备机房，排气筒加消声罩，可以降噪约20dB(A)；在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声；泥浆泵、振动筛、电动化机组等采用弹性垫料，可起到一定降噪效果，可以降低噪声约5~10dB(A)，本次评价取8dB(A)。 钻井工程主要噪声源噪声值见表4.3-2。 表4.3-2 钻井工程降噪前后的噪声源强统计表（室外声源） 主要噪声 设备; 数量; 单台源强 dB(A); 降噪措施; 降噪后源强dB(A). 钻井设备; 1套; 90; /; 90. 空气压缩机; 1台; 90; /; 90. 泥浆泵; 2台; 85~90; 加装弹性垫料; ~82. 振动筛; 2台; 75~85; 加装弹性垫料; ~78. 电动化机组; 2台; 85; 加装弹性垫料; ~78. 柴油机（备用）; 2台; 95~100; 机房隔声，并在排气筒加装消声器; ~80. 发电机（备用）; 2台; 90~95; 机房隔声，并在排气筒加装消声器; ~75. （2）预测模式 本项目钻井工程设备均设在露天井场内，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的无指向性点声源几何发散衰减公式进行预测。对于稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 厂界预测点贡献值计算： （3）预测结果及影响分析 ①厂界噪声预测影响分析 钻井工程主要设备与平台场界最近距离详见下表4.3-3。 表4.3-3 井场内主要设备与井场场界最近距离统计表 单位：m 主要设备; 与各场界最近距离（m）. 东场界; 南场界; 西场界; 北场界. 钻井设备; 40; 50; 25; 50. 空气压缩机; 40; 50; 25; 50. 泥浆泵; 35; 50; 35; 45. 振动筛; 35; 50; 35; 45. 电动化机组; 45; 35; 30; 45. 柴油机（备用）; 20; 20; 25; 90. 发电机（备用）; 20; 20; 25; 90. A.场界噪声预测结果分析 本项目网电和柴油发电机两种供电方式钻井过程中厂界噪声值预测见下表。 表4.3-4 网电钻井工程场界噪声预测结果 单位：dB(A) 场界; 厂界噪声值; 超标范围. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界; 63.7; 63.7; /; 7.2. 南场界; 62.4; 62.4; /; 5.3. 西场界; 66.2; 66.2; /; 10.7. 北场界; 60.5; 60.5; /; 5.3. 表4.3-5 柴油发电机供电钻井工程场界噪声预测结果 单位：dB(A) 场界; 厂界噪声值; 超标范围. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界; 58.2; 58.2; /; 3.2. 南场界; 58.2; 58.2; /; 3.2. 西场界; 56.2; 56.2; /; 1.2. 北场界; 45.1; 45.1; /; /. 由上表可知，网电钻井期间场界噪声在昼间贡献值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准限值；夜间均超标，超标范围为5.3~10.7dB(A)。柴油发电机钻井时，昼间贡献值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准限值，夜间除北侧外，其余东、南、西、场界噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值，超标范围为1.2~3.2dB(A)，钻井施工在夜间噪声影响较大，柴油发电机组非正常工况下噪声影响更大。 B.敏感点噪声预测结果分析 结合天然气钻井工程特点，本次评价对井口周边200m范围内的居民点进行预测。采用网电和柴油发电机两种供电方式时，噪声预测结果详见下表。 表4.3-6 网电情况下敏感点噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 现状值/dB(A); 标准值/dB(A); 贡献值/dB(A); 预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#居民; 50; 39; 60; 50; 51.2; 53.6; 51.4; 3.6; 12.4; 达标; 超标. 2; 2#居民; 50; 39; 60; 50; 50.6; 53.3; 50.9; 3.3; 11.9; 达标; 超标. 3; 3#居民; 50; 39; 60; 50; 53.0; 54.7; 53.1; 4.7; 14.1; 达标; 超标. 4; 4#居民; 50; 39; 60; 50; 49.0; 52.5; 49.4; 2.5; 10.4; 达标; 达标. 5; 27#居民点; 50; 39; 60; 50; 49.0; 52.5; 49.4; 2.5; 10.4; 达标; 达标. 6; 28#居民点; 50; 39; 60; 50; 51.5; 53.8; 51.7; 3.8; 12.7; 达标; 超标. 7; 11#居民点; 50; 39; 60; 50; 48.3; 52.2; 48.8; 2.2; 9.8; 达标; 达标. 8; 41#居民点; 50; 39; 60; 50; 49.5; 52.8; 49.9; 2.8; 10.9; 达标; 达标. 表4.3-7 柴油发电机供电情况下敏感点噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 现状值/dB(A); 标准值/dB(A); 贡献值/dB(A); 预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#居民; 50; 39; 60; 50; 41.3; 50.5; 43.3; 0.5; 4.3; 达标; 达标. 2; 2#居民; 50; 39; 60; 50; 40.7; 50.5; 42.9; 0.5; 3.9; 达标; 达标. 3; 3#居民; 50; 39; 60; 50; 43.1; 50.8; 44.5; 0.8; 5.5; 达标; 达标. 4; 4#居民; 50; 39; 60; 50; 39.1; 50.3; 42.1; 0.3; 3.1; 达标; 达标. 5; 27#居民点; 50; 39; 60; 50; 39.1; 50.3; 42.1; 0.3; 3.1; 达标; 达标. 6; 28#居民点; 50; 39; 60; 50; 41.6; 50.6; 43.5; 0.6; 4.5; 达标; 达标. 7; 11#居民点; 50; 39; 60; 50; 38.4; 50.3; 41.7; 0.3; 2.7; 达标; 达标. 8; 41#居民点; 50; 39; 60; 50; 39.6; 50.4; 42.3; 0.4; 3.3; 达标; 达标. 根据上表4.3-6可知，钻井工程使用网电施工过程中，井口周边200m范围内居民点处昼间噪声影响值均达标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准，部分敏感点处夜间噪声影响值超标，超标范围为1.4~3.1dB(A)。 根据上表4.3-7可知，钻井工程使用柴油发电机施工过程中，井口周边200m范围内居民点处昼间、夜间噪声影响值均达标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 由于钻井作业为野外作业，针对高噪声设备进行降噪处理技术上和经济难度较大，对设备基础安装时加装弹性垫料，高噪声设备设机房和消声器，正常情况下采用乡镇网电供电钻井。另外，拟建项目应根据施工时居民点处的实测噪声值情况，采取协商补偿、临时避让措施（可租用当地民房、在噪声达标距离之外进行妥善安置等），同时开工前通过与当地村委会、居民提前沟通，并做好宣传、讲解及安抚工作，以取得居民点农户的谅解，最终降低噪声对周围农户所产生的影响。钻井噪声影响是暂时性的，钻井结束后影响即消失。 C.测试放喷噪声影响分析 测试放喷时产生的高压气流噪声为100～110dB(A)，持续时间约3小时，在昼间进行，周边居民在燃烧池100m外，测试放喷影响小，且随着测试的结束，噪声影响也消失，影响可以接受。 4.3.3地表水环境影响分析 本项目生活污水通过旱厕收集后作为农肥施用，不外排；不可再利用的钻井工程废水运至附近污水处理厂处理达标后排放，对当地地表水环境的影响小。 4.3.4地下水环境影响分析 （1）正常工况 本工程钻井选用全井段套管保护+水泥返空固井工艺，封固套管和井壁之间的环形空间，有效保护地下水及土壤环境免受污染影响；钻井期间主要存放原辅材料和污染物的设施均进行防渗处理，应急池、燃烧池等底采用混凝土结构，并作防渗处理，在存放废水前进行承压试验，确定无渗漏后方用来存放废水，有效避免存放污染物渗漏对地下水及土壤环境产生污染影响。正常状况下造成地下水及土壤污染的可能性极小。 （2）非正常工况 本项目非正常状况下对地下水可能产生的不利影响途径主要有以下几个方面： ①钻井初期钻井液渗入浅层地下水； ②因防渗不到位出现废水渗漏，或是在雨季发生池内污水外溢情况，井场设备机油泄漏，生活污水、固废以及钻井所需化学品堆放不当，在雨季产生地面溢流等都有可能造成不同程度的地下水污染； ③物料跑冒滴漏，钻井过程中物料管理不严格、化学品堆放不当、柴油泄漏等物料的跑冒滴漏不同程度的污染地下水； ④水池主要收集钻井废水，因防渗不到位出现废水渗漏，有可能造成不同程度的地下水污染； ⑤井喷造成钻井液外溢，可能造成地下水污染； 综上分析，非正常状况下对地下水环境主要污染途径来自于地面池体渗漏。地下水预测情景设计中，主要考虑地面水池中暂存废水下渗预测情景。 1）预测源强 拟设置1座500m3应急池，假定最大容积单池产生裂缝，污水通过裂缝逐渐渗漏到地下含水层中，对地下水水质造成污染，染源类型为短时源强。池体为钢筋混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s。本次考虑池体底部破损10%（14m2）。废水渗透地下属于有压渗透，假定包气带充满水，按达西公式计算源强，公式如下： 式中：Q—为渗入到地下水的污水量（m3/d）； K—为地面垂向渗透系数（m/d），包气带渗透系数0.5m/d； H—为池内水深（m），参照设计，本次取2.5m； D—为地下水埋深（m），含水层地下水埋深取周边浅井平均约6m； A—为废水池的泄漏面积（m2），本次取14m2。 根据达西公式计算，拟建工程非正常工况下泄漏废水量约为9.92m3/d。要求建设单位定期对池体防渗层完整性进行检查，若池体泄漏能及时发现，从而减少对地下水环境的影响，本次设置应急池持续泄漏时间为5d。污染物预测源强见表4.3-8所示。 表4.3-8 污染物预测源强表 渗漏情景; 渗漏位置; 特征污染物; 浓度(mg/L); 渗漏量(kg); 泄漏时间（d）; 渗漏污水量. 非正常 状况下; 应急池池底破裂; COD; 2000; 99.2; 5; 9.92m3/d. 石油类; 50; 2.48; 5. 2）预测模型及参数 在分析污染源渗漏特征及可能的污染途径的基础上，预测方法参考《环境影响评价技术导则—地下水环境》附录D中地下水溶质运移解析法中D1预测模型，一维无限长多孔介质柱体——示踪剂瞬时注入一端为定浓度边界公式，公式如下。 拟建场地地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，同时结合附图15（1:20万区域水文地质调查遂宁幅H-48-16）可知，本评价区域岩性与《重庆巨科环保有限公司潼南表面处理集中加工区地下水环境影响专题报告》中的岩性相同，因此本次分析水文地质参数可以参考取值。表4.3-9所示。 表4.3-9 模型参数综合取值表 项目; 单位; 参数取值; 备注. 含水层渗透系数K; m/d; 0.19; 抽水试验值. 有效孔隙度n; /; 0.15; 经验值. 水流速度; m/d; 0.075; 计算值. 纵向弥散系数; m2/d; 3.48; 计算值. 3）预测时段 将地下水环境影响预测时限定为100d、365d、1000d、3650d。 4）预测结果 地下水污染特征因子COD、石油类的影响范围及距离计算结果见表4.2-8。 表4.3-10 地下水中COD影响范围统计表 污染因子; 模拟时间 (d); 最大超标距离(m); 中心迁移距离(m); 最远影响距离（m）; 中心点处浓度(mg/L); 标准值(mg/L). COD; 100; 64; 17; 97; 562.4; 20. 365; 122; 48; 206; 216.2. 1000; 236; 125; 397; 128.9. 3650; 564; 421; 902; 62.3. 表4.3-11 地下水中石油类影响范围统计表 污染因子; 模拟时间 (d); 最大超标距离(m); 中心迁移距离(m); 最远影响距离（m）; 中心点处浓度(mg/L); 标准值(mg/L). 石油类; 100; 93; 26; 115; 12.6; 0.05. 365; 191; 65; 181; 6.52. 1000; 345; 145; 328; 3.6. 3650; 785; 465; 752; 2.11. 综上所述，返排液池出现短时渗漏时，工程周边地下水中污染物COD在泄漏100d、365d、1000d、3650d均出现超标，最远超标距离分别为64m、122m、236m、564m；石油类在泄漏100d、365d、1000d、3650d均出现超标，最远超标距离分别为93m、191m、345m、785m。因此，为避免长期对地下水环境造成严重的影响，故严防返应急池废水的泄漏。 5）对地下水环境保护目标的影响 本项目周边当地居民饮用水主要来源于市政供水，周边备用的自打民用水井主要用于市政停水时应急使用，周边无地下水集中式饮用水源。合深9井周围出露地层为中生界侏罗系中统上沙溪庙组（J2S），地下水类型主要为风化裂隙水。裂隙岩层的透水性常显示各向异性，不同方向的渗透系数差别很大。在垂直方向上随着深度的增加透水性逐渐减弱。水井深约为10~20m，处于钻井过程中0~50m无固相钻井过程中，在浅层钻井期间使用清水钻迅速钻进，在套管的保护下可有效地降低对浅层地下水的污染，钻井过程对周边水井水质的影响较小。 开钻前，建设方应编制地下水污染应急方案，将井口最近农户家水井列为主要保护对象，并对地下水实施污染监控制度，以保障农户生活饮用水安全。若项目实施导致地下水污染，应采取临时供水措施（配送桶装水等）以保障居民的饮用水需要；同时对水井水质进行监测直至水质各项指标满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)中要求为止；如果长时间地下水井水质不能恢复，业主方需考虑给受影响的农户另行觅地打井，保证居民的正常生活。 6）对河坝水库的影响 ①水质影响 根据调查，拟建项目东侧约580m为河坝水库，该水库主要接受大气降水补给，水库水面高程约274.0m，水库水深约14~18m，根据饮用水源保护区划分文件，河坝水库一级保护区水域保护范围为整个水库正常水位线以下的全部水域面积，陆域保护范围为以大坝高度为陆域边缘控制高程；二级保护区无水域保护范围，陆域保护范围为从一级保护区陆域边界向外延伸30米，井场距水库二级水源保护区的距离约为550m，井场不在河坝水库保护区范围内。河坝水库主要接受大气降水补给，其集雨面积为水库四周的山水和水田来水，井口距河坝水库集雨区边界线的最近距离约350m，且中间有丘顶隔断，本项目不在河坝水库集雨区范围。 拟建项目井口高程为315m，清水钻长度为40m，钻至清水段结束时高程为275m；河坝水库库面高程为270m，水深为14~18m，按最大计库底高程为252m；因此河坝水库库面至库底均在拟建项目清水钻段内，因此拟建项目钻井不会对河坝水库产生影响。 同时本工程采用清水环保型钻井液钻穿浅层可饮用含水层（深度大于河坝水库库底最深处），井场周边设置地表水三级防控系统，第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将废水罐所在平台沿地表加高20-50cm，并保持废水罐空高为20-50cm，防止废水外溢；第二级防控措施是在井场周围、废水罐周围设截水沟，将从井场、废水罐溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水罐中；第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在废水罐周围的低洼区域和废水罐外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。 同时，项目采取“源头预防、分区防控、跟踪监测、应急响应”等相关措施后，正常情况下，不会对河坝水库水质造成影响。 ②风险影响 针对钻井过程中井漏、站场池体中废水泄漏对河坝水库造成影响的风险，要求采取清水环保型钻井液钻穿浅层可饮用含水层（深度大于河坝水库库底最深处），对钻进过程中的钻井液漏失进行实时监控。一旦发现漏失，立即采取堵漏防控措施，减少漏失量。同时要求设置地表水三级防控机制，一旦发生废水外溢，要立即启动废水外溢应急预案，现场管理人员应立即采取措施，切断废水与河流、农田、水体之间的泄漏途径，建设单位应立即组织人员赶赴现场指挥应急抢险，了解掌握事故动态，采取有效措施，组织实施抢救，防止事态扩大；严格保护事故现场，维护现场秩序，收集相关证据；及时将污染情况和应急工作情况上报当地生态环境保护部门，彻底清理污染场地，彻底消除隐患；配合生态环境主管部门对污染事故进行处理。 综上所述，本项目导管段钻井阶段利用膨润土钻井液迅速钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水，每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险，在钻井过程对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施；井场作业区域设置防渗区，可有效避免散落的水基、钻后废物入渗；此外，工程设置地下水井监控措施和应急方案，可有效保护周边农户水井，则工程建设对地下水环境影响很小。 ## 4.3.5固体废物影响分析 钻井作业的固体废物主要有水基钻井岩屑、废水罐污泥、废油和生活垃圾。 （1）水基钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，其中大部分的岩屑经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛分出来，在清洁化操作场地随钻压滤处理后，定期外运至砖厂进行资源化综合利用。 （2）废水罐污泥 钻井废水需进入废水罐进行沉淀处理。故废水罐会产生沉淀污泥。污泥的主要成分为钻井液、岩屑，与废钻井岩屑和废泥浆随钻处理后，定期外运至砖厂进行资源化综合利用。 （3）危险废物 本项目危险废物主要为废油。 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机、发电机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。本项目严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的相关规定，对产生的废油用油桶集中收集暂存于危废暂存间，在钻井结束后交有资质单位处理，不会对当地土壤及地下水环境产生影响。 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，做好防风、防雨、防晒、防渗等处理措施，收集容器满足防腐、防渗和防流失三防要求，并设置危险废物标识牌、专人管理，按《危废废物转移联单管理办法》相关规定要求，交由资质单位处理。 危废暂存间的设置必须严格按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污 染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，按规范进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的相关规定，对产生的废油用油桶集中收集，在钻井结束后交有资质单位处理。 若废油交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 （4）生活垃圾 钻井期间产生的生活垃圾量约4.5t，存放于生活垃圾集中收集点，定期交由当地环卫部门处理。 采取上述措施后，固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 4.3.6生态影响分析 （1）土地利用影响 本项目占地21453.33m2，主要为旱地和其它林地，根据项目所在区域土地利用现状图可知，项目临时占地主要为基本农田，临时占地的占地时间约12个月。由于本项目占地面积较小且为临时占地，在完井后及时对临时占地进行耕地的复垦复种工作，因此不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 环评要求建设单位应严格按照《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规【2019】1号）以及相关法律政策及规定要求办理相关手续，同时制定土地复垦计划，对基本农田加以重点保护，施工时，应严格施工管理，严格控制施工作业范围，表层耕植土应进行剥离，并设置耕植土堆放区，对表土进行保护，后期用于临时占地复垦。 （2）对地表植被的影响 本项目临时占地和施工影响范围区域内植被以自然恢复的荒草地、灌木林及农作物为主，灌木林植物种类主要包括黄荆、马桑、白茅、芒等灌丛和灌草丛为主，农作物植被包括旱地作物和水田作物，主要种植水稻、玉米、油菜、马铃薯等。因此本项目临时占地破坏的植被均属于受人类活动破坏后衍生的人工次生植被，均为常见植物，无国家及重庆市重点保护的野生植物和古树名木分布。大多数植被的生命力较顽强，无珍稀保护植，总体影响程度不大，影响数量占区域面积比例小，在完井后采取覆土复垦等措施后，区域地表植被有所恢复。 （3）对陆生动物的影响分析 根据现场调查，本项目临时占地区域主要为农田生境，未发现大型野生动物栖息地，野生动物稀少，未见珍稀保护动物。多为常见鸟类、啮齿类动物。作业区建设过程中，随着基础开挖平场，啮齿类动物、鸟类和昆虫等将向作业区外迁徙，但只促使其向作业区外迁徙，不会对其构成毁灭威胁；工程完井后，随着耕地的复垦，啮齿类动物和昆虫将回迁，对区域陆生动物的影响较小。 （4）水土流失 本项目建设过程中，由于井场平场、道路施工、表土堆放等活动，产生一定的水土流失危害，主要表现在以下几个方面： 1）损坏水土保持设施，降低水土保持功能 在工程施工期间，将损坏原地表植被、毁坏梯田梯土等水土保持设施，形成松散裸露地表，增加了地表的可蚀性，同时也改变了原有坡面水系，降低了原地貌水土保持功能，加剧了该地区的水土流失。 2）增加河道输沙量，降低河道行洪能力 本工程建设过程中，若不能采用有效的水土流失防治措施，在雨季松散渣料将通过雨水流入河道，将会产生严重的水土流失，从而增加河道输沙量，降低河道行洪能力。 本项目土石方施工范围内就地平衡，无转运丢弃，实际新增水土流失量较小。项目设计将表层耕植土临时堆放在耕植土堆放区，耕植土堆放区设挡土墙、截水沟、排水沟，可有效减少水土流失，同时利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。本项目由于施工期短，占地面积小，土石方量小，且施工时间短，工程实际新增的水土流失量较小，在环境可接受范围内。 （5）测试放喷对生态环境的影响分析 钻井测试放喷对生态环境的影响主要是放喷产生的热辐射和SO2对生态的影响。 钻井过程中需要进行测试放喷。测试放喷是指在钻井后期为测定气井的天然气产量而人为进行的天然气放喷。天然气燃烧产生的热辐射影响，可能灼伤放喷点周围20~50m范围的农作物。天然气测试放喷在专门的燃烧池中点火放喷，燃烧池是由三面3.5m高的砖墙组成，采用燃烧池放喷，可以有效减小放喷天然气燃烧产生的热辐射对测试区周围的土壤和植被的灼伤。 含硫天然气点火燃烧产生SO2一定程度上影响植被生长，尤其是对农作物影响明显，影响一季度农作物。主要在燃烧池附近区域，但这种影响是可逆的，放喷结束后，对植物的影响降低直至消除，同时项目区域无自然保护区、风景区等生态敏感区域，为农业生态环境，放喷对生态环境的影响可逐步恢复。 （6）井场建设对永久基本农田环境影响分析 本项目井场建设占用永久基本农田均为临时占用，临时占地不超过1年，若需转为开采井后井站永久占地依法办理农用地转用和土地征收审批手续，按规定补划永久基本农田。 井场建设将对临时占用的永久基本农田开挖，使被开挖区域的土壤层耕作层发生破坏，改变其土地利用现状，主要表现为临时占用期间耽误农作物生产。根据拟建项目建设总体部署安排，计划从2021年11月开始实施，2022年6月完井。井场临时占地不超过1年，临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 本项目对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用耕地及永久基本农田而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，本次环评要求施工单位对临时占地除了在施工中采取措施减少永久基本农田破坏、严格做好对永久基本农田的保护及恢复措施，土壤应分层开挖、分层堆放、分层回填外，在施工结束后，一定要负责开挖破坏段耕地质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。考虑到国家对永久基本农田内的耕地实行特殊保护，为严格永久基本农田占用的监督管理，项目需由省级国土资源部门批准后再进行施工，并编制土地复垦方案，临时用地使用完成后，建设单位应按经批准的土地复垦方案及时组织复垦，确保被压占破坏土地恢复原土地使用状态。在施工结束后对临时占地应委托原被征地农户进行耕地的复垦复种工作，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地及永久基本农田的生产力，确保不降低项目占用的永久基本农田地力。 本项目钻井期间针对井场应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、事故状态应急响应等各方面进行土壤污染防治措施，确保井场实施不会对当地永久基本农田产生不利影响。 （7）完井期生态影响分析 天然气勘探属典型“地下决定地上”型项目，若确定井下有开采价值时，工程将进入地面采气阶段，则交由后续开发单位完善永久占地手续和实施道路边坡修整和硬化作业，燃烧池、应急池等进行生态恢复，油水罐区、清洁生产操作平台、泥浆储备罐区、耕植土堆放区及设备基础拆除，恢复生态，并将表土覆盖在表层用于复垦使用。 若确定井下无开采价值时，则对井筒实施封井作业。井场设施、设备基础、构建筑将拆除，对井场土地进行平整和生态恢复，燃烧池、应急池等填方区填方处置后，井场占地除井口保留装置外，场地实施复垦复种生态恢复作业，封井作业后现场无“三废”排放、无噪声影响，完井期项目区域生态将逐渐得到恢复。另外，对于井场道路，应广泛征询周边居民对井场道路恢复或保留的意见，尽可能地方便周边居民出行，以便构筑和谐企民关系。封井后拟建项目对生态环境影响因素将不再存在，无废气、废水、废渣等污染物产生和排放影响生态环境。 （8）小结 评价区域为农业生态系统，生态系统单一，结构简单，环境异质性差。区域以人工生境为主，易于恢复，评价区域无自然保护区，风景名胜区等生态环境敏感区，不涉及生态保护红线。本项目总体建设规模小，占地规模小，正常钻井对各生态因子影响小，不影响生态系统的结构和稳定性，不影响评价区域的生态环境质量现状，不影响区域生态功能。风险事故机率小，风险情况对生态影响不大，总体项目对生态环境影响小。 4.3.7土壤环境影响分析 本项目施工期对土壤的影响主要有两方面，一是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响，对土壤的污染主要是落地油污、钻井泥浆等泄漏后可能导致土壤污染；二是工程建设钻井和地面工程建设的开挖、填埋对土壤结构的破坏，挖掘、碾压、践踏及堆积物等均会使土壤结构破坏，土壤生产力下降。土壤环境影响类型与影响途径表见表4.3-8。 表4.3-8 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; /; √; √; /; /; /; /; /. （1）破坏土壤结构 土壤结构是在当地自然条件下土壤经过长期的发育过程形成的较为稳定的结构系统，在施工开挖过程中会破坏原有土壤结构。土壤中的分层特征和团粒结构是经过长期发展形成的，遭到破坏后，恢复需要较长的时间。 （2）改变土壤质地 土壤质地因所处地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化，即使同一土壤剖面，表层与底层的土壤质地也有明显的不同。由于土壤在形成过程中层次分明，表层为耕作层，中层一般为淋溶淀积层，底层是母质层。土壤类型不同，各层次的理化性质和厚度会存在较大的差别。 （3）影响土壤紧实度 基础施工后一般在短时期难以恢复其原有的紧实度。表层过于疏松时，因灌溉和降水容易造成水份下渗，使土层明显下陷形成凹沟。过于紧实时又会影响植物根系下扎。施工期间的车辆和重型机械的碾压也会造成管道两侧表层过于紧实，对植物生长产生不良影响。 （4）项目建设临时占地对土壤环境的影响 项目临时占用地主要是挖方的堆积、建设用材料的堆放、临时施工道路用地、施工机械场地等。临时占用的土地，一部分是可以复垦利用的，但因施工中的机械碾压、施工人员践踏、振动以等原因，对土壤的理化性质、肥力水平都有一定影响。 （5）施工废弃物对土壤环境的影响 项目施工的产生的泥浆若落入土地，有可能把固体废弃物残留于土壤之中。这些固体废物一般都比较难于分解，影响环境景观和作物生长，若埋于土壤中则会对作物根系的生长和发育造成影响。 （6）项目建设对土壤养分现状的影响 土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分状况分布而言，表土层远较心土层好，其有机质、全氮、速效磷和速效钾等含量高，紧密度与孔隙状况适中强。施工势必扰动原有土体构型，使土壤养分分布状况受到影响，严重者会造成土壤性质的恶化，并影响其表层生长的植被，甚至难于恢复。 （7）事故状态下对土壤的影响 本项目施工期间，事故情况(井喷、柴油罐泄漏)对土壤质量影响较大。根据区域钻井情况，项目发生井喷的概率很小。当柴油罐穿孔泄漏，在泄漏初期由于泄漏的柴油量少，可收集在围堰内，不会泄漏至外环境；但若长时间泄漏，柴油可能溢出围堰，造成大面积土壤环境的污染。泄漏的大量原油进入土壤环境中，油类物质在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大(油类物质一般在土壤内部20cm左右范围内积聚)，会影响土壤中微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物。 ## 4.3.8环境风险影响分析 本次风险评价将以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）等，通过风险调查、风险识别、风险预测与评价，提出本项目的风险防范措施和应急预案，为工程建设和环境管理提供技术决策依据，把环境风险尽可能降低至可接受水平。 （1）风险源及风险途径识别 ①风险源及风险物质识别 拟建项目为常规天然气钻井工程，目的层天然气主要成分为甲烷（CH4），并含有少量硫化氢（H2S），天然气属于易燃易爆气体，存在发生火灾、泄漏、爆炸等突发性风险事故的可能性。施工过程中设备用柴油发电机，配套设有1个柴油储罐储存柴油，柴油属于易燃易爆液体，存在发生火灾、泄漏、爆炸等突发性风险事故的可能性。酸化洗井时采用胶束酸，其主要成分为20%的稀盐酸，具有酸性腐蚀性，在使用和存储过程中存在发生泄漏突发性风险事故的可能性。钻井设备维修过程中产生少量废油，于危废间暂存，废油主要为废矿物油，属于易燃液体，存在发生火灾、泄漏突发性风险事故的可能性。因此，拟建工程涉及的风险物质主要为：甲烷、硫化氢、稀盐酸、柴油和废油。 ②风险物质储存情况 稀盐酸：拟建项目洗井用胶束酸为20%的稀盐酸，其浓度远小于37%，故不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录表B.1中所列突发环境事件风险物质，不需要计算Q值；但为了减小工程建设对环境的影响，本次仍对洗井用胶束酸进行环境风险定性分析，并提出风险管控措施。 甲烷、硫化氢：根据工程设计资料和周边已勘探井资料，预计地层中单井控制天然气储量很大，根据关键行业规范和应急关键措施，井喷失控在15分钟内点火，故钻井施工现场风险事故泄漏的甲烷和硫化氢泄漏量按15min计。 结合参考的高石16井（灯影组四段、测试流量10.54×104m3/d、H2S浓度为4.43g/m3、无阻流量按测试流量3倍计为31.62×104m3/d）、高石16井（栖霞组、测试流量5.47×104m3/d、无阻流量按测试流量3倍计为16.41×104m3/d）、高石16井（龙王庙组、测试流量20.44×104m3/d、H2S浓度为40.48g/m3、无阻流量按测试流量3倍计为61.32×104m3/d，甲烷浓度约690g/m3）气质组成、无阻流量等测试资料，风险物质考虑最大在线量，合深9井取高石16井龙王庙组气质组成和无阻流量，则合深9井环境风险事故时15min天然气泄漏后CH4、硫化氢量：CH4最大量为4.41t，H2S泄露量最大为0.26t。 柴油、废油：钻井过程中，主要的能源消耗为柴油，通过柴油发电机提供动力和电力，柴油属于闪点在28℃与60℃之间的易燃、具爆炸性的液体，属于乙类危险品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）属于附录B.1突发环境事件风险物质——油类物质，其临界量为2500t。拟建项目柴油存储在井场前场外南侧的油罐区内，现场量大储存量不超过28.9t（1个40m3的油罐，灌装系数0.85，柴油密度取0.85g/ml），贮存量远小于临界值。 根据上述分析结果可知本项目钻井过程存在一定的环境风险，主要环境风险物质识别和环境风险影响途径识别见表4.3-9。 表4.3-9 环境风险识别一览表 类型; 项目. 环境风险物质识别; CH4. 硫化氢. 柴油、废油. 环境风险影响途径识别; 钻井井喷失控泄漏天然气导致的火灾爆炸环境风险事故. 套管破裂天然气串层泄露进入地表环境风险. 钻井过程中钻井泥浆漏失环境风险. 油罐区存储的柴油泄漏环境风险. 酸化盐酸（稀盐酸）泄露事故环境风险. 暴雨季节排污池废水外溢等环境风险. 废水外运过程事故影响分析. （2）环境敏感目标概况 环境风险保护目标详见3.3-4。 （3）风险事故情形、源项分析 1）最大可信事故源项分析 根据风险识别和最大可信事故分析，选取对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形，主要为井喷失控含硫天然气点火燃烧次生二氧化硫排放为风险情形。其他环境风险进行定性分析。详见下表： 表4.3-10 风险事故情形设定表 风险事故 情形; 危险单元; 风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 井喷失控含硫化氢天然气点火燃烧; 井口; 井喷失控 喷射天然气; 二氧化硫; 次生污染; 大气. 井喷失控采取点火措施和放喷管道点火，井喷天然气全部燃烧，转化为SO2和H2O，井口燃烧持续时间长。川东北气矿16H井喷射、燃烧约84小时后压井成功，类比分析，井喷失控点燃后燃烧时间按100小时计算。燃烧放喷SO2排放速率540.8g/s，排放总量约194.7t，烟气量约26.82万m3/h。 表4.3-11 项目源强一览表 序号; 风险事故情形描述; 危险单元; 危险物质; 影响途径; 释放或泄漏速率 /(g/s); 释放或泄漏时间 /min; 最大释放或泄漏量/t; 放喷量/烟气量104m3/h. 1; 井喷失控含硫化氢天然气点火燃烧; 井口; 二氧化硫; 大气; 540.8; 6000; 194.7; 26.82. 2）其它风险源项分析 ①井喷失控天然气泄漏环境风险 根据关键行业规范和应急关键措施，井喷失控在15分钟内点火。因此本项目按发生井喷后在15分钟内点火成功，则井喷导致甲烷泄漏的最长时间为15分钟。事故状态下在15分钟内启动点火程序实施点火，井场内同时配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，可确保按要求在井喷失控后15分钟内成功实施点火作业，环境风险可控。 ②井喷失控点火前泄漏环境风险 本项目的气源含硫化氢，泄漏后主要是甲烷和硫化氢气体对周边环境的影响。甲烷属于“单纯窒息性气体”，高浓度时可使人因缺氧而窒息，空气中甲烷浓度达到25%～30%时，可出现头晕、呼吸加速、运动失调等症状；含硫化氢天然气的扩散可能会引起周边居民中毒。 在事故状态下，井喷失控释放的天然气不进行点燃，天然气泄漏量约为6389m3（泄漏时间15min）天然气向环境中扩散。由于天然气主要成份为甲烷和硫化氢，甲烷摩尔质量16低于空气29，属于轻质气体，且泄漏量较少，随着时间的推移，扩散到空气中的甲烷会迅速上浮，不会在地面形成稳定气团；硫化氢摩尔质量34高于空气29，属于重质气体，随着时间的推移，扩散到空气中的硫化氢不会迅速上浮，会在地面形成稳定气团。 根据现场调查，本项目周边大部分居民所处地势均略低于本项目，项目东侧、北侧以及南侧均呈山体环绕之势，井喷事故过程中，泄漏的天然气可能对项目西侧地势较低处的居民造成影响。但项目西侧居民分布较少，主要为两侧300m范围居民，且与项目所在区域有山脉相隔，井喷对周边居民影响相对较小。 井喷过程及时对项目周边的分散居民进行疏散，随着距泄漏点距离的增加，甲烷和硫化氢测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷和硫化氢对环境、人和动物的影响是局部影响，不会造成人员窒息或重度现象。因此，井喷失控事故释放的天然气对大气环境影响小。 ③套管破裂天然气窜层泄漏进入地表环境风险影响分析 套管破裂在钻井中出现的几率非常小，在严把质量关的前提下发生该事故的几率极其小，主要表现为可燃气体的泄漏遇火爆炸环境风险。由于通过地下岩层的阻隔，事故发生后窜层泄漏进入地表的量、压力、速率比井喷量小很多，影响程度比井喷小很多。 ④钻井泥浆漏失环境风险 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。 ⑤柴油泄漏环境风险 油罐密闭，柴油发生大量泄漏的几率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集在隔油池内，可有效进行防止污染。罐体破裂导致柴油大量泄漏的机率很小，发生时可能污染罐体周边土壤、地表水及地下水，对生态环境造成影响。 ⑥盐酸泄露的环境风险 本项目盐酸使用当天临时存贮在盐酸罐中，酸罐为玻璃钢管，在钻井完井下套管并射孔完井后，拉运至井场。 在钻至目的层并下完套管后，测试放喷之前，会根据目的层情况确定是否采用酸洗来提高产气量，采用成品盐酸拉运现场使用，现场无调配作业，但盐酸在拉运过程和现场临时存储一旦发生泄漏后，一方面，挥发的酸雾会造成一定范围内的环境空气污染；另一方面，泄漏的盐酸将引起土壤酸化，破坏土壤的结构，危害植物生长，若控制不当流入井场周围的水体将会污染水体。 ⑦废水泄漏或外溢 废水罐、应急池、收集罐等泄漏对地表的影响一般有两种途径：一种是泄漏后废水直接进入地表；另一种是废水泄漏于地表，由降雨形成的地表径流污染地表水和浅层地下水。各类废水的主要危害表现在：pH值过高或过低、可溶性盐含量高，含石油类的钻井污水影响土壤的结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD、BOD增高，影响水生生物的生长。 因此，对于水罐所处的平台选址、施工质量、承压强度应予以重视，应避开不良地质或岩土松散的地段以及河谷滩地等，防止施工过程中因滑坡、暴雨等自然灾害导致钻井废水渗漏或溢出污染附近农田土壤、作物、地表水以及地下水等。 ⑧废水转运过程事故影响分析 工程废水（完钻废水）外运处置，其转运采用罐车密闭输送，运输过程中，存在发生事故所引发的次生环境污染。一旦发生交通事故或其他原因导致废水外溢，一方面可能会将造成土壤、地表水体和地下水体污染，另一方面，若事故发生在跨河桥梁段，泄漏的废水会直接污染地表水体。 （4）风险预测与评价 1）预测模式 ①燃烧放喷SO2排放速率540.8g/s，烟气量约26.82万m3/h。类似非正常工况下的废气排放。 用《环境影响评价技术导则大气环境》中推荐AERMOD模式预测。该模式下烟囱有效高度 He =60(m)，主要适用远距离的影响。不利于分析井口周边近地面区域的影响。评价对2000m以外采用AERMOD模式预测。 ②评价同时对井口近地面区域2000m预测采用 SLAB 模式，对井喷燃烧产生的二氧化硫排放作为类似风险直接喷射二氧化硫近似处理。 2）预测范围与计算点、预测时段 预测范围5km，特殊计算点为5km内大气环境保护目标，一般计算点设置50m间距。 预测时段：[1，6000min]60min，预测时间100小时，间隔60分钟。 3）事故源参数 初始气团温度：200℃ 源高度H：结合火焰高度，取中间值约15m。 源面积：源面积 结合火焰面积取60m2 废气量：26.82×104m3/h 二氧化硫释放速率：540.8g/s 持续泄露时间：100h 泄漏频率：0.94×10-4。 污染物基本物性参数： 表4.3-12 污染物基本物性参数表 污染物; 蒸气定压比热容CPS(J/Kg.K); 常压沸点TBP(℃); 沸点时的汽化热DHE(J/Kg); 液体比热容 CPSL (J/Kg.K); 液体密度 RHOSL (Kg/m3); 饱和压力常数 SPB(--); 饱和压力常数 SPC(K). SO2; 622.6; -10.15; 386500; 1331; 1462; 2302.35; -35.97. 4）井喷失控点火后SO2影响预测结果 通过SLAB、AERMOD模式预测，计算结下风向不同距离处SO2最大浓度预测结果见表4.3-13。 表4.3-13 井喷时SO2泄露预测结果表 下风向距离（m）; SO2浓度（mg/m3）; 下风向距离（m）; SO2浓度（mg/m3）. 50; 625.46; 1200; 130.79. 100; 573.65; 1250; 124.31. 150; 523.44; 1300; 118.30. 200; 485.31; 1350; 112.73. 250; 452.13; 1400; 107.57. 300; 423.80; 1450; 102.78. 350; 397.91; 1500; 98.31. 400; 374.41; 1550; 94.16. 450; 352.18; 1600; 90.31. 500; 329.61; 1650; 86.74. 550; 308.04; 1700; 83.41. 600; 288.36; 1750; 80.26. 650; 270.20; 1800; 77.26. 700; 253.28; 1850; 74.46. 750; 237.52; 1900; 71.83. 800; 222.90; 1950; 69.37. 850; 209.44; 2000; 67.05. 900; 197.11; 2500; 0.19. 950; 185.85; 3000; 0.18. 1000; 175.64; 3500; 0.16. 1050; 166.29; 4000; 0.15. 1100; 157.70; 4500; 0.14. 1150; 149.74; 5000; 0.14. 终点浓度范围; 终点1：0m; /; /. 终点2：2100m. 综上所述，工程井喷失控事故发生后，进行点火，燃烧产生的SO2对环境影响较小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①井喷防范措施 A.施工设计中的防井喷措施 a.选择合理的压井液。新井投产和试油、试气施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染。 b.选择合理的射孔方式。 c.规定出上提钻具速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染。 d.对防喷装置的配备要有明确要求。 e.选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。 B.钻井作业中的井喷防范措施 施工单位应按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-1997）、中国石油天然气集团公司《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》、《井下作业井控实施细则》（2018年，西南油气田分公司）及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括： a. 开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求。 b. 严格执行井控工作九项管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层。 c. 各种井控装备及其他专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常。 d. 进入油气层前50～100m对上部裸眼段进行承压试验无井漏后并将钻井液密度逐步调整值设计要求值；每次起钻前必须活动方钻杆旋塞一次，每次起钻完检查活动闸板封井器一次，半月活动检查环型封井器一次，以保证其正常可靠。 e. 气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根防喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）。 f. 按班组进行防喷演习，并达到规定要求。关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%地层破裂压力三者中的最小值。根据当地地形环境，确定逃生路线及撤离方案。 g. 严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其他辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。 h. 认真搞好随钻地层压力的监测工作中，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。 i. 严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修必须按有关规定执行。 j. 钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。 C. 防井喷装置 a. 以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等。 b. 以节流管汇为主体的井控管汇，包括放喷管线、压井管线等。 c. 井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等。 d. 具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统。 e. 防止井喷失控专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。 D. 钻开气层前验收 钻开气层时极容易发生井下和环境污染事故。钻开气层前验收就是在钻开气层前对井队的安全和井控工作进行全面大检查，以消除事故隐患，实现安全生产和清洁生产。 E.井喷应急措施 井喷失控造成天然气急速释放，发生井喷的过程主要是由泥浆溢流→井涌→井喷。天然气从井口喷出，这段时间大约在20~60min。泥浆溢流后，应立即组织首先撤离井口周边500m内的居民，并告知井口周围5km范围内的敏感点，尤其是学校、集镇等。井喷失控后，在15min内完成井口点火燃烧泄漏天然气，将天然气燃烧转化为CO2、H2O和少量SO2。 钻井过程中，井下监控措施监控发现井内泥浆溢流量达1m3时报警，达到2m3时马上采取关井措施。当所有关断措施全部失效，井口失控后，即发生井喷事故。若采取关井措施能防止井喷，将疏散的居民撤回；若井口失控后发生井喷，则井喷结束后，将疏散的居民撤回。 ②井漏防范措施 在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则，主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施： - 降低井下环空压耗 在保证钻井介质（水基泥浆）能携带钻屑的前提下，尽可能降低钻井介质粘度，提高泥饼质量，防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小，导致环空压耗增大。 - 提高地层承压能力 提高地层承压能力地层的漏失主要取决于地层的特性，通过人为的方法提高地层的承压能力，封堵漏失孔道，从而达到防漏的目的，通常采用以下三种方法来提高地层承压能力。 a. 调整钻井泥浆性能：对于轻微渗透性漏失，进入漏层前，适当提高钻井泥浆黏度、增加泥浆切力以防漏。 b. 在钻井泥浆中加入堵漏材料随钻堵漏：对于孔隙型或孔隙—裂缝性漏失，进入漏层前，在钻井泥浆中加入堵漏材料（主要由植物硬质果壳，云母和其他植物纤维组成等），在压差作用下，堵漏剂进入漏失通道，提高地层的承压能力，达到防漏的目的。 c. 先期堵漏：当下部地层孔隙压力超过上部地层破裂压力时，进入高压层前，须按下部高压层的孔隙压力确定钻井泥浆密度，这样容易导致上部地层漏失，为了防止上部地层漏失而引起的井涌、井喷等复杂情况发生，在进入高压层之前，应进行先期堵漏，提高上部地层承压能力。 拟建工程在施工建设前应充分研究地质设计资料和钻井资料，并在此基础上优化钻井施工工艺、泥浆体系等。钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。同时启动地下水应急监测方案，若发现地下水受到污染，立即告知村民，停止饮用地下水源，并采取临时供水措施（配送桶装水等），以保障居民的饮水安全，并给受影响的农户另觅水源，保证居民的正常生活。 ③油罐泄漏风险防范措施 本项目使用柴油采用密闭套装柴油罐暂存，并在油罐区周边设置围堰，用于避免发生油罐破裂时柴油的泄漏，围堰容积应大于一个油罐的容积（40m3），可有效避免柴油罐破裂时柴油进入周边环境。 ④稀盐酸泄漏环境风险防范措施 酸化洗井液做到“实用实运”，在酸化前一天内将所购的前置酸成品拉运至现场，在现场用玻璃钢罐仅作短期临时储存；在玻璃钢罐底座设置0.2m高的C20混凝土围堰排污沟，排污沟设置集污池，以确保玻璃钢罐发生泄漏时泄漏的洗井液能及时收集贮存，不外排当地环境；在前置酸拉运和操作过程中，做好工作人员的使用操作培训教育工作，保证工作人员操作规范；在罐区周边设置围栏和警示标识，加强日常管理和安全检查，从环境管理上降低泄漏事故的发生。 ⑤应急池事故环境风险防范措施 井场采用清污分流系统，防止场外雨水流入应急池，并定期进行雨水沟维护，从而有效控制因暴雨而导致应急池的外溢；对应急池内废水及时清运，防止应急池污水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水；加强管理，保证池内液位控制在20%安全容积以内，同时加强施工过程中的环境管理，在应急池水位达安全容积前及时外运处理，防止溢流产生污染事故。 ⑥废水转运过程的环境风险防范措施 为降低废水转运对地表水的污染风险，确保拟建工程废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，拟建工程废水转运过程中，采取如下措施： A. 建立建设单位与当地政府、环保局等相关部门的联络机制，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、环保局等相关部门。 B. 对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台。 C. 转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度，建立废水转运五联单制度；加强罐车装载量管理，严禁超载。 D. 加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。 E. 转运罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者穿越河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度。 F. 废水转运尽量避开暴雨时节。 2）环境风险应急要求及应急措施 ①环境风险应急基本要求 应把防止井喷失控、天然气外溢中毒等作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财产损失，施工单位应本着“人员的安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先”的原则，按照相关规范要求制定和当地政府有关部门相衔的应急预案。 ②废水外溢过程应急措施 罐车运输废水过程中，如发生车祸等，废水将泄漏进入农田。发生该类风险时堵住农田缺口，防止进入冲沟影响河流水体，同时在冲沟筑坝截流，防止进入下游河沟影响水质，监测水质数据，对河沟沿线用水进行管理。发生事故后应及时通报当地环保部门，并积极配合环保部门抢险。应急抢险应以尽量减少泄漏量，控制废水扩散范围为基本原则。 ③地下水污染应急措施 建设单位应当加强钻井过程中的监控措施，启动针对地下水一旦受污染的环境风险应急预案。当取水点水质出现异常时，应立即采取临时供水措施（配送桶装水等）以保障居民的饮用水需要，并为受影响的农户另觅水源打井，保证居民的正常生活。 ④油类泄漏的应急措施 一旦发生泄漏事故，设置的围堰容量应该满足最大泄流量，再进入导油沟后进入集油坑进行收集处置。若进入农田，应引导油类进入固定旱地，减少影响范围，尽量避免和减少进入水田。对收集的油类进行处置，对受污染的土壤收集后安全处置。 ⑤环境应急监测方案和环境应急监测能力 发生事故后，应由专业环境监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，监测方案可参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）制定，及时上报监测环境质量变化情况。 拟建项目所在地重庆市铜梁区生态环境监测站设备较为完善，监测人员业务能力强，基本能够完成应急监测任务，不能完成的项目可申请周边其他环境监测站或第三方监测机构协助。 ⑥环境风险应急关键措施 井喷失控造成天然气急速释放，发生井喷的过程主要是由泥浆溢流→井涌→井喷。天然气从井口喷出，这段时间大约在20~60min。泥浆溢流后，应立即组织首先撤离井口周边500m内的居民，并告知井口周围5km范围内的敏感点，尤其是学校、集镇等。井喷失控后，在15min内完成井口点火燃烧泄漏天然气，将天然气燃烧转化为CO2、H2O和少量SO2。 钻井过程中，井下监控措施监控发现井内泥浆溢流量达1m3时报警，达到2m3时马上采取关井措施。当所有关断措施全部失效，井口失控后，即发生井喷事故。若采取关井措施能防止井喷，将疏散的居民撤回；若井口失控后发生井喷，则井喷结束后，将疏散的居民撤回。 3）风险管理措施 建设单位成立专门的为应对油气勘探、开发等生产经营过程中可能发生的重大突发事故，最大限度地保障人民群众生命财产安全，减轻事故灾害，该公司建立了详细周密的应急救援体系，设立了各级应急救援网络。 公司应急领导小组负责公司范围内所有重、特大事故的应急管理。定期组织、检查、审核公司五个专业事故应急小组职责履行情况。 发生重大事故，各专业应急小组进行应急指挥、调度、抢险、施救、现场调查、恢复生产等工作，公司勘探事业部应急领导小组协调有关工作。 对特大事故，公司应急领导小组直接负责事故现场指挥、调度、抢险、施救恢复生产，并会同地方政府开展事故调查等工作。 为确保工程各项环境风险防范措施合理有效地实施，可在钻井过程中引入工程监理制度，由监理单位负责环境风险防范措施的监理工作，确保各项措施得到合理有效地落实。 4）应急预案 大庆油田有限责任公司应制定井喷事故应急预案专项应急预案。应急预案的编制、演练等内容建议如下： ①应急处置方案 钻井作业前，与钻井相关各级单位应制定硫化氢泄露、火灾、爆炸等应急处置方案。应急处置方案中应包括钻井各相关方的组织结构和负责人，并明确应急现场总负责人及各方人员在应急中的职责。制定应急处置方案时需要注意下列问题： - 周边环境调查包括地形、交通、建筑、人员分布、附近的医院和消防部门所在地等情况 - 建立不同半径危险区域范围内的撤离单位和人员的通知清单及通信联络方式设立路障、联络、井控等人员岗位，明确各岗位的职责、授权及相关联系人的通信电话 - 对井场周围一定范围内的居民进行防硫化氢知识宣传，使他们了解硫化氢防护基本知识，及简单的逃生、自救互救方法 - 编制的应急处置方案应征求当地政府部门意见，并得到认可和支持，以确保该方案的科学性和适用性 ②应急信号 在钻井作业场所明确应急报警信号并告知现场所有人员。 ③应急行动 应急行动应具体落实到各岗位、明确应急工作职责，按照应急处置程序在最短时间内实现应急处置。 ④应急演练 A. 在钻开硫化氢油气层前，钻井队作业班组应组织一次防硫化氢应急演练，钻井队统一组织至少一次所有人员及相关方参加的防硫化氢联合应急演练； B. 在钻开硫化氢油气层前，钻井队作业班组应进行井控演练，演练不合格不得钻开油气层，钻开含硫化氢油气层后，钻井队作业班每月应开展不少于一次不同工况的井控演练； C. 每次演练应进行总结讲评，各方提出演习中存在的问题以及改进措施，并完善应急处置方案，应急演习的记录文件应保存至少一年。 ⑤应急撤离 A. 撤离条件包括：a井喷失控；b空气中硫化氢浓度达到150mg/m³（100ppm）的危险临界浓度。 B. 撤离命令发布：生产经营单位代表或其授权的现场总负责人决策撤离，采用有线应急广播或声光报警等通知方式。 C. 撤离组织包括： 指派专人引导向当地政府报告，协助当地政府做好居民的疏散、撤离工作—有专人引导现场人员撤离向上风向、高处撤离时佩戴硫化氢防护器具或使用湿毛巾、衣物捂住口鼻呼吸等措施撤离时携带便携式硫化氢检测仪，对空气中的硫化氢浓度进行检测 ⑥点火处理 A. 含硫化氢油气井井喷或井喷失控事故发生后，应防止着火和爆炸，按SY/T6426的规定执行。 B. 发生井喷后应采取措施控制井喷，若井口压力有可能超过有可能朝贡允许关井压力，需点火放喷时，井场应先点火后放喷。 C. 井喷失控后，在人员生命受到巨大威胁、人员撤离无望、失控井无 希望得到控制的情况下，作为最后手段应按抢险作业程序对油气井井口实施点火。 D. 点火程序的相关内容应在应急预案中明确；点火决策人宜由建设单位代表或其授权的现场负责人来担任，并列入应急预案中。 E. 含硫化氢天然气井发生井喷，符合下述条件之一时，应在15min内实施井口点后： a. 气井发生井喷失控，且距井口500m范围内存在未撤离的公众。 b. 距井口500m范围内居民点的硫化氢3min平均监测浓度达到150mg/m³（100ppm），且存在无房户措施的公众。 c. 井场周围1000m范围内无有效的硫化氢检测手段。 d. 若井场周边1.5km范围内无常住居民，可适当延长点火时间。 F. 点火人员佩戴防护器具，在上风方向，尽量远离点火口使用移动点火器具带你或；其他人员集中到上风方向的安全区。 G. 井场应配置自动点火装置，并备用手动点火器具。点火人员应佩戴防护器具，离火口距离不少于30m处点火，禁止在下风方向进行点火操作。 H. 硫化氢燃烧会产生有毒性的二氧化硫，仍需注意人员的安全防护，点火后应对下风方向尤其是井场生活区、周围居民区、医院、学校等人员聚集场所的二氧化硫浓度进行监测。 综上所述，拟建项目环境风险主要存在于钻井工程阶段，环境风险表现为井漏、井涌、甚至井喷环境风险事故。从工程分析本项目发生井喷失控事故时对人身安全、健康、环境的后果影响重大，鉴于本次项目为陆地矿产资源地质勘查预探井，对井下地质环境情况的掌握有限，存在一定程度的不确定性和难预见性，故本项目必须严格落实《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）、《含硫油气井安全钻井推荐作法》(SY/T5087-2017)、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-1997）和《石油天然气钻井健康、安全与环境管理导则》（Q-CNPC53-2001）等相关钻井和井控规范要求的前提下，积极采取风险防范措施、放喷点火保障措施以及周边居民人员临时撤离措施等，尽量避免环境风险事故的发生，同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最低程度，确保本次钻井工程环境风险防范措施有效可行。 （4）环境风险分析结论 评价确定井喷失控后含硫化氢天然气的扩散引起居民中毒为最大可信事故，该工程最大可信事故发生概率低。严格落实井喷失控15min内及时点火和及时撤离疏散紧急撤离区内（井口周边0~500m范围）居民至固井作业完成等关键措施，保护周围居民生命安全和健康。同时井喷失控后，还需在井口周边500m范围内布设环境应急监测点，并根据监测结果及时按照环境风险应急预案制定的临时撤离方案组织一般撤离区（井口周边0.5~5.0km范围）居民撤离至压井作业完成。井喷失控后，在15min内完成井口点火燃烧泄漏天然气，将硫化氢燃烧转化为SO2和H2O，可有效降低井喷环境风险事故对当地环境的影响。 拟建工程风险事故发生概率低，按照钻井相关行业规范完善井控、防火、防爆安全以及硫化氢安全防护等措施，尤其是井喷失控后按《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ2016-2008）15min内点火、紧急撤离区居民撤离、应急监测和适时组织一般撤离区居民撤离等关键措施。制定详尽有效的事故应急方案，充分提高队伍的事故防范能力，严格按照钻井设计和行业规范作业，强化健康、安全、环境管理（HSE），拟建工程环境风险会大大地降低。通过按行业规范要求和环评要求进行风险防范和制定应急措施，可将该工程环境风险几率和风险影响降至最低，合深9井钻井工程环境风险是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为常规天然气勘探井，只涉及施工期（钻前工程、钻井工程和完井工程），不涉及运营期。因此，本次评价不对营运期进行分析（若后续完井测试获良好气流，需另行办理采输环评手续）。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为常规天然气钻井项目，无管线工程，本次评价重点对其选址合理性进行论证分析。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）第3.2.2节规定：油、气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。工程平台各井口与周围设施间距离等基本情况见表4.4-1。 表4.4-1 工程平台各井口与周围设施间距离的符合性 名称; 钻前工程井场技术要求; 工程是否涉及居民区、铁路等，以及距井口距离; 是否满足钻前技术要求. 高压线及其他永久性设施; ≥75m; 不涉及; 满足要求. 民宅; ≥100m; 工程拆迁后，井口100m范围内无民房; 满足要求. 铁路、高速公路; ≥200m; 不涉及; 满足要求. 学校; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 医院; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 油库等高危险场所; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 集中居住地等人口密集区; ≥500m; 500m范围内不涉及; 满足要求. 地下矿产采掘坑道、矿井坑道; ≥100m; 100m范围内不涉及; 满足要求. 经调查，建设单位已按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中相关规定开展钻前工程；井口75m范围内无高压线及其他永久性设施；200m范围内无铁路、高速公路等；500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所；井筒100m范围内无地下矿产采掘区采掘坑道和矿井坑道。该井位选址满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节相关规定。 2、根据井场地质构造情况，为有效开发该区块天然气资源，建设单位拟在该区块部署勘探井，拟建地区域内无泉眼、地下暗河等控制性水点分布，其选址是比较理想的选址。本项目建设用地为临时占地，对工程占地的具体补偿措施及补偿方案由国土局确定，在采取补偿等措施后，对失地农民的生活影响较小。 3、项目所选址周边居民用于主要为市政供水，位于当地城镇规划区外，同时也不涉及风景名胜区、自然保护区和饮用水源保护区等环境敏感目标。 4、项目产生的危险废物主要为油类，废油桶布设于井场内靠近各钻井设备附近。经调查，各危废临时收集设施附近无自然保护区、风景名胜区、集中式水源地等敏感点分布，在采取三防措施后对其影响较小。因此，项目各危险废物临时收集设施选址合理。 综上所述，本项目井位选址符合相关规定。 |

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1生态环境保护措施 在施工过程中需重视对周边生态环境的保护，严格落实各项环评提出的环境保护措施，以达到对生态环境扰动影响最小化，并在相应时期对造成的生物损失进行必要的恢复与补偿。具体措施如下： ①在满足施工条件下，严格控制临时施工作业带，尽量减少对植被的破坏；施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。 ②井场采用水泥硬化，有效地防止雨水冲刷、场地周场围修临时排水沟。 ③制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，严禁施工车辆随意开辟施工便道。 ④对因项目建设过程中形成的裸露地表，应及时采取绿化措施，选择适宜当地生长的乔灌木及草本品种。 ⑤对本工程施工临时占用的耕地，在施工期根据占用面积给予影响人口相应的补偿，施工结束后进行土地恢复、农业复垦，及时归还农户耕种。土地复垦工作应遵循“谁破坏，谁复垦”的原则，建设单位需严格按照《土地复垦条例》要求，编制项目土地复垦方案，进行土地复垦，使其恢复到可供利用状态，并优先用于农业。 5.2大气污染防治措施 5.2.1钻前工程 钻前工程环境空气污染物主要来自施工扬尘、施工机械尾气和生活燃料烟气。施工扬尘为土石方开挖，材料运输、卸放、拌和等过程中产生的，主要污染物为TSP，采取了洒水 防尘措施影响较小；施工机械尾气为燃油发电机、车辆排放尾气，主要污染物为NOx和CO，由于累计施工工时不长，未对周边农业生产造成明显影响。钻前施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围。保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒。通过以上有效的管理措施，可降 低扬尘50-70%。方法可行有效。 |
| --- | --- |

| 施工期生态环境保护措施 | 5.2.2钻井工程 （1）燃油废气 备用柴油机发电机等设备使用优质柴油，产生的大气污染物浓度低，且柴油机发电机设备均为成套产品，经自带的排气筒排放。 （2）测试放喷废气 测试放喷废气主要采用地面燃烧处理，测试放喷管口高为1m，采用短火焰灼烧器，修建燃烧池降低热辐射影响。放喷管线采用螺纹与标准法兰连接的专用抗硫管材。水泥基墩坑长×宽×深为0.8m×0.8m×1.0m，遇地表松软时，基坑体积应大于1.2m3；地脚螺栓直径不小于20mm，预埋长度不小于0.5m。燃烧池内层采用耐火砖修建。该技术在钻井工程中广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 5.3地表水环境污染防治措施 5.3.1钻前工程 钻前工程生活污水经旱厕收集后用作农肥。该处置方式在油气钻井工程中广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 5.3.2钻井工程 （1）废水环境管理措施 本项目作业废水主要包括钻井废水、洗井废水、酸化废水和方井雨水，其处置方案为：钻井废水、洗井废水、酸化废水、方井雨水汇至井场清洁化操作平台进行随钻处理，钻井过程产生的废水经井场内预处理后临时储存，最终拟外运至四川瑞利生物科技有限公司或其他有资质的第三方单位处置。钻井过程中废水均可集中收集储存，收集储存贮存措施合理。 （2）废水处理、转运责任单位简介 - 废水转运、处置单位 根据建设单位提供资料，目前，建设单位拟委托四川瑞利生物科技有限公司处置钻井过程中产生的废水，明确本工程作业废水转运单位为中国石油集团川庆钻探工程有限公司重庆运输总公司。废水转运前应检查罐体设备、管路是否有跑冒滴漏现象，确认无此现象再转运。转运单位在运输过程中采取防渗措施并做好台账管理。 - 废水最终处理单位 四川瑞利生物科技有限公司具有营业执照（该公司经营范围为生物技术推广服务：专业技术服务业：环保工程）说明其可以对外经营，接收处理外来单位的废水，并且在开工前签订有废水接收处置协议。 C. 废水转运路线 本次评价建议转运路线途经村道（12.3km）→成渝环线高速（3.1km）→潼荣高速（56.8km）→南渝泸高速（1.2km）→潼荣高速（38.0km）→广泸高速（53.1km）→临港大道（4.2km）→四川瑞利生物科技有限公司污水处理厂，本次建议废水转运路线总运距约168.7km，该转运路线中途跨越琼江河、复兴河、窟窿河及龙溪河等中小型河沟。为降低废水转运风险，提出以下管理措施： I、建立建设单位与当地政府、环境生态局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、生态环境局等相关部门。 II、对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台。 Ⅲ、转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度。 Ⅳ、加强罐车装载量管理，严禁超载。 Ⅴ、加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。 Ⅵ、转运罐车行驶至江河较近位置或者穿越江河的道路时，应放慢行驶速度。 Ⅶ、废水转运尽量避开暴雨时节。 Ⅷ、建立废水转运五联单制度。 四川瑞利生物科技有限公司 合深9井 图5-1 废水转移路线示意图 2015年4月，四川瑞利生物科技有限公司“18万吨/年气田压裂返排液治理项目”经泸州市龙马潭区发展和改革局立项（川投资备〔51050415040101〕0009号）。2015年7月，《18万吨/年气田压裂返排液治理项目环境影响报告书》获得了泸州市龙马潭区环保局的批复（泸龙环建函〔2015〕39号）。根据环评批复四川瑞利生物科技有限公司“18万吨/年气田压裂返排液治理项目”在泸州经济开发区泸州北方化学工业有限公司用地进行建设。2016年5月，四川瑞利生物科技有限公司“18万吨/年气田压裂返排液治理项目”通过了泸州市龙马潭区环保局的环保验收（泸龙环验〔2016〕7号）。 经核查，四川瑞利生物科技有限公司气田压裂返排液治理项目废水处理量为18万t/a，则其日处理废水的量约为493t，目前处理厂废水处理量为193t/d，富裕处理量300t/d，且运行良好。同时，本项目试气作业废水集中处理后，预计每天转运一次（1辆），每辆罐车最大转运量为25t，因此，通过合理安排转运每日转运车次，在接收本公司的废水后，依然不会超过该公司每日的最大处理量，能够满足本工程废水处理的要求。 综上所述，拟建项目钻井过程中产生的废水交由四川瑞利生物科技有限公司处理可行。 ④废水预处理工艺及效果 A. 预处理工艺流程 预处理工艺采用隔油、混凝、沉淀分离的工艺，该工艺目前在钻井工程中广泛使用，处理后的出水上清液回用，其余贮于废水收集罐中，清洁生产操作平台废水预处理后罐车外运至四川瑞利生物科技有限公司处理。 洗井废水由井筒排出后直接进入废水罐暂存，并转至清洁生产操作平台进行现场预处理。由于该废水呈强酸性，并有大量的返排物质，包括一些高分子物质和盐酸，该体系在酸性条件下呈稳定动态平衡。因此，先在井场内通过加入生石灰（氧化钙），即可完成中和，破坏其稳定结构，使其产生絮凝沉淀。沉淀后上清液暂存于废水罐中，完井后与钻井剩余废水拟交由四川瑞利生物科技有限公司处理。钻井过程中产生的废水井场预处理流程见图5-2。 废水收集罐 废水 配备泥浆 高架水罐（罐内为清水） 废水罐 外运泸县秀水冠柱建材厂或其他有资质单位进行资源化利用 废水处理罐 药剂 废水 上清液 回用水 污回用水 泥 外运 图5-2 钻井产生的废水井场内预处理流程示意图 絮凝沉淀工艺：加入的药剂包括无机盐混凝剂、助剂、高效脱色剂、高分子有机絮凝剂等，对钻井废水中的主要污染物SS、COD、BOD5、石油类等进行混凝沉降，结成絮凝体、矾花。待絮凝体达到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，进而从污水中析出凝聚状浓缩性污泥，实现泥水分离。 类比同类型废水预处理工艺，本项目废水预处理后水质与四川瑞利生物科技有限公司废水处置的接水水质对比表如下： 表5.3-1 废水预处理后水质与污水处理厂进水水质对比表 序号; 接水指标; 四川瑞利生物科技有限公司废水处置进水水质要求（mg/L）; 井场废水处理后浓度（mg/L）; 可行性分析. 1; COD; ≤5000; ≤4000; 可满足四川瑞利生物科技有限公司废水处理接纳要求. 2; SS; ≤2000; ≤2000. 3; pH （无量纲）; 6~9; 6~9. 4; 石油类; ≤100; ≤10. 5; Cl-; ≤20000; ≤5341. 据上述分析，本项目废水经预处理后满足四川瑞利生物科技有限公司污水处理接水水质要求，废水在井场内预处理后罐车外运至四川瑞利生物科技有限公司进行处理可行。 通过上述措施后本项目做到作业废水不外排，作业废水处理措施从经济和环保角度分析是合理可行的。 反馈建议：若建设单位后期调整委托处置计划，需调整钻井废水转运、处置单位，在进行委托之前应先确定被委托单位是否具备相应的处置资质、处置能力，同时要求被委托单位具备相应的合法的环保手续。在各项手续完善的前提下，方可进行委托。 5.4地下水污染防治措施 （1）源头控制 ①项目井位选址避开了滑坡、地裂缝、暗河、溶洞、落水洞等复杂地质区，从源头上有效保护地下水环境。钻探过程中采取污染物“不落地”随钻处理系统，各污染物均妥善收集储存及处理处置。 ②导管段采用膨润土钻井液钻井，一开~四开段采用水基钻井液钻井，钻井现场全时段储备重泥浆和井下堵漏剂，随时做好堵漏准备，防止钻井泥浆流失进入地下水。且钻井全井段下套管保护，有效防止钻井液进入含水层，保护地下水环境。 （2）分区防渗 对本项目各建设工程单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。本项目通过将加强井场防渗等级，避免污染物入渗，采取了分区防渗措施。根据工程各功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。重点防渗区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位：包括钻井基础区域、放喷池（含集液收集池）、柴油罐区、应急池、发电机房基础、危废暂存点、隔油池和岩屑暂存区等区域，防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1×10-7cm/s。一般防渗区为除钻井井口区域以外的井场平台、泥浆循环系统等，防渗应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1×10-7cm/s；其他区域为非防渗区。 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）“危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”，本工程应在危险废物产生、装卸及存储区域加强防渗措施，即在钻井基础区域（含井口）、泥浆设备场地（含泥浆循环系统）、油基岩屑收集罐区域及柴油罐区在已设计的砼防渗层之上刷两遍水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗。 以上防渗措施均按相关要求和规定执行。池体建设完毕后，用清水进行试漏，在无渗漏的前提下方可投入使用。工程采取以上措施后，在一定程度上可以切断地下水的污染途径，措施有效可行 本项目分区防渗情况见表5.4-1。 表5.4-1 项目分区防渗划分及防渗措施要求一览表 分区防渗; 装置、单元名称; 防渗区或部位; 防渗要求. 重点防渗区; 井架基础区域; 地面; 等效防渗性能应不低于黏土层6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的防渗性能或参照GB18597执行. 柴油罐区; 装置区的地面、围堰四周及底部. 发电机房基础. 后期临时储酸罐区. 方井集水坑、基础区集水坑; 池底及池壁. 隔油池; 池底及池壁. 应急池; 池底及池壁. 岩屑堆放区; 地面. 燃烧池、排酸沟、集酸池; 池底及池壁. 一般防渗区; 泥浆储备罐区; 装置区的地面、围堰四周及底部; 等效防渗性能应不低于黏土层1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的防渗性能. 清洁生产操作平台; 地面，材料堆放棚除外. 泥浆循环系统; 地面. 井场平台区; 除钻井井口区域外. 厕所、旱厕、排水沟; 池底及池壁. （3）钻井过程中井漏风险防范措施 本项目一开导管段采用清水钻井，一开以下井段采用水基泥浆钻井，从钻井工艺上优化尽可能的减少井漏事故对当地地下水环境的影响，在钻遇地下溶洞等不良地质时，漏失仅引起地下水浊度等物理指标变化，且工程上会采取快速钻进快速下管的施工工艺，因此对地下水尤其是对地下水饮用水源或水井影响不大。同时本工程采用清水环保钻井液钻穿浅层可饮用含水层，井场与河坝水库之间有连续丘顶分水岭存在， 尽管如此，还应该提出如下预防和应急措施： 1）项目在施工建设前应充分研究地质设计资料和钻井等，有必要时应采取钻探等方法进行调查分析，查明项目所在地的地下水分布情况、埋藏深度情况等，并在此基础上优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，应有所预见，建议采用清水钻钻穿浅层可饮用含水层。 2）采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位，针对这种情况应选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。工程导管段利用清水泥浆迅速钻进，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水。 3）对钻井体系（清水、泥浆等）进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施，在压裂过程亦需监控压裂液的漏失情况，以防止压裂液的扩散污染。 4）若发现地下水受到污染，立即告知村民，停止饮用地下水源，启动地下水紧急监测方案，并采取临时供水措施(配送桶装水等)以保障居民的饮水安全，并给受影响的农户另觅水源，直至污染影响消失，保证居民的正常生活。 （4）应急响应 建设单位应编制相应的应急方案，并将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。同时要制定应急监测方案，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。地下水污染事故发生后，迅速成立由建设单位及当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案并予以落实。 综上所述，上述地下水防治措施可有效保护项目所在地地下水环境，将环境影响控制在地下水环境可接受范围内，措施可行。 5.5声环境污染防治措施 5.5.1钻前工程 钻前工程施工噪声主要为施工设备噪声，如挖掘机、推土机、运输汽车等突发性噪声，声源强度为80~100dB(A)。钻前施工期较短、施工机械设备使用较少，且仅白天施工，严禁夜间施工，拟采取的主要措施如下： ①运输设备等车辆沿固定路线行驶，尽量减少鸣笛； ②钻前工程建设时合理安排施工时间，在靠近民居点避免午休期间施工； ③加强施工设备的维护，合理布局施工设备的摆放位置，高噪声设备远离声环境保护目标布设； ④施工前积极沟通取得当地居民的同意和谅解后施工。 由于项目钻前施工期较短，施工噪声影响是暂时的，不会造成长期环境影响，因此，钻前施工对当地声环境影响属可接受范围。 5.5.2钻井工程 钻井工程噪声是在钻井作业期间和测试放喷期间产生的，虽然钻井周期短，并且只在作业时产生，但对居民的影响是客观存在的，故本环评建议建设单位采取以下措施： ①尽量选取同等功率的低噪声设备，井场内的高噪设备远离农户布置，施工方在施工期间应加强施工管理，泥浆泵、振动筛、电动化机组等采用弹性垫料； ②在钻井过程中平稳操作，避免产生非正常的噪声； ③项目采用电网供电，使用柴油机作为备用电源，柴油机和发电机自带铁皮设备机房，发电机安装隔振垫，排气筒加消声罩等隔音降噪措施； ④施工方在钻井工作期间对噪声影响超标的农户通过临时租用房屋、临时撤离等方式减轻噪声影响，同时加强沟通协调或通过经济补偿等方式取得居民谅解，避免环保纠纷及环保投诉。 ⑤测试放喷时产生的气流噪声通过放喷池的三面墙阻隔可起到一定的降噪作用。在测试放喷前，通知井场周边居民，在测试放喷期间对放喷口附近居民实施临时撤离，并对距放喷池300m范围内的居民进行临时警戒，严禁居民靠近，并且测试放喷时间较短。因此，测试放喷噪声对周围居民影响较小。事故放喷时，本工程将采用将气体通过放喷管线引至放喷池内点火，通过放喷池的屏蔽作用，有效减轻了放喷噪声和热辐射的影响。 通过以上措施，拟建项目钻井工程噪声对区域声环境的影响是可以接受的。同时由于钻井噪声属于施工噪声，钻井时间较短，随着钻井工程的结束，本项目对周边环境造成的影响也会随之消失。施工周期短，不涉及房屋拆迁安置。施工噪声对周边居民点处声环境的影响是可以接受的。 5.6固体废物污染防治措施 5.6.1钻前工程 钻前工程施工人员产生的生活垃圾在井场内定点收集后，定期外运当地乡镇环卫部门统一清运处置。 5.6.2钻井工程 钻井工程产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废包括废弃水基钻井岩屑及泥浆和废水罐污泥、废包装材料、废弃设备零件；危险废物包括废油、废弃的含油抹布及劳保用品；生活垃圾为钻井人员产生的垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①废弃水基钻井岩屑、泥浆及污泥 A. 防治措施 拟建项目钻井期间一般工业固体废物主要包括废弃水基钻井岩屑、废弃水基钻井泥浆和废水罐污泥，废弃水基钻井岩屑及泥浆由“不落地”工艺处理后（振动冲洗分离），与废水罐污泥在清洁生产操作平台内岩屑堆放区暂存后一并定期外运泸县秀水冠柱建材厂或其他有资质单位进行资源化利用，制烧结砖。 查阅资料，四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司通过大量室内试验及现场试验，分析测定其成分，利用其专利技术（专利号：ZL200610021077.2）对四川地区废弃的水基钻井岩屑及泥浆固化体加入一定量无毒的激活剂后，利用装载机进行多次的均匀搅拌反应，每次搅拌时间不少于45min，保证激活反应时间。固化体的化学成分和烧失量满足烧结砖原料成分要求， 可以作为烧结砖的生产原料。其化学成分分析结果见下表。 表5.6-1 废弃固化物样品激活处理后的化学成分检测数据表 分析项目样品名称; 烧失量%; SiO2%; Fe2O3 %; Al2O3 %; TiO2 %; CaO %; MgO %. 烧结砖原料成分要求; 3～15; 55～70; 3～10; 10～20; 0～8; 0～10; 0～3. 激活处理后的废弃固化物; 9.26; 65.35; 8.22; 11.67; 7.48; 6.32; 1.78. 制砖工艺：废弃水基钻井泥浆及岩屑固化体→激活（加入激活剂）→破碎→搅拌→挤压成型→散胚→干燥→烧结→成砖。 拟建项目内井场预处理后的水基岩屑及废水基泥浆转运至泸县秀水冠柱建材厂或其他有资质单位后，在分析其化学成分的基础上，加入一定量无毒的激活剂进行激活处理，用装载机将激活处理后的页岩和内燃煤混合均匀，混合物用皮带输送到双齿辊式破碎机和球磨机中进行破碎，破碎后的原料经皮带输送到练泥机中，加水进行搅拌、捏和、均匀后用皮带输送到螺旋挤压机中成型，生胚砖转运到干燥室进行干燥，干燥后的胚砖转运到砖窑中进行焙烧。砖烧结成品合格冷却至室温后出窑形成产品砖。 经调查了解，该工艺为传统熟悉的工艺，在使用废弃水基钻井岩屑及泥浆为原料进行生产时，采取的污染防治措施符合环保要求，未出现污染环境事故。因此，拟建项目钻井过程中产生的废弃水基钻井岩屑及泥浆在经井场内预处理后交由泸县秀水冠柱建材厂或其他具有相关环保手续的砖厂资源化利用，在工艺上是可行的，且符合《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》中固相资源化利用要求。 B. 清洁化操作工艺（清洁生产操作平台）、固体预处理收集、临时储存 泥浆循环系统分离产生的废泥浆（失效泥浆）按照清洁化生产方案，通过清洁化生产方案配备的螺旋输送装置输送进收集罐，收集后叉车转运井场外清洁生产操作平台再次进行脱水处理，脱水产生的废水经清洁生产操作平台内的废水处理罐混凝沉淀处理后。下部沉淀污泥和脱水后的泥浆板框压滤机压实后，在岩屑堆放区临时储存。分离产生的岩屑由螺旋输送装置输送进岩屑收集罐暂存，岩屑堆放区临时储存。通过清洁生产操作平台，做到固体废物有效收集处理回用采用随钻不落地，有利于减轻对环境的影响。措施可行，纳入工程投资，技术经济可行。岩屑堆放区进行了防渗漏、防雨淋、防扬尘处置，符合一般工业固废贮存过程中的环境保护要求。 C.水基固废处置、转运责任单位简介 根据建设单位提供的资料（钻井废弃物处置利用合同），目前大庆油田有限责任公司勘探事业部委托珙县易洁环保科技有限公司（以下简称“珙县易洁公司”）对水基钻井废弃物进行转运、处置。珙县易洁公司与宜宾途安运输有限公司（以下简称“途安运输公司”）签订“运输合同”，由途安运输公司负责水基钻井废弃物的运输，同时与泸县秀水冠柱建材厂签订“合作协议”，由泸县秀水冠柱建材厂对水基钻井废弃物进行烧砖资源化利用。 转运单位：根据途安运输公司营业执照可知：普通货物道路运输；货物专用运输（自卸运输）；货物专用运输（搬家运输)﹔罐式运输；普通货车整车道路运输服务；罐车道路运输服务；货物专用运输（大件运输）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；普通货物仓储服务（不含危化品）﹔货物运输代理；为建筑工程、市政设施及大型机械设备等提供的专业装卸、起重活动；地质勘查技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；天然气地质勘查服务等。具备运输水基钻井废弃物的资质。 处置单位：泸县秀水冠柱建材厂（有资质的砖厂），有完善的环保手续（环评批准书--泸市环泸县建函〔2022〕19号），并取得排污许可证（证书编码91510521584224859J001V），具备处置水基钻井废弃物的资质。 反馈建议：若建设单位后期调整委托处置计划，需调整水基固废处置和转运责任单位，在进行委托之前应先确定被委托单位是否具备相应的处置资质、处置能力，同时要求被委托单位具备相应的合法的环保手续。在各项手续完善的前提下，方可进行委托。 ②废包装材料 拟建项目原辅材料使用后产生少量的废包装材料，主要为塑料袋、尼龙包装袋，经收集后回用或外售废品回收站。 ③废弃设备零件 钻井期间，钻井设备故障时进行设备维修和更换零部件，更换下来不可再使用的废弃设备零部件，经收集后外售废品回收站。 2）危险废物 ①废油 钻井过程中危险废物主要为废油，其主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机、发电机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。本次钻井工程产生废油量约0.5t，用油桶集中收集暂存于危废暂存间，由建设单位委托有资质的危废处置单位清运处置。 ②废弃的含油抹布及劳保用品 钻井期间，钻井设备维修时，应在地面设防渗漏托盘，维修全过程应在托盘内进行，避免漏油现象，设备维修过程中产生废弃的含油抹布及劳保用品，经桶装收集后暂存于危废暂存间内，由建设单位交由有资质的单位处置。 ③危险废物暂存及管理措施 拟建项目在清洁生产操作平台内设1间5m2的危废暂存间，分类暂存废油和废弃的含油抹布及劳保用品，危废暂存间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并设置警示标识。对危险废物的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的相关规定；完钻后危险废物委托有资质的单位清运处置，危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号）中相关要求。 - 危险废物的收集作业 - 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌； b. 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道； c. 危险废物进行登记，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存； d. 收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； e. 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 B. 危险废物贮存 a. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 b. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 C. 危险废物转移运输 a. 危险废物转移应按照《危险废物转移管理》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）执行。 b. 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第9号）、JT617以及JT618执行。 c. 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597设置标志。 d. 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 ④危废处置责任单位简介 危险废物（废油、废弃的含油抹布及劳保用品）意向处置单位为珙县华洁危险废物治理有限责任公司，该公司已取得“危险废物经营许可证”，具备危废收集、处置资质。评价建议建设单位应在开工前明确废弃水基钻井岩屑及泥浆和污泥、危险废物处置单位，并签订相关运转及处置协议，运输及处置单位均应具备运输及处置资质，且环保手续完善。 本项目后期实施过程中，建设单位应监督运输及管理单位按照相关要求进行转运和处置，并建立转运台账，做好相关信息记录。 反馈建议：若建设单位后期调整委托处置计划，需调整危废转运、处置单位，在进行委托之前应先确定被委托单位是否具备相应的危废处置资质、处置能力，同时要求被委托单位具备相应的合法的环保手续。在各项手续完善的前提下，方可进行委托。 3）生活垃圾 钻井工程施工人员产生的生活垃圾定点收集后，定期外运当地乡镇环卫部门集中收集后卫生填埋处置。 另外，若项目实施过程中废水、固废处置单位发生变化，应选择环保手续完善且具有处置资质的单位处置。 综上所述，拟建项目采取的固体废物处置措施可行。 5.7环境风险防范措施 5.7.1井喷风险防范措施 （1）配备应急点火系统及点火时间、点火管理 根据《钻井井控技术规程》（Q/SY02552-2018）、《硫化氢环境钻井场所作业安全规 范》（SY/T5087-2017），钻井现场配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，确保100%的点火成功率。钻井队在现场条件不能实施井控作业而决定放喷点火时，点火人员应佩戴防护器具，并在上风方向，离火口距离不得少于10m，用点火枪点火。 同时井喷失控井口点火时间应执行《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ2016-2008）的规定；天然气井出现井喷事故征兆时，现场作业人员应立即进行点火准备工作。应按要求在井喷失控后15min内实施井口点火。因此井场应按行业相关规范，井控放喷管、测试放喷管都应设置点火系统来控制井喷，同时要配备井喷失控后的应急点火系统（点火枪等设施）和专业执行人员和负责人，并进行专门培训和演练，在不能实施井控作业时应在15min内进行决策并实施点火。 （2）钻井进入含硫气层和中途测试对居民进行告知 鉴于合深9井为含硫气井，考虑井下气层的不确定性和预测的局限性，钻井作业在 格落实《钻井井控技术规程》（Q/SY02552-2018）、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-1997）和《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q-CNPC53-2001）等相关钻井和井控规范要求的前提下，根据拟建项目钻进 设计、安全要求和环评要求，做好在钻开各气层前告知周围500m范围内居民，并组织疏散撤离的应急演练。 （3）钻井风险监控、报警措施 应严格按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《含硫油气田H2S 监测与人身安全防护规定规程》（SY6277-2005）中的相关规定落实。钻井队应按规定配备H2S安全防护设施及装置；其中带探头四通道硫化氢监测报警系统探头触点安放在钻台井口，钻井泥浆出口及司钻旁边三处，主机安装在值班房。 含H2S气层钻进时，加强对钻井泥浆中H2S浓度的测量；在可能产生H2S的场所工作的员工每人应配备H2S监测仪、防毒面具或空气呼吸器，并保证有效使用；在含硫气层取心起钻，当取心工具距井口还有10柱时应监测H2S浓度，钻台作业人员应戴上空气呼吸器，直到取出岩心，且H2S浓度降到安全范围内。同时井场应配备高音喇叭，以便及时报警和通知疏散周边居民。井场钻开气层前通知铜梁区医院、铜梁区消防队和铜梁区安监等各部门各方面救援保障力量以及钻井队主管部门、应急救援单位。一旦发生井涌、井喷，出现H2S溢出井口的危险情况以便及时报警。与各单位、部门的报警联系主要采用值班专用通信电话和手机。 5.7.2井漏防范措施 在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则，主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施： （1）通过地质勘探合理选址 川中古隆中斜构造地表条件复杂，山沟纵横，根据对川中东南斜坡构造已开钻井地质资料分析，业主单位结合区域水文地质资料，合理选择井眼位置，确保导管段（0~30m）避开溶洞和暗河等复杂地质，从井位选择上降低钻井工程风险。 （2）降低井下环空压耗 在保证钻井介质（钻井泥浆）能携带钻屑的前提下，尽可能降低钻井介质粘度，提高泥饼质量，防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小，导致环空压耗增大。 （3）提高地层承压能力地层的漏失主要取决于地层的特性，通过人为的方法提高地层的承压能力，封堵漏失孔道，从而达到防漏的目的。 5.7.3废水泄漏及外溢防范措施 （1）废水泄漏防范措施 ①为防止废水罐、应急池泄漏，定期对罐体、应急进行检查，废水罐地面进行防渗措施，并设置围堰。 ②按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等相关要求规定对罐区基础、应急池进行防渗处理。 ③加强员工操作规范管理，尽量避免废水装车失误。装车过程若遇到废水泄漏，立即停止装车作业，减少废水泄漏量，并利用井场内的污水沟将泄漏废水收集至废水罐内，不外流。 （2）废水外溢防范措施 ①确保井场清洁生产处理系统连续稳定运行，减小废水现场贮存，同时确保应急池正常情况下空置，以便于应急使用。 ②井场采用清污分流系统，防止雨水进入应急池，并定期进行排水沟、应急池维护，从而有效控制因暴雨而导致废水外溢。 ③为了防止污水罐渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水，要求建设方对污水罐内废水及时回用或外运处置；在暴雨季节，加强对应急池的巡查，降低废水外溢的环境风险。 ④建立事故应急预案和联动机制，明确钻井过程中一旦出现环境风险事故的应急处置方式，以及钻井施工单位、大庆油田勘探事业部、铜梁区生态环境局、地方政府及其他相关部门的联系人及联系方式。 ⑤设置地表水三级防控机制。 地表水三级防控措施布置如下： 第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将废水罐所在平台沿地表加高20-50cm，并保持废水罐空高为20-50cm，防止废水外溢； 第二级防控措施是在井场周围、废水罐周围设截水沟，将从井场、废水罐溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水罐中； 第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在废水罐周围的低洼区域和废水罐外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。 5.7.4废水转运过程的保护措施 为降低废水转运对地表水的污染风险，确保本工程废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，废水转运过程中，采取如下措施： ①建立建设单位与当地政府、环保局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、环保局等相关部门。 ②对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台。 ③转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度，建立废水转运五联单制度；加强罐车装载量管理，严禁超载。 ④加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。 ⑤转运罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者穿越河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度。 ⑥废水转运尽量避开暴雨时节。 5.7.5油类外溢防范措施 ①加强柴油储罐、废油桶的维护保养，避免油类泄漏事件的发生。 ②加强油类运输车辆的维护，确保车辆和连接管道处于良好状态。 ③加强员工风险防范意识教育，严格按操作规程操作。在油类转运时，应对油罐及连接管道等进行严格检查，确保不存在隐患的情况下方可进行油类转运。 ④在油罐区周围设围堰，围堰高0.3m，同时设置事故池（集油池代替），正常情况下应保证事故池有足够的容积，确保事故时能将泄漏的油类导流至事故池。 ⑤在泥浆储罐、泥浆循环系统周围设置围堰，围堰高0.3m。 ⑥柴油罐区围堰内地坪、泥浆储罐区地盘采用混凝土地坪，并进行防渗漏处理。 5.7.6油类转运过程中环境风险防范措施 针对拟建项目油类运输过程中的风险防范应采取以下措施： 油类在转运前三日内报告转出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门，并同时以书面形式向建设方报备。 ①运输按照《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运 输装卸危险货物作业流程》执行；采用具有 GPS 的车辆，并按照规定的路线行驶；运输车辆按照《道路运输危险货物车辆标志》设置车辆标志，危险废物包装上设置标志。 ②转运过程做好转运台账，严格实施转运联单制； ③加强罐车装载量管理，严禁超载，采取防渗措施，同时覆盖防雨篷布，应采用货箱完好的车辆，保证运输过程中无抛洒； ④加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。 5.7.7地下水环境风险防范措施 分区防渗：根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），拟建项目通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井过程污染物入渗土壤及地下水环境。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）标准中典型污染防治分区表，井场分为硬化地区域和非硬化区域，并在井场前场布置清洁化操作平台。井场场区设计清污分流系统，可及时对雨水进行导流。 通过将加强井场防渗等级，避免污染物入渗，拟采取分区防渗措施。 ①井场防渗措施 井场设备硬化区域：200mm砂砾石压实基层+200mm厚C25碎石砼面层简单防渗。 钻机基础区：采用强风化泥岩为持力层+片石混凝土层+30cm厚C25混凝土层； 基础区域集水坑：100mm厚C25 混凝土+刷2遍水泥基结晶型防渗涂料； 方井集水坑：200mm厚C25 混凝土+刷2遍水泥基结晶型防渗涂料。 ②应急池防渗措施 应急池池墙：采用C30钢筋砼（防渗等级P8）+2cm厚1:3水泥砂浆抹面+聚乙烯（丙纶）防水卷材；应急池底采用强风化泥岩为持力层+10cm厚C15混凝土垫层+40cm厚C30防渗钢筋混凝土（防渗等级P8）+2cm厚1:3水泥砂浆抹面+聚乙烯（丙纶）防水卷材。 ③燃烧池防渗 燃烧池坑底开挖整平后，基础底部先浇筑10cm厚C20混凝土作垫层，上方为5cm厚分层抹新型耐火砂浆抹面，最后刷两遍水泥基渗透结晶型防水材料；燃烧池墙身采用耐火砖与标砖相结合砌筑，内墙下部2m为耐火砖砌37墙，上部为耐火砖砌24墙，砌筑采用新型耐火水泥砂浆，外墙采用Mu10标砖砌筑，表面分层抹2cm厚新型耐火砂浆。燃烧池前墙高度为600mm，宽240mm，待放喷管线安装完毕后用Mu10标砖封堵。 ④排酸沟及集酸池 排酸沟底部采用C25碎石砼浇筑，沟壁采用标砖砌筑；排酸沟成型后，采用M5水泥砂浆抹面，然后采用刷两遍水泥基结晶型防渗涂料作防渗处理。集酸池底部采用10cm厚C20碎石混凝土浇筑，池壁采用标砖砌筑；池体成型后，采用1:5水泥砂浆抹面，然后采用刷两遍水泥基结晶型防渗涂料作防渗处理。集酸池墙顶应按设计修建安全围栏。 ⑤清洁生产操作平台、油罐区、泥浆储备罐区防渗 清洁化生产操作平台：除岩屑堆放区外，底部采用20cm厚砂砾石基层+20cm厚C25混凝土层，外围挡污墙采用M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖+20mm厚1:3水泥砂浆抹面；岩屑堆放区底部及墙体采用10cm厚砂砾石基层+10cm厚C15混凝土垫层+30cm厚C25钢筋混凝土+聚乙烯（丙纶）层； 油罐区：垫层为100mm厚C15混凝土层+筏板采用400mm厚 C25钢筋砼，上部基墩和拦水墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖，基础区域内拦水墙、基墩和筏板能见表面分层抹1∶3水泥砂浆面20mm 厚。然后做水泥基渗透结晶性防渗涂料两遍。基础周边修建围堰，采用M5水泥砂浆砖砌，内表面抹 1：3水泥砂浆厚度20mm。 泥浆储备罐区：基础采用20cm厚砂砾石层+20cm厚C25混凝土层，外围挡污墙采用M7.5水泥砂浆砌筑页岩砖+20mm厚1:3水泥砂浆抹面。 ⑥生活区 厕所采用10cm厚C15混凝土土层防渗+素土夯实；垃圾坑采用C15混凝土土层10cm防渗+水泥基渗透结构防水材料刷2层防渗+雨棚。隔油池采用C25混凝土土层10cm防渗，隔油池内、池底均采用1:3水泥砂浆抹面20mm 厚，然后再在上面刷两遍水泥基渗透结晶型防水材料进行处理。 ⑦危废暂存点 本项目钻井过程中不涉及使用油基泥浆，主要危废为设备保养、维修等产生的废油，经收集桶收集后暂存于危废暂存点，暂存点采取防渗、防雨、设置铁托盘保护措施。 5.8土壤环境污染防治措施 建设单位应严格落实源头控制、过程防控和跟踪监测等各项污染物防治措施以及发生环境风险事故后的应急处置措施，在严格落实本评价所提的各污染物的收集、处理及处置措施后，项目勘探施工对土壤环境影响小。另外，本项目部分临时占地为基本农田，建设单位应严格按照《基本农田保护条例》和相关法律法规及政策要求完善用地相关手续，开工前进一步优化施工场地布置，尽量减少基本农田占地；施工过程中做好基本农田，尤其是表层土的剥离、堆存和水土保持工作；在施工结束后，立即按照基本农田的复垦要求对临时占用的基本农田实施土地复垦，恢复其使用功能，确保其功能不降低。 5.9完井污染防治措施 本项目钻探任务完成后若作为生产井，后续生产井地面建设则另行设计和开展环评。若废弃，完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封井口作业。本项目应结合工程土地占用情况，按照项目土地复垦方案进行复垦及生态恢复。 5.10环境管理与监测计划 1、环境管理 建设单位积极推进HSE管理体系建设，建立了HSE管理体系并设置了质量安全环保科负责环境管理，管理体系较完善。 为加强本项目的环境保护管理工作，项目实施过程中应配兼职管理干部和技术人员各1人，负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。 2、地下水环境跟踪监测计划 监测点位：设2个监测点，分别位于项目场地上游和场地下游。 监测项目：pH、石油类、氨氮、铁、锰、氯化物、硫酸盐、耗氧量（CODMn）、硝酸盐及亚硝酸盐； 监测频次：完钻后监测一次。 如遇到特殊情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，可根据实际情况增加监测项目及监测频次。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 天然气勘探井工程属典型“地下决定地上”型项目，井下确无开采价值时，则对井筒实施封井作业，井组实施生态恢复作业。封井作业后现场无“三废”、噪声排放。闭井后项目对生态环境影响因素将不再存在，无废气、废水、废渣等污染物产生和排放影响生态环境。若获得良好气流，则另行环评对营运期生态措施进行分析。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.11环保工程投资估算 项目总投资约7000万元，环保投资280万元，占总投资的4.0%。主要用于废水治理、固体废物处理、噪声污染防治，以及施工迹地生态恢复等。具体情况见表5.11-1。 表5.11-1 项目环保措施及总投资估算一览表 项目; 拟采取的环保措施; 投资（万元）. 大气污染防治措施; 施工扬尘; 硬化进出口并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘；设置车辆冲洗设施对驶出工地的车辆进行冲洗；对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料予以覆盖；对开挖施工作业面（点）洒水降尘；临时表土堆场洒水、覆盖降尘；密闭运输渣土、砂石等易撒漏扬散物质; 10. （备用）柴油发电机; 现场使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油发电机、辅助发电机，使用设备自带的尾气处理系统后经过自带排气筒排放; 工程投资. 测试放喷废气; 测试、检修放喷废气引至燃烧池点火燃烧，测试放喷管口高为1m，采用对空短火焰灼烧器充分燃烧处理. 水污染防治措施; 井场清污分流; 实行清污分流，井场外雨水用截水沟导排至附近地表水体，井场内初期雨水收集至废水罐处理后回用; 10. 钻井废水、洗井废水、酸化废水、方井雨水; 配备清洁生产操作系统收集处理建设过程中产生的污染物，实现污染物“不落地”，钻井过程中钻井废水循环利用，完井钻井废水收集至应急池暂存，预处理后运至附近污水处理厂处理; 100. 生活污水; 厕所粪便废水用于旱地和林地施肥，不外排，完井后对厕所进行回填；生活污水经旱厕收集后用于旱地和林地施肥，在遇长期降雨天气无法作为农肥使用时，生活污水采用罐车运至附近污水处理厂处理; 10. 固体废物; 水基钻井岩屑、废弃泥浆; 钻井泥浆采用清洁化生产工艺处理，钻井岩屑、废泥浆均由清洁化生产工艺处理后，水基岩屑及废泥浆脱水泥饼定期外运至可接收的具有相关环保手续的砖厂或水泥厂资源化利用; 40. 危险废物; 危废暂存点设置回收桶暂存收集废油及其它危废，由建设单位交由有相关处理资质的单位妥善处置; 2. 生活垃圾; 井场区域和生活区设置垃圾收集箱，定期交当地环卫部门统一清运处置; 2. 噪声污染防治; 发电机设置于专门的发电机房内，柴油机安装消声器和减振基础，合理安排施工时间，尽量缩短施工周期；认真做好周围居民的告知及协调和沟通工作，避免扰民; 5. 地下水及土壤污染防治; 落实源头控制、分区防渗和应急响应措施。落实套管保护措施，加强管理，防止泥浆流失进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”随钻处理措施。按要求对井场内主要产生污染物的环节、放喷池以及应急池等进行重点防渗区处理; 40. 生态保护及恢复; 严格控制作业区域，严禁作业人员在施工范围外进行生态破坏和排放污染物；对占地范围内的表层土剥离并集中暂存于耕植土暂存区，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束并进行设备撤离后，对设备基础等进行拆除，对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦；对临时占用的耕地复垦时要求采用耕植土进行复垦恢复其耕种功能; 50. 环境管理; 配备环境管理人员，建立环境管理台账制度; 1. 环境风险防范及应急; 采取风险防范措施，按规范要求落实井控措施，钻井过程中加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，钻井进入气层前和测试放喷对居民的临时疏散，按要求设置钻井风险监控、报警措施，落实污废水以及稀盐酸防泄漏措施。编制环境风险应急预案并进行培训和演练; 10. 合计; 280. |

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 对占地范围内的表层土剥离并在临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦，耕地恢复其耕种功能 | 耕植土堆场设置规范，施工结束后全部按项目土地复垦方案进行复垦及生态恢复，耕地恢复耕种功能 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 1）生活污水旱厕收集后用作农肥；（2）修建清洁化操作场地；钻井废水经预处理后大部分回用；洗井废水、酸化废水、方井雨水和剩余钻井废水经现场预处理后，及时外运至有处理能力的污水处理厂处理达标后排放 | 污废水全部按要求处理，转运及交接等联单手续齐全，现场无污废水遗留及排放 | / | / |
|  |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 实施套管保护，加强管理，防止泥浆进入土壤和地下水；落实污染物清洁化生产“不落地”处理措施，实施分区防渗措施 | 各防渗区等级达到防渗要求，各污染物均按要求收集及处理 | / | / |
| 声环境 | 网电钻井，泥浆泵等高噪声设备安装消声器和减振基础，合理安排施工时间；做好周围居民协调和沟通工作 | 按要求落实噪声污染防治措施，施工期间无噪声扰民环保纠纷 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 测试和检修废气引至放喷池点火燃烧 | 按要求实施，区域环境功能不会发生改变 | / | / |
| 固体废物 | 水基钻井固废全部外运砖厂综合利用或水泥厂协同处置，废油交由资质单位处置，生活垃圾交环卫部门处置 | 固体废物按要求处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无遗留 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 落实井控措施，加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，制定环境风险防范措施。编制环境风险应急预案、培训和演练 | 具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案，建立村、乡镇、县相关部门联动机制 | / | / |
| 环境监测 | 设地下水环境跟踪监测点2个，完钻时监测一次 | 执行《地下水质量标准》III类标准 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

该项目的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范，建设期间产生的污染物能够做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境影响小，声环境影响产生短期影响，不改变区域的环境功能；该项目符合清洁生产要求，采用的环保措施可行，社会、经济效益十分显著；建设项目环境可行，选址合理。井喷失控事故天然气泄漏事故对环境造成较重影响，但事故发生机率低，井场作业按照钻井操作规程进行，并制定相应的应急预案，做好防范措施。该工程采取的环境风险措施及制定预案切实可行，在落实风险防范措施及应急预案后，环境风险达到可接受水平。 综上所述，在施工过程中强化环保管理，落实各项环保措施，保证各项设施正常运行，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。