
附件6

主要环境风险物质污染应急处置方案

        应急处置方案一：储油罐区汽油/柴油发生泄漏
一、储油罐区汽油/柴油发生泄漏，未引发火灾爆炸事故

        （一）现场疏散隔离与保护

设置警示标志及警戒线，派专人警戒，除应急处置人员进入外，其他人员禁止进入警戒区；应急救援人员穿戴防静电防火服、空气呼吸器，携带救援设备进入泄漏现场；现场应急人员用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度，所有人员随时做好撤离准备。

        （二）切断污染源

停止事故罐组的给油和输油，查找泄漏点，若泄漏点位于油罐外如管道、阀门等时，应关闭管道或阀门两端的截止阀，在保证安全的前提下对破裂口用楔子、卡箍法堵漏，随后用高标号速冻水泥覆盖加固；因罐体破损发生泄漏时，应立即开启转油泵，对事故罐内油料转移至其他同类（或有空余容量）油罐。
        （三）外泄油料处理

关闭泄漏罐组防火堤雨水排口，油料少量泄漏，用泡沫或干粉覆盖污油，用吸油毡对泄漏的污油进行吸附，对油污上方用水雾喷射改变蒸汽云飘逸方向，使其到安全空旷地带扩散；油料大量泄漏，用数倍泡沫和干粉覆盖油污，减少蒸发，用油罐车对泄漏的污油进行收集转运，再用吸油毡对泄漏的污油进行吸附，对油污上方用水雾喷射改变蒸汽云飘逸方向，使其到安全空旷地带扩散。

        （四）泄漏油料进入雨水系统

关闭防火堤雨水排口，开启防火堤污水阀门；在雨水沟沿线暗沟或管道入口处用沙袋进行拦截；将含油废水转运至应急事故池；用泡沫干粉或砂土对防火堤及雨水明沟内污油覆盖，再用吸油毡对泄漏的污油进行吸附。事后将吸油毡交有资质单位处理。

二、储油罐区汽油/柴油发生泄漏后引发火灾爆炸事故

         （一）火灾、爆炸救援

1.指挥部立即启动本应急预案；拨打外部救援电话请求救援，请求当地政府部门和周边消防、医院救援；隔离火灾爆炸区周边200m范围，严禁无关人员进入隔离区。

2.应急救援人员穿戴防静电防火服、空气呼吸器，携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注火势情况，随时做好撤离准备。待消防队伍到达后配合其对事故区域进行灭火救援。

3.对火灾爆炸罐区喷射泡沫、干粉灭火，对相邻储罐喷水冷却，按规定转移罐内剩余油料。

          （二）消防废水处置

1.关闭防火堤雨水排口，开启污水排口，将消防废水引入应急事故池，并进行后续处理。

2.对进入雨水系统的消防废水，在罐区防火堤雨水排口处进行拦截；若油污在库区地面蔓延，采用吸油毡、消防沙等对油污进行吸附，并将水抽回至应急事故池；事后将吸油毡、消防沙等交有资质单位处理。

         （三）爆炸、灭火结束后处置措施

灭火结束后，注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运行。

应急处置方案二：液氯泄漏

        一、风险分析

氯气钢瓶易在易熔塞处泄漏、瓶阀泄漏、瓶体焊缝泄漏。应急处置不当可能引发中毒、爆炸事故。

二、处置程序

        （一）因为操作、设备或其他原因发生氯气泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告企业负责人，企业负责人接到报告后立即向事故应急救援总指挥（或其他指挥部成员）汇报。

        （二）指挥部接到事故报告后，应立刻启动相应应急救援预案，组织各抢险救援队伍赶往事故现场，有条不紊地实施现场抢险救援。

        （三）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源。

1.易熔塞泄漏：应转动钢瓶，使泄漏部位位于氯气的气态空间，应用氯瓶易熔塞泄漏堵漏器处理；如不成功直接将氯气钢瓶用行车吊入液碱池。

2.瓶阀泄漏：使用带铅垫的六角螺帽和应急压罩处理；如不成功直接将氯气钢瓶用行车吊入液碱池。

3.瓶体焊缝泄漏：立即打开碱洗池，用航车将液氯钢瓶放入碱洗池。如有人员中毒医疗组立即进行救治。如果事态没有得到控制，则向铜梁区应急救援中心求救。

应急处置方案三：盐酸、硝酸、硫酸泄漏

一、风险分析

酸储罐和管道容易受到腐蚀，局部强度不够可能造成泄漏事故，应急处置不当可能引发事故。

二、现场处置程序

        （一）因为操作、设备或其他原因发生盐酸、硝酸、硫酸小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

        （二）因为操作、设备或其他原因发生盐酸、硝酸、硫酸大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急救援总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭三酸储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止盐酸、硝酸、硫酸外泄造成人身伤害或环境危害。

        （三）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急救援预案，组织各抢险救援队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场抢险救援。

        （四）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将泄漏酸经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向铜梁区应急救援中心求救。

应急处置方案四：液氨泄漏

一、风险分析

贮存液氨的储罐，可能因焊缝裂开、阀门松动等发生局部泄漏事故。液氨属第8类腐蚀液体，泄漏对环境易造成不良影响。
二、现场处置程序

        （一）因为操作、设备或其他原因发生液氨小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附或其他惰性材料吸收，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

       （二）因为操作、设备或其他原因发生液氨大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急救援总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭液氨储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止液氨外泄造成人身伤害或环境危害。

         （三）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急救援预案，组织各抢险救援队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场抢险救援。

         （四）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将泄漏液氨经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向铜梁区应急救援中心求救。

附件7

[image: image1]重庆市铜梁区突发环境事件应急响应流程图

附图1

铜梁区区位图


[image: image7.jpg]P !

Kt

ATBLK

BT ALK
S E N
Hm AR

ES TN
LI

B b
VKR ER
pubiiviaw
RIRSIFRLE
SR il
— IR

e H » @ ¢ @ & ©» » &





附图2

[image: image2.png]R RE

123458055 iR 55 18 R A2k
ErTE] (023-45695902)
7l (15213432963)

& B

z¢§%%ﬁw%m@%m|

196 11 1%, Ve
v v
AR R D LA R 1 L
v v
AT S BRI
¥ v
e PR

3 M

iR

AT R
2

Pl RE2% 1 SR A




铜梁区行政区划图

附图3

铜梁区较大以上风险企业分布图

[image: image3.png]



附图4

铜梁区水环境风险源、风险受体分布图

[image: image4.jpg]g Eaan

1©





附图5

铜梁区大气环境风险源、风险受体分布图

[image: image5.jpg]i
o HOIFBNE L








�
�









― 4 ―
― 2 ―
― 2 ―

[image: image6.jpg]Herh UK K
AR AE PRV
TG RAEPEY
PUEED IR
RIRTIHE R AL
AU Al

EER

*
L
e
P
i
L]




