重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 重力式挡土墙 2

计算时间：2024-11-15 09:20:24 星期五

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 1.200(m)

墙顶宽: 0.500(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.350

背坡倾斜坡度: 1:0.000

不设扩展墙址台阶

墙底倾斜坡率: 0.000:1

物理参数:

圬工砌体容重: 22.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

墙身砌体容许压应力: 2000.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 100.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

场地环境: 浸水地区

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 20.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 18.000(kN/m3)

地基土浮容重: 10.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 100.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.300

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

地基土粘聚力: 10.000(kPa)

墙后填土浮容重: 9.000(kN/m3)

地基浮力系数: 0.700

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           6.000           1.000            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 30.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

挡墙内侧常年水位标高: -50.000(m)

挡墙外侧常年水位标高: -50.000(m)

土压力起算点: 从结构底面起算

基础类型: 钢筋混凝土底板基础

悬挑长度: 0.150(m)

根部高度: 0.150(m)

端头高度: 0.150(m)

榫头宽度: 0.000(m)

榫头高度: 0.150(m)

基础容重: 23.000(kN/m3)

钢筋抗拉强度设计值: 0.000(MPa)

混凝土容许主拉应力: 0.530(MPa)

混凝土容许剪应力: 0.800(MPa)

钢筋合力点到基底距离: 0(mm)

计算参数:

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 1.000(m)

筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 1.200(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 32.256(度)

Ea=3.943(kN) Ex=3.760(kN) Ey=1.186(kN) 作用点高度 Zy=0.400(m)

墙身截面积 = 0.852(m2)  重量 = 18.744 (kN)

地下水作用力及合力作用点坐标(相对于墙面坡上角点)

X分力(kN)     Y分力(kN)     Xc(m)     Yc(m)

墙面坡侧:        -0.00       0.00       0.00       0.00

墙背坡侧:         0.00       0.00       0.00       0.00

整个基础:        -0.00       0.00       0.00       0.00

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.300

因墙下基础为钢筋混凝土底板，所以需要验算基础底面的滑移稳定性

基础截面积 = 0.161(m2)  基础重量 Wj= 3.692 kN

滑移力= 3.760(kN)  抗滑力= 7.086(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.884 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 0.555 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 0.920 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.400 (m)

基础为钢筋混凝土底板，验算挡土墙绕基础趾点倾覆稳定性

基础截面积 = 0.161(m2)  基础重量 Wj= 3.692 kN

基础重心距离基础趾点的水平距离 = 0.535(m)

倾覆力矩= 2.068(kN-m)  抗倾覆力矩= 16.452(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 7.954 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为钢筋砼底板，验算底板下偏心距及压应力

基础截面积 = 0.161(m2)  基础重量 Wj= 3.692 kN

作用于基础底的总竖向力 = 23.621(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=14.383(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.070 (m) 偏心距 e = |-0.074|(m) = 0.074(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.609(m)

基底压应力: 趾部=12.926  踵部=31.226(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 31.226 / 12.926 = 2.416

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.074 <= 0.250*1.070 = 0.268(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=12.926 <= 120.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=31.226 <= 130.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=22.076 <= 100.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为钢筋混凝土底板，需要作强度验算

基础截面积 = 0.161(m2)  基础重量 Wj= 3.692 kN

基础底面宽度   B  = 1.070 (m) 偏心距 e = |-0.074|(m) = 0.074(m)

基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 0.609(m)

基础底压应力: 趾部=12.926  踵部=31.226(kPa)

剪应力验算满足: Q = 2.131(kN) <= h*[t] = 120.000(kN)

主拉应力验算满足:   Q = 2.131(kN) <=  69.165(kN)

底板与墙体衔接处弯矩:   M = 0.155(kN-m)

钢筋面积:   As = 1000000×0.155/(0.87×(0.150-0.000)×0.000)

= 1.#J(mm2/m)

(五) 墙底截面强度验算

地下水作用力及合力作用点坐标(相对于墙面坡上角点)

X分力(kN)     Y分力(kN)     Xc(m)     Yc(m)

墙面坡侧:        -0.00       0.00       0.00       0.00

墙背坡侧:         0.00       0.00       0.00       0.00

验算截面以上，墙身截面积 = 0.852(m2)  重量 = 18.744 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.555 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 0.920 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.400 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 19.930(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=9.983(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.501(m)

截面宽度   B  = 0.920 (m) 偏心距 e1 = |-0.041|(m) = 0.041(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.041 <= 0.300*0.920 = 0.276(m)

截面上压应力: 面坡=15.883  背坡=27.442(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 27.442 <= 2000.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -4.578 <= 100.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-0.12435,1.55590)

半径     = 2.83596(m)

安全系数 = 2.523

总的下滑力    	 = 16.849(kN)

总的抗滑力    	 = 42.516(kN)

土体部分下滑力	 = 16.849(kN)

土体部分抗滑力	 = 42.516(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.523 >= 1.250

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 7.086(kN),滑移力 = 3.760(kN)。

滑移验算满足: Kc =  1.884 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 16.452(kN-M),倾覆力矩 = 2.068(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 7.954 > 1.500

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.074 <= 0.250*1.070 = 0.268(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=12.926 <= 120.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=31.226 <= 130.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=22.076 <= 100.000(kPa)

(四) 基础验算

剪、拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: Q = 2.131(kN) <= h*[t] = 120.000(kN)

主拉应力验算满足:   Q = 2.131(kN) <=  69.165(kN)

钢筋面积最不利为：组合1(一般情况)

钢筋面积:   As = 1.#J(mm2/m)

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.041 <= 0.300*0.920 = 0.276(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 27.442 <= 2000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -4.578 <= 100.000(kPa)

(六) 整体稳定验算

整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.523 >= 1.250

============================================================================