重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 重力式挡土墙 1

计算时间：2024-11-15 09:10:04 星期五

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 1.000(m)

墙顶宽: 0.500(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.000

背坡倾斜坡度: 1:0.300

不设扩展墙址台阶

墙底倾斜坡率: 0.100:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

墙身砌体容许压应力: 2000.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 100.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

场地环境: 浸水地区

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 20.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 18.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 100.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.300

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

墙后填土浮容重: 9.000(kN/m3)

地基浮力系数: 0.700

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           3.500           2.000            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 30.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

挡墙内侧常年水位标高: -50.000(m)

挡墙外侧常年水位标高: -50.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 1.082(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 39.870(度)

Ea=8.233(kN) Ex=6.809(kN) Ey=4.627(kN) 作用点高度 Zy=0.361(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面不存在

墙身截面积 = 0.683(m2)  重量 = 15.709 (kN)

地下水作用力及合力作用点坐标(相对于墙面坡上角点)

X分力(kN)     Y分力(kN)     Xc(m)     Yc(m)

墙面坡侧:         0.00       0.00       0.00       0.00

墙背坡侧:         0.00       0.00       0.00       0.00

墙 底 面:         0.00       0.00       0.00       0.00

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.300

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 5.711 (度)

Wn = 15.631(kN) En = 5.282(kN)  Wt = 1.563(kN) Et = 6.315(kN)

滑移力= 4.752(kN)  抗滑力= 6.274(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.320 > 1.300

地基土层水平向: 滑移力= 6.809(kN)  抗滑力= 10.474(kN)

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.538 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 0.341 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 0.716 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.278 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 1.895(kN-m)  抗倾覆力矩= 8.671(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 4.575 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 20.913(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=6.776(kN-m)

基础底面宽度   B  = 0.829 (m) 偏心距 e = 0.090(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.324(m)

基底压应力: 趾部=41.744  踵部=8.718(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 41.744 / 8.718 = 4.788

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.090 <= 0.250*0.829 = 0.207(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=41.744 <= 120.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=8.718 <= 130.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=25.231 <= 100.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

地下水作用力及合力作用点坐标(相对于墙面坡上角点)

X分力(kN)     Y分力(kN)     Xc(m)     Yc(m)

墙面坡侧:         0.00       0.00       0.00       0.00

墙背坡侧:         0.00       0.00       0.00       0.00

验算截面以上，墙身截面积 = 0.650(m2)  重量 = 14.950 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.331 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 0.716 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.278 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 19.577(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=6.365(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.325(m)

截面宽度   B  = 0.800 (m) 偏心距 e1 = 0.075(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.075 <= 0.300*0.800 = 0.240(m)

截面上压应力: 面坡=38.213  背坡=10.730(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 38.213 <= 2000.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -1.277 <= 100.000(kPa)

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 6.274(kN),滑移力 = 4.752(kN)。

滑移验算满足: Kc =  1.320 > 1.300

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 10.474(kN),滑移力 = 6.809(kN)。

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.538 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 8.671(kN-M),倾覆力矩 = 1.895(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 4.575 > 1.500

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.090 <= 0.250*0.829 = 0.207(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=41.744 <= 120.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=8.718 <= 130.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=25.231 <= 100.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.075 <= 0.300*0.800 = 0.240(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 38.214 <= 2000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -1.277 <= 100.000(kPa)

============================================================================